建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：鄂尔多斯市东胜区油房渠中水输水工程

建设单位(盖章)：鄂尔多斯东胜区水务和水土保持局

中华人民共和国环境保护部制

编制日期：2017年3月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30

个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止点。

3.行业类别――按国标填写。

4.总投资――指项目投资总额。

5.主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见――由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 鄂尔多斯市东胜区油房渠中水输水工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 鄂尔多斯东胜区水务和水土保持局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王智利 |  |  | 联系人 |  | 陈永贵 |  |  |
| 通讯地址 | 鄂尔多斯市东胜区铁西国宾馆西200米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18648688461 |  | 传真 |  |  | 邮政编码 |  | 017000 |
| 建设地点 | 内蒙古鄂尔多斯装备制造基地内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | ■新建 □改扩建 □技改 |  |  | 行业类别 及代码 | N7620水资源管理 |  |  |  |
| 占地面积 (亩) | -- |  |  | 绿化面积 (平方米) | -- |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 897.61 | 其中：环保投资(万元) |  | 13 | 环保投资占总投资比例（%） |  | 1.45 |  |
| 评价经费 (万元) |  | 施工期 |  | 3个月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 随着城市的规模的快速扩展，东胜区污水量也在快速增加，据水务局资料，目前东胜区中水年处理量已经达7-8万t/d，由于中水回用政策体系不够健全、基础设施建设滞后等原因，造成东胜区80%以上的中水外排，不但浪费了宝贵的水资源，而且还污染了下游水环境。 目前装备制造基地万利污水处理及水质净化厂（中水厂）每天产中水量用于景观绿化富裕，多余中水排入科学大道与滨河路新建的临时水库中，目前水库已经满库容，中水没有地方排放。另外装备制造基地招商引资力度逐年增大，入住企业逐年增多，排污量势必增加，中水产能过剩，合理利用中水资源，修建有效的储存设施势在必行。基于以上客观存在问题，东胜区水务和水土保持局拟投资897.61万元建设鄂尔多斯市东胜区油房渠中水输水工程。项目建成后，中水资源得到充分利用，改善周围生态、人文环境，提升装备制造基地功能，造福当地居民。 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修订），项目属于“鼓励类，二，水利，12、综合利用水利枢纽工程”。项目建设符合国家产业政策。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院第253号令的要求，该项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日），本项目属于“城市基础设施及房地产”管网建设类项目，要求编制环境影响报告表。 受鄂尔多斯东胜区水务和水土保持局所托，河北师大环境科技有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，按照“达标排放、清洁生产”的原则，本着“科学、公正、客观、严谨”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。 二、工程内容及规模 1、项目名称 鄂尔多斯市东胜区油房渠中水输水工程 2、建设性质 新建 3、建设单位 鄂尔多斯东胜区水务和水土保持局 4、建设地点 项目建设地理位置位于鄂尔多斯市装备制造基地。输水线路沿着滨河路东侧铺设至油房渠。输水工程起点起点为科学大道南侧，滨河路西侧现状水库旁，坐标为N39°43'20.50"，E109°49'30.33"；终点为油房渠蓄水坝，坐标为N39°44'38.34"，E109°48'59.14"。项目东侧、南侧紧邻鄂尔多斯装备制造基地。项目地理位置见附图一，周边关系图见附图二，管线走向平面布置图见附图3。 5、项目投资 项目总投资897.61万元，其中环保投资13万元，占总投资的1.45%。 6、项目内容及规模 项目建设万利污水处理及水质净化厂（中水厂）至油坊渠水库输水管线2.7km，输水能力1万t/d。建设一体化提升泵站一座，服务于输水工程。 项目具体建设内容详见表1。 表1 主要建设内容一览表 工程; 项目; 建设内容. 主体 工程; 输水管线; 输水管道从设计泵站接出后，横穿滨河路，沿滨河路东侧绿化带一路铺设至油房渠，全长2.7公里。管材选用PE100给水管，压力等级PN10，输水管管径采用DN400，设计流速0.92m/s，管道总水头损失约6m，管顶覆土平均值为1.7m。输水能力1万t/d。配套建设排气阀、检查井等管线附属设施。. 提升泵站; 本工程采用一体化提升泵站，罐体采用玻璃钢，水泵采用不锈钢潜污泵3台，2用1备，水泵参数Q=208立方米/小时，H=70m，P=155kw。一体化泵站埋地安装。. 公用工程; 供水; 水源由万利污水处理及水质净化厂（中水厂）提供。. 供电; 由附近变电所引入，泵站设一台500kVA的可降解环保型干式变压器。. 供热; 项目不需要供热。. 环保工程; 生态绿化; 管线开挖回填，覆土绿化。. 7、穿越障碍物 鄂尔多斯市东胜区油房渠中水输水工程沿线穿越滨河路、中环北大道、瑞虎大街和东康西线。具体穿越内容见表2。 表2 主要穿越障碍物一览表 序号; 位置; 长度（m）; 穿越方式. 1; 滨河路; 24; 路基底穿越. 2; 中环北大道; 50; 路基底穿越. 3; 瑞虎大街; 60; 路基底穿越. 4; 东康西线; 40; 路基底穿越. 8、项目水源 万利污水处理及水质净化厂（中水厂）位于装备制造基地，设计处理规模污水2万m³/d、中水2万m³/d，2015年实际处理规模污水0.6万m³/d、中水0.6万m³/d，污水处理采用CASS处理工艺，中水处理采用絮凝沉淀过滤工艺，处理完中水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准，万利污水处理及水质净化厂（中水厂）产生中水用于装备制造基地园林绿化，道路清洗，景观用水，剩余全部随现状沟壑排放。万利污水厂至科学大道与滨河路西交口现状水库已修建DN400输水管道，根据万利污水厂远期设计规模以及园林绿化季节性用水原因，每天调配1万吨中水至油房渠是有保障的。 9、公用工程 （1）给排水 水源由万利污水处理及水质净化厂（中水厂）排放中水，处理完中水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准。 （2）供电 项目供电由附近电网引入，泵站设一台500kVA的可降解环保型干式变压器，满足项目用电需求。 （3）供热 项目不需要供热。 10、劳动定员及工作制度 项目建成后，输水管线配置1人，定期巡线检查。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境概况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置 鄂尔多斯市东胜区位于内蒙古自治区西南，地理坐标09°08′20″～110°23′00″E， 39°39′10″～39°58′18″N之间，地处鄂尔多斯高原腹地，揽于九曲黄河“几”字湾怀抱之中，东北距内蒙古自治区首府呼和浩特257km，距包头79km，距北京800km。 项目建设地理位置位于鄂尔多斯市装备制造基地。输水线路沿着滨河路东侧铺设至油房渠。输水工程起点起点为科学大道南侧，滨河路西侧现状水库旁，坐标为N39°43'20.50"，E109°49'30.33"；终点为油房渠蓄水坝，坐标为N39°44'38.34"，E109°48'59.14"。项目东侧、南侧紧邻鄂尔多斯装备制造基地工业厂房。 地形地貌 东胜区地处鄂尔多斯地台向斜北部的伊陕斜坡上，北邻乌兰格尔隆起。总体构造形态为一南向西的缓倾单斜层。地质角度一般为3～5度。东胜区地势西高东低，最高点在西部巴音敖包乡布日嘎斯太村，海拔1615m，最低点在东部塔拉壕乡红泥塔村，海拔1269m。 水文地质 东胜区境内无常年性河流，各河川均属季节性河流。全区水面面积12.09km2，境内外流水系多集中在东部地区。以东西走向的东胜梁为分水岭，分别向北流经达拉特旗注入黄河，向南汇入乌兰木伦河经伊金霍洛旗和陕北注入黄河，流域面积1732.7km2。内流水系均在西部地区，均注入泊尔江海子乡南部的桃力庙海子，流域面积262.4km2。地下水补给量为每年9057.29km2。境内地质构造简单，只在露头较高的地方见有小型褶曲和规模不大的断裂构造。规模较大的断裂构造和褶曲则隐伏在燕山期构造层之下。境内丘陵沟壑、坡梁台地的含水岩层主要为白垩系的志丹群及三叠系红色陆相地质和侏罗系煤层，故含水层分布广而稳定。 气候特征 东胜区属于温带大陆性气候，大陆度65.7～70.3，主要受西北环流与极地冷空气的影响，气候特征为：春季干旱，夏季温热，秋季凉爽，冬季寒冷。季度更替明显，冬长夏短，四季分明。降水多年平均在400.2～325.8mm之间，由东向西逐渐减少，东西相差80mm左右。境内日照长、风大、植被稀疏，蒸发量大。年平均气温5.5℃；年平均相对湿度东部51%，西部52%；最大冻土层139cm；东部年平均风速3.5m/s，西部年平均风速4m/s。 矿产资源 东胜区物产丰富，素有煤海之称。鄂尔多斯地区的煤炭储量可达到1200亿吨，占全国煤炭总储量的1/7。而东胜煤田的储量就有727.52亿吨。境内储量约186亿吨，煤层厚，埋藏浅，宜于斜井或平洞开采。潮脑梁、塔拉壕、添漫梁、羊场壤等地均有分布，在本市的矿产资源中居首位，全境地下几乎都有煤炭埋藏。东胜煤田的煤属不粘结煤，分为精煤和普通民用煤两种。精煤，具有低硫（1%以下）低灰分（6%左右）、高发热量（5000~7000大卡/公斤）的优点。普通民用煤，俗称煨炭，主要分布在东部地区，年产量约700多万吨。还有油页岩、天然气、软质耐火粘土、黄铁矿、石英砂等矿产。 土壤 根据内蒙古植被的植物区系划分，本区属于草原植物区黄土丘陵草原植物省，阴南黄土丘陵草原植物洲。植物区系的特点是亚洲中部区系成分、蒙古成分和华北成分为主，其次是达乌里——蒙古成分和东亚成分。 全旗经第二次土壤普查，土壤类型有7个土类，15个亚类，34个土属，80个土种。7个土类中有3个地带性土类：栗钙土占土壤总面积的8.4%，棕钙土占55.2%，灰漠土占5.3%；有4个非地带性土类：风沙土占22.6%，潮土占8.0%，盐土占0.45%，沼泽土占0.05%。土壤质地以疏松的沙质壤土或沙土为主。 植被 根据内蒙古植被的植物区系划分，本区属于草原植物区黄土丘陵草原植物省，阴南黄土丘陵草原植物洲。植物区系的特点是亚洲中部区系成分、蒙古成分和华北成分为主，其次是达乌里——蒙古成分和东亚成分。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 行政区划和人口 东胜区区域总面积2160平方公里，总人口56万人，城市化率达到94%，辖3个镇、12个街道办事处、3个开发区。东胜区境内居住有蒙古族、汉族、满族、回族、达斡尔族、朝鲜族、藏族、鄂温克族、彝族、壮族、白族、土家族、苗族等民族。 经济状况 2016年，区人民政府在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，团结带领全区各族人民，迎难而上，共克时艰，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作，较好地完成了确定的各项工作任务。全年地区生产总值实现930亿元，增长7.5%；公共财政预算收入达到83.3亿元，增长3%；固定资产投资完成505亿元，增长12%；社会消费品零售总额实现243亿元，增长9%；城镇常住居民人均可支配收入完成41911元，增长8%，经济运行保持在合理区间。 交通 东胜区交通极为便利。东胜区境内公路总里程1208公里，其中国道237公里、省道27公里、县道207公里、乡镇公路289公里、村道448公里。已建成一级公路68公里、二级公路195公里、三级公路238公里、村村通公路448公里。境内有过境高速公路2条，分别为G18荣乌高速（30公里）、G65包茂高速（45公里）；国道、省道3条，分别为G109北京至拉萨（109公里）、G210包头至茂名（53公里）、S214东胜至神木（27公里）。东胜区境内总里程83.857公里，总投资16.7亿元。 教育、卫生 截至2016年，东胜区境内有各级各类公办学校67所，其中完全中学1所，职业高中1所，初中10所，小学28所，蒙古族学校1所，公办幼儿园25所，综合实践活动基地1所。民办学校、幼儿园共65所，其中民办职业学校1所，国际学校1所，注册民办幼儿园38所，未注册民办幼儿园25所。东胜区在校（园）学生和幼儿共计70098人。东胜区属义务教育阶段和高中阶段公办学校有42所，教学班1091个。 各类专题博物馆5家：鄂尔多斯青铜文化博物馆，秦直道博物馆、鄂尔多斯羊绒展览馆、泊江海子广稷农耕博物馆、东联书画博物馆，草原书屋25个，文化站11个，200平方米以上村文化室3个，500平方米以上社区文化中心21个，其中有6个社区文化活动中心1000平方米以上。该区共有文化市场经营场所636家，从业人员9000余人。各类社区业余文艺队74支，近1700人。 东胜区境内共有市直医疗单位5家、民营医院17家、区直医疗卫生机构20个、社区卫生服务站23个、村卫生室30个、个体诊所350家。医疗卫生机构床位总数2879张、医疗技术人员3088人，其中区属医疗机构床位400张、职工802人。

环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 项目区域现状监测资料引用《蒙泰东胜一期2×330MW热电联产项目工程环境影响报告书》。引用项目环境质量由鄂尔多斯市环境保护中心监测站进行环境质量现状监测，监测时间2016年12月。本项目所在地位于引用监测报告所在地相邻镇区内。本环评引用的监测数据可以反映改造项目周围环境现状，且评价区近年来无新增重大污染型项目，引用数据符合3年时效性要求，监测数据时有效的。 （1）环境空气质量现状 SO2、NO2、CO、TSP、O3监测值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，PM10、PM2.5日均浓度监测值出现超标现象，其原因主要为项目位于我国北方地区，气候干燥，风沙较大，自然起尘严重，加之环境空气质量现状监测时间为冬季，居民燃煤取暖等在一定程度上导致颗粒物排放的增加。 （2）地表水环境现状 根据现状监测数据，各监测因子标准指数均小于1，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，地表水水质良好。 （3）地下水环境现状 根据现状监测数据，各监测因子标准指数均小于1，水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准，地下水水质良好。 （4）声环境质量现状 项目评价区声环境质量现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。 （5）生态环境质量现状 评价区系统类型以草地生态系统为主，分布广，由于该地区气候干燥，降雨量少，植被覆盖率低，总体生态环境较差。项目所在区域内没有实验室和生产经营危险废物的单位，土地性质未受到过改变，因此土壤环境未受到污染。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目建设地理位置位于鄂尔多斯市装备制造基地。输水线路沿着滨河路东侧铺设至油房渠。输水工程起点起点为科学大道南侧，滨河路西侧现状水库旁，坐标为N39°43'20.50"，E109°49'30.33"；终点为油房渠蓄水坝，坐标为N39°44'38.34"，E109°48'59.14"。项目东侧、南侧紧邻鄂尔多斯装备制造基地工业厂房。 项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、国家重点保护珍稀动植物及历史文化保护遗迹。根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别见表3。 表3 环境保护对象及保护目标一览表 序号; 环境要素; 保护对象; 方位; 距离（m）; 功能要求. 1; 环境空气; --; --; --; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 2; 地表水; 油房渠; --; --; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 3; 地下水; 周围区域; --; --; 满足《地下水质量标准》 （GB/T14848-93）Ⅲ类标准. 4; 声环境; 场界; --; --; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类标准. 5; 生态环境; 评价区域; --; --; 区域生态环境不恶化.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准； 2、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； 3、地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准； 3、项目区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值； 2、施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求； 3、固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目总量指标： 化学需氧量：0 t/a，氨氮：0 t/a； 二氧化硫：0 t/a，氮氧化物：0 t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 图例：▲废气 ●废水 ※噪声 ■固废 1、施工期 作业线路、场地清理 开挖管沟 焊接、补口 下管入沟 覆土回填 清理现场、路面恢复 竣工验收 投产运行 ▲ ※ ■ ▲※ ▲※ ▲※ ▲※ ▲■ 管线工程的施工具有流动性强、施工作业面较大的特点，但一般为施工段流水作业施工，分若干施工段后全线流水施工。整个施工均由具有一定施工设备的专业队伍完成。施工过程主要包括场地清理、开挖管沟、焊接管道、试压、防腐、下沟、清管、管沟回填等。项目施工期工艺流程及产污节点见图1。 图一 施工期工艺流程及排污节点图 2、运营期 项目建成后管线敷设于地表以下，无污染物排放。 主要污染工序： 施工期主要污染工序： 1、废气：主要为管网敷设及道路施工过程挖土、推土及沙石等的装卸、运输过程中尘埃散逸，汽车运送建筑材料引起道路扬尘以及管线焊接产生的焊接烟气。 2、废水：施工期废水包括生产废水及施工人员生活污水。 3、噪声：主要为挖掘机、推土机等大型工程机械的运转噪声及运输车辆噪声。 4、固废：主要为施工过程的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 运营期主要污染工序： 噪声：泵类设备噪声。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  |  | 污染物 名称 | 污染物产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施 工 期 | 施工扬尘 | 粉尘 | 无组织排放 | 周界外颗粒物最高浓度≤1.0mg/m3 |
|  |  | 运输扬尘 | 粉尘 |  |  |
|  |  | 焊接烟气 | 焊接烟气 | 自然逸散 |  |
| 水污染物 | 施 工 期 | 施工废水 | SS | -- | 如厕设置旱厕，定期清掏用作农肥。盥洗废水和施工废水集中至沉淀池处理后泼洒抑尘 |
|  |  | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | -- |  |
| 固体废物 | 施 工 期 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | -- | 运至政府指定地点填埋 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | -- | 收集后交由环卫部门统一处理 |
| 噪声 | 施 工 期 | 施工机械 | 施工噪声 | 80～100dB | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求 |
|  | 运 营 期 | 泵类设备 | 设备噪声 | 75～85dB | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求 |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目生态环境影响主要是建设期的影响。在施工过程中会造成地面裸露，造成土壤侵蚀、植被破坏和水土流失。 通过进行合理施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在最小范围内；施工结束后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失；对土壤、植被的恢复，遵循“破坏多少，恢复多少”的原则；做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意破坏施工区内外的植被。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目施工期对大气环境的影响，主要为管网敷设及道路施工过程挖土、推土及沙石等的装卸、运输过程中尘埃散逸，汽车运送建筑材料引起道路扬尘以及管线焊接产生的焊接烟气。 （1）扬尘 作业扬尘的多少及影响程度的大小与施工场地条件等诸多因素有关，是一个复杂且难以定量的问题。因此本次评价通过类比现场实测资料进行综合分析，施工扬尘情况类比某施工现场所做的扬尘实测资料，扬尘产生情况见表4，TSP变化情况见表5。 表4 某建筑施工工地扬尘污染情况 序号; 监测 位置; 工地上风向50 m; 工地内; 工地下风向; 备注. 50 m; 100 m; 150 m. 1; 范围值; 0.303-0.328; 0.409-0.759; 0.434-0.538; 0.356-0.465; 0.309-0.336; 平均风速2.5m/s. 2; 均值; 0.317; 0.596; 0.487; 0.390; 0.322. 表5 某施工现场大气TSP浓度变化情况 序号; 距工地距离; 10; 20; 30; 40; 50; 100; 备注. 1; 浓度(mg/m3); 场地未洒水; 1.75; 1.30; 0.78; 0.365; 0.345; 0.330; 春季测量. 场地洒水; 0.437; 0.350; 0.310; 0.265; 0.250; 0.238. 在未采取抑尘措施的施工现场，建筑施工扬尘较多，当风速为2.5m/s时，工地内的浓度为对照点的1.9倍。本地区年平均风速为2.8m/s，对比上表可知，如不采取抑尘措施，施工扬尘影响范围一般为下风向150m范围内。采取抑尘措施后，项目施工场地产生的扬尘不会对周围环境空气产生明显影响。 此外建筑材料等的运输过程中，会产生运输扬尘，且如果施工场地未加硬化，施工场地泥土被运输车辆轮胎带到其他地方及公路上，泥土风干后会随着车辆的碾压和行驶，在场区院内和公路上形成二次扬尘，污染环境。 表6为一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。可见，在同样路面清洁情况下，车速快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁程度越差，扬尘量越大。 表6 不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·km 地面尘土 地面尘土 (kg/m2) kg/m2 车速(km/h); 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5(km/h); 0.0283; 0.0476; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10(km/h); 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15(km/h); 0.0850; 0.1429; 0.1937; 0.2423; 0.2841; 0.4778. 20(km/h); 0.1133; 0.1905; 0.2538; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 综合上述分析，拟采用以下措施减少场地扬尘对大气环境的影响： - 水泥、石膏粉等建筑材料存放在库房内或者严密遮盖；沙、石、土方等散体材料必须覆盖； - 建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运；生活垃圾采用封闭式容器，日产日清； - 施工现场的道路、作业场地内，保持清洁，定时进行洒水抑尘； - 运输车辆必须对货物进行封闭遮盖，限制运输车辆的行驶速度，定期清洗车辆，保持车辆清洁。 通过上述措施，可有效的减少场地扬尘的产生，降低对周围大气环境的影响。并且此种影响会随着施工期的结束和消失。 （2）焊接烟气 项目管线焊接所产生的焊接烟尘，属无组织废气。根据其它项目经验，焊接烟尘量较小，间歇产生，通过类比分析，烟尘无组织排放浓度远低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控点浓度限值1.0mg/m3。综上所述，暖棚维修时所排放的焊接烟尘对环境影响较小。 综上，在采取以上防治措施后，项目施工期对周围大气环境造成的影响较小。 2、水环境影响分析 （1）施工人员生活污水影响分析 项目尽量避免雨天施工；施工人员集中于临时生活区休息时产生的生活污水，主要为盥洗废水，施工期产生如厕废水设置旱厕，定期清掏用作农肥。施工人员盥洗废水经沉淀池沉淀后用于场区泼洒抑尘。 （2）施工废水影响分析 施工废水包括混凝土养护废水和车辆冲洗水，施工现场设临时平流式自然沉淀池，池内铺设厚度为0.75mm以上HDPE聚乙烯防渗土工膜，不得采用彩条布、塑料布。工程拟对施工废水采用自然沉降法进行处理，施工废水经酸碱中和、沉淀、隔油、除渣等简单处理后，用于车辆冲洗用水。施工结束后剩余水量经处理后用于施工现场泼洒抑尘。此外，施工区内含有毒物质的材料如油料、化学物质等需要妥善保管，搭建防雨棚、防渗防流失围堰等，避免发生暴雨冲刷流失。 （3）施工固废对水环境影响分析 项目施工废渣主要为建筑垃圾。建筑垃圾如果不及时挡护处理，经雨水冲刷进入水体将造成严重水土流失，使地表水中悬浮物(SS)浓度明显增加，故应按水保要求严格防治。因此，对施工产生的建筑垃圾时清运至政府指定建筑垃圾填埋场进行填埋处理。 在采取以上防治措施后，施工期对周围水环境造成的影响可降低到最小。 3、声环境影响分析 施工现场噪声主要是施工机械的设备噪声。经采取选用先进的低噪声施工设备和技术；合理安排施工时间和施工进度等措施后对周围环境影响较小，施工期的噪声影响是暂时的，随着施工的结束而结束。 为减少施工噪声对敏感点的影响，结合施工进展，具体采取如下防治措施： （1）土石方工程阶段，该阶段所使用的挖掘机、推土机、装载机以及各种运输车辆，为主要噪声源，此类施工机械绝大部分为移动性声源。该阶段只有加强管理，避免夜间（指夜间22:00-次日6:00之间）施工来防治噪声扰民。 （2）基础施工阶段，该阶段主要噪声源为各种空压机、振捣机等，噪声较大，危害较为严重，由于大部分为固定设备，因此要求施工时尽量选用低噪环保设施，大功率噪声设备进行隔声减振防护措施，尽可能降低噪声对周边环境的危害。 （3）运输车辆，运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，运输车辆行驶路线尽量避开居民点和环境敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （4）加强施工工地的噪声管理，施工企业对施工噪声进行自律，文明施工；合理安排施工计划和施工时间，可先进行场区外侧侧部分工程的施工，所有高噪声设备禁止在夜间22:00-次日6:00之间进行施工，以减小或避免施工噪声对周围环境的影响。经距离衰减，施工噪声对敏感点影响会大大减轻，另外施工期噪声对环境的影响都是暂时性的，随着施工期的结束而结束。 4、固体废物环境影响分析 本项目施工期固废分为建筑垃圾和生活垃圾。对固体废物进行分类收集，建筑垃圾送市政部门指定地点填埋；生活垃圾由环卫部门接收，送垃圾填埋场填埋。因此施工期固体废物可以得到妥善的处置，对环境造成的影响较小。 5、生态影响分析 项目建设主要为管线工程。工程施工期生态影响主要表现为施工对植被的碾压和破坏以及开挖地表对表层土壤的破坏，均属于短期影响和可逆影响，通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。 运营期环境影响分析： 1、声环境影响分析 （1）噪声源强及已采取的防护措施 项目噪声主要为泵类设备运行时产生的噪声，声压级为70～85dB(A)。通过选用低噪声设备，基础减震并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响，降噪后强度40～45 dB(A)。 （2）预测模式 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi ——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti ——i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （3）噪声预测结果及影响分析 根据噪声预测模式分析可知，本项目在采取一定的防治措施后，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，运营过程中对周围声环境影响较小。 2、生态环境影响分析 项目建成后，管线敷设于地表以下，无污染物排放。依托鄂尔多斯市东胜区油房渠中水调蓄工程，充分利用装备制造基地中水资源，显著改善油装备制造基地的生态环境，为产业园区经济、社会和环境协调发展创造良好条件。解决产业园区绿化用水矛盾，使产业园区地表生态系统得到恢复，赢得了良好的生态效益。进一步改善东胜区南端周围的生态环境，增加景观建设工程，增加城市功能，为投资者创造良好的投资及生活环境。 3、总量控制 本项目总量指标：化学需氧量：0 t/a，氨氮：0 t/a；二氧化硫：0 t/a，氮氧化物：0 t/a。 4、建设项目环境保护“三同时”验收内容及环保投资 建设项目环境保护“三同时”验收一览表见表7。 表7 建设项目“三同时”工程验收一览表 项目; 数量; 验收标准. 植被恢复; --; 临时用地植被恢复. 拟建项目环境保护投资一览表见表8。 表8 项目环保投资一览表 治理项目; 环保措施; 投资额（万元）. 施 工 期; 扬尘; 建筑材料严密遮盖、洒水抑尘、加强施工管理; 2. 废水; 施工废水; 如厕设置旱厕，定期清掏用作农肥。盥洗废水和施工废水集中至沉淀池处理后泼洒抑尘。; 1. 生活污水. 固废; 建筑垃圾; 运至政府指定地点填埋; 1. 生活垃圾; 集中收集，交环卫部门统一处理; 1. 噪声; 选用低噪设备，合理安排施工时间; 1. 运 营 期; 泵类噪声; 选用低噪声设备，加基础减震设施等; 2. 生态绿化; 管线覆土回填，沿线绿化; 5. 总计; --; 13.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 运输扬尘 | 粉尘 | 建筑材料严密遮盖、洒水抑尘、加强施工管理 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 焊接烟气 | 焊接烟气 | 自然逸散 |  |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 如厕设置旱厕，定期清掏用作农肥。盥洗废水和施工废水集中至沉淀池处理后泼洒抑尘。 | 不外排 |
|  |  | 生活污水 | COD、 SS、氨氮 |  |  |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾 生活垃圾 | 固废 | 建筑垃圾运至政府指定地点填埋；生活垃圾交环卫部门统一处理 | 全部妥善处置，不外排 |
| 噪声 | 施工期 | 项目噪声主要为施工机械噪声。通过选用低噪声设备、合理安排施工时间和路线、加强管理等措施后可有效减轻噪声对外界的影响，场区噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 |  |  |  |
|  | 运营期 | 选用低噪声设备，基础减震设施等，场界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |  |  |
| 其他 |  | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目所在地植被稀少，气候干燥，水土流失严重，自然生态环境十分脆弱。环境绿化有利于保持水土，防沙固尘，净化空气，降低噪声，改善局部生态环境，是一项重要的环境保护措施。为有效的保护项目区的生态环境，应采取如下保护措施： （1）强化生态环境保护意识； （2）对新建工程所在区域的土壤与植被采取保护与恢复措施； （3）对工程建设中引起的水土侵蚀制定相关的防治对策； （4）科学施工，严格管理，采用先进技术，提高工效，缩短工期以尽早结束施工过程，减少施工期对环境造成的影响。 （5）项目建成后将进行绿化建设，逐步恢复植被，最大限度减少对生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 - 1、项目概况 （1）项目概述 项目建设地理位置位于鄂尔多斯市装备制造基地。输水线路沿着滨河路东侧铺设至油房渠。输水工程起点起点为科学大道南侧，滨河路西侧现状水库旁，坐标为N39°43'20.50"，E109°49'30.33"；终点为油房渠蓄水坝，坐标为N39°44'38.34"，E109°48'59.14"。项目东侧、南侧紧邻鄂尔多斯装备制造基地。总投资897.61万元，其中环保投资13万元，占总投资的1.45%。 （2）产业政策 对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修订），项目属于“鼓励类，二，水利，12、综合利用水利枢纽工程”。项目建设符合国家产业政策。 （3）项目衔接 给排水：水源由万利污水处理及水质净化厂（中水厂）排放中水，处理完中水出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级A标准。项目建成无工作人员，无废水排放； 供电：项目供电由附近电网引入，泵站设一台500kVA的可降解环保型干式变压器，满足项目用电需求； 供热：项目不需要供热。 - 2、区域环境质量现状 （1）环境空气质量现状 SO2、NO2、CO、TSP、O3监测值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求，PM10、PM2.5日均浓度监测值出现超标现象，其原因主要为项目位于我国北方地区，气候干燥，风沙较大，自然起尘严重，加之环境空气质量现状监测时间为冬季，居民燃煤取暖等在一定程度上导致颗粒物排放的增加。 （2）地表水环境现状 根据现状监测数据，各监测因子标准指数均小于1，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，地表水水质良好。 （3）地下水环境现状 根据现状监测数据，各监测因子标准指数均小于1，水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准，地下水水质良好。 （4）声环境质量现状 项目评价区声环境质量现状满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。 （5）生态环境质量现状 评价区系统类型以草地生态系统为主，分布广，由于该地区气候干燥，降雨量少，植被覆盖率低，总体生态环境较差。项目所在区域内没有工业企业、实验室和生产经营危险废物的单位，土地性质未受到过改变，因此土壤环境未受到污染。 3、施工期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 本项目施工期对大气环境的影响，主要是作业扬尘和焊接烟气。焊接烟气产生量较少，自然逸散后对周边环境影响较小。产生扬尘的作业主要有平整场地、打桩、挖土填方、建材运输、装卸、露天堆放和搅拌等。拟采用以下措施减少场地扬尘对大气环境的影响：①水泥、石膏粉等建筑材料存放在库房内或者严密遮盖；沙、石、土方等散体材料必须覆盖；②建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运；生活垃圾采用封闭式容器，日产日清；③施工现场的道路、作业场地内，采用混凝土硬化并保持清洁，定时进行洒水抑尘；④运输车辆必须对货物进行封闭遮盖，限制运输车辆的行驶速度，定期清洗车辆，保持车辆清洁。 采取以上措施后，项目施工期对大气环境的影响较小。 （2）水环境影响分析 施工期施工人员如厕废水设置旱厕，定期清掏用作农肥。盥洗废水集中至沉淀池处理后泼洒抑尘。施工过程中产生的施工废水采用自然沉降法进行处理，经酸碱中和、沉淀、隔油、除渣等简单处理后，用于车辆冲洗用水。施工过程中产生的建筑垃圾及时清运至政府指定建筑垃圾填埋场进行填埋处理，防止因降雨形成地表径流进入地表水体。 采取以上防治措施后，施工期对周围水环境造成的影响可降低到最小。 （3）声环境影响分析 施工现场噪声主要是施工机械的设备噪声。经采取选用先进的低噪声施工设备和技术；合理安排施工时间和施工进度等措施后对周围环境影响较小，施工期的噪声影响是暂时的，随着施工的结束而结束。 （4）固体废物环境影响分析 本项目施工期固废分为建筑垃圾和生活垃圾。对固体废物进行分类收集，建筑垃圾送市政部门指定地点填埋；生活垃圾由环卫部门接收，送垃圾填埋场填埋。因此施工期固体废物可以得到妥善的处置，对环境造成的影响较小。 （5）生态影响分析 项目建设主要为管线工程。工程施工期生态影响主要表现为施工对植被的碾压和破坏以及开挖地表对表层土壤的破坏，均属于短期影响和可逆影响，通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，则本项目建设对生态环境影响是可接受的。 4、运营期环境影响分析 （1）声环境影响分析 项目噪声主要为泵类设备运行时产生的噪声，声压级为70～85dB(A)。通过选用低噪声设备，基础减震并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响。综上分析，本项目在采取一定的防治措施后，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，运营过程中对周围声环境影响较小。 （2）生态环境影响分析 项目建成后，依托鄂尔多斯市东胜区油房渠中水调蓄工程，充分利用装备制造基地中水资源，显著改善油装备制造基地的生态环境，为产业园区经济、社会和环境协调发展创造良好条件。解决产业园区绿化用水矛盾，使产业园区地表生态系统得到恢复，赢得了良好的生态效益。进一步改善东胜区南端周围的生态环境，增加景观建设工程，增加城市功能，为投资者创造良好的投资及生活环境。 5、总量控制 项目污染物排放总量控制建议指标为：化学需氧量：0 t/a，氨氮：0 t/a；二氧化硫：0 t/a，氮氧化物：0 t/a。 6、环评总结论 鄂尔多斯市东胜区油房渠中水输水工程符合国家产业政策，项目选址符合城市总体规划。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。 二、建议 为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本评价提出如下要求与建议： （1）搞好日常环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工的环保意识。 （2）加强各种环保治理设施的维护管理，确保其正常运行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告应附以下附件、附图: 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。