# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：李家壕煤矿二号回风立井项目

建设单位（盖章）：国能包头能源有限责任公司

李家壕煤矿

编制日期：          2025年5月

中华人民共和国生态环境部

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 李家壕煤矿二号回风立井项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2205-150602-60-01-732567 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 宋紫妹 | 联系方式 | 15047337940 |
| 建设地点 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台镇查干布拉格村李家壕煤矿 |  |  |
| 地理坐标 | 110°1′33.667″，39°44′52.315″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 | “四、煤炭开采和洗选业06”中的“煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运；风井场地、瓦斯抽放站；矿区修复治理工程” | 用地面积（m2） | 总用地面积：10771 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 鄂尔多斯市东胜区能源局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 6000 | 环保投资（万元） | 79.1 |
| 环保投资占比（%） | 1.32 | 施工工期 | 21.5个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 2007年1月8日，国家发展和改革委员会以“发改能源〔2007〕32号”批复了《鄂尔多斯万利矿区总体规划》（见附件2）；2022年1月，中煤科工集团南京设计研究院有限公司编制完成了《内蒙古自治区鄂尔多斯万利煤炭矿区总体规划（修编）》，尚未批复。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 2023年5月，中煤科工集团南京设计研究院有限公司编制完成了《内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜煤田万利煤炭矿区总体规划（修编）环境影响报告书》；2023年7月14日，生态环境部以“环审〔2023〕78号”文出具了对《内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜煤田万利煤炭矿区总体规划（修编）环境影响报告书》的审查意见（见附件3）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《内蒙古自治区鄂尔多斯万利煤炭矿区总体规划（修编）》的符合性分析 万利矿区总体规划修编后，矿区井田数量调整为51处，规划总规模由原批复的38.40Mt/a调整到193.50Mt/a，总规模增加155.10Mt/a，其中李家壕煤矿为保留矿井，规模调整为800万吨/年。修编后的矿区范围为东西宽6km～42km，南北长 24km～50km，面积 1092.90km2，形状为一不规则多边形。 李家壕煤矿目前实际建设规模为600万吨/年，是万利矿区规划的矿井之一。李家壕煤矿建设规模、开发方式及建设时序均符合矿区总体规划要求。本项目是李家壕煤矿的一项附属工程，主要建设内容为新建了1座风井场地，主要包括1座进风立井、1座回风立井及配套的公辅工程和环保工程等，项目建设符合万利矿区总体规划（修编）的要求。 2、与《内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜煤田万利煤炭矿区总体规划（修编）环境影响报告书》及审查意见的符合性分析 2023年5月，中煤科工集团南京设计研究院有限公司编制完成了《内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜煤田万利煤炭矿区总体规划（修编）环境影响报告书》，尚未批复；2023年7月14日，生态环境部以“环审〔2023〕78号”文出具了对《内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜煤田万利煤炭矿区总体规划（修编）环境影响报告书》的审查意见。符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与规划环评的符合性分析 序号; 矿区规划环评要求; 本项目; 符合 性. 1; 矿区生态综合整治：根据规划开采区内的项目类型、生态破坏类型等，重点对露天采区、排土场、地表沉陷区、工业场地、规划铁路及公路两侧、排矸场等区域制定了治理措施。露天采区及排土场及时平整复垦，工业场地道路两侧及空地进行绿化，控制建设区周边土地荒漠化。; 本项目对风井场地进行绿化，场内绿化面积0.14hm2，边坡防护面积0.23hm2。; 符合. 2; 水污染防治及资源综合利用：矿井水经过常规处理后回用于矿区内部的矿井井下消防洒水、选煤厂生产补充水、生产用水等，多余矿井水部分可用于附近电厂等，矿井水全部回用不外排。; 乏风取热设施定期冲洗废水，经废水收集池收集后送至李家壕煤矿矿井水处理站进行处理，处理后用于井下消防等，不外排。. 3; 固体废物处置及综合利用：废机油及废油桶在煤矿生产维护中产生，均属于危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，各煤矿工业场地需设置1座危废贮存间暂存于危废贮存间，并交给有专业资质单位进行处置。; 项目产生的危废主要为废机油和废油桶，暂存于李家壕煤矿现有危废暂存库（360m2），委托有资质单位集中处置。; 符合. 表1-2 项目与规划环评审查意见的符合性分析 序号; 矿区规划环评审查意见中相关要求; 本项目; 符合 性. 1; 坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展。坚持以习近平生态文明思想为指导，严格落实习近平总书记关于内蒙古生态环境保护的重要指示批示精神，根据区域草原沙漠化控制的主体功能定位，将严守生态保护红线、严格维护区域生态功能、保护周边水生态环境等内容纳入《规划》的生态环境保护目标。切实落实《报告书》提出的各项《规划》优化调整建议和生态环境保护对策措施，促进煤炭矿区开发与生态环境保护相协调，维护区域生态安全。; 本项目涉及重点管控单元和一般管控单元，不在生态红线范围内。; 符合. 2; 严格保护生态空间，优化矿区开发布局。主动对接内蒙古自治区和鄂尔多斯市国土空间规划，加强《规划》与生态环境分区管控方案、主体功能区规划、生态功能区划、内蒙古自治区“十四五”矿产资源总体规划及规划环评等有关要求的协调衔接，确保符合相关管控和保护要求......项目实施应符合《内蒙古自治区煤炭管理条例》第九条“禁止在生态保护红线内草原区规划煤炭开发项目。严格控制在生态保护红线外草原区规划建设新的煤炭开发项目、扩大露天开采区域，确有特殊需要的，由自治区人民政府依照国家和自治区有关规定审批”的规定，否则不得开发。; 本项目为李家壕煤矿附属工程，位于李家壕煤矿矿区范围内，本次新建风井工业场地位置、尺寸已纳入鄂尔多斯市东胜区国土空间规划范围。; 符合. 3; 控制矿区开发强度，优化建设时序。应深入开展相关煤矿开发对乌兰木伦河、㹀牛川、罕台川、哈什拉川及支流的影响研究，优化开发布局、加强监测，必要时调整开发方案，确保河流水体功能不降低。; 本项目为李家壕煤矿附属工程，本项目区周边无地表水体。; 符合. 4; 严格煤矿开发的生态环境准入。全面落实各项资源环境要求，矿区煤炭开采污染物排放以及生产用水、能耗、物耗应达到清洁生产一级指标......加强矿井乏风余热利用，优先使用清洁能源取暖；实施煤矿瓦斯监测、抽采及利用，控制温室气体排放。进一步提高铁路运输、全封闭皮带运输等清洁运输方式比例，在2025年前矿区清洁运输比例达到70%以上。矿区开发应优先选用新能源机械，提高矿区绿化工艺水平。; 本项目供热采用乏风余热利用方案，并对风井场地进行绿化，场内绿化面积0.14hm2，边坡防护面积0.23hm2。; 符合. 5; 加强设计，强化区域生态修复。严格控制矿区开发扰动范围，加大环境治理和生态修复力度，切实预防或者减轻规划实施的生态影响，维护区域生态安全。生态修复应坚持因地制宜原则，重建与周边生态环境相协调的植物群落，保护和修复生物多样性，最终形成可自然维持的生态系统。; 本项目施工期间严格控制施工作业带宽度，各种施工活动严格控制在施工区域内，并对风井场地进行绿化，场内绿化面积0.14hm2，边坡防护面积0.23hm2。; 符合. 6; 完善并加强矿区生态环境监测体系建设。建立地下水长期跟踪监测系统，加强水位、水质、水量监测，加强导水裂隙带发育高度观测，制定居民供水预案，确保居民用水不受采煤影响。加强煤炭、矸石、矿井水等的放射性监测，一旦发现异常情况立即根据有关要求采取有效措施，并及时向主管部门报告。加强对矿区周边生态系统、环境敏感区以及珍稀濒危保护物种跟踪监测，适时开展生态修复效果评估，根据监测和评估结果，必要时进一步优化开采方案或强化生态环保对策措施。; 本项目为李家壕煤矿附属工程，主要建设1座风井场地，不涉及煤炭开采。; 符合. 由上表可知，本项目符合规划环评审查意见的要求。 |
| 其他符合性 分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为进、回风立井建设项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类、淘汰类项目，属于允许类，因此符合国家现行产业政策。 鄂尔多斯市东胜区能源局于2023年1月17日对本项目进行备案（备案文件见附件4），2025年1月17日经核实备案信息有效，项目代码2205-150602-60-01- 732567，因此项目建设符合国家和地方产业政策。 2、与“三线一单”的符合性分析 （1）生态保护红线 《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》指出：“依据生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等调整情况，结合全市经济社会发展和生态环境保护实际，调整优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元，分区分类实施精细化管控。优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元结合生态保护红线予以调整；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区、矿区和城镇开发边界进行调整；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。” 调整后，全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。优先保护单元以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。重点管控单元应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。 本项目位于鄂尔多斯市东胜区罕台镇查干布拉格村，环境管控单元包括重点管控单元（万利矿区及周边煤矿区，管控单元编码为ZH15060220006）及一般管控单元（东胜区一般管控区，管控单元编码为ZH15060230001）。评价区内无饮用水水源地、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区。本项目不在生态红线范围内，符合生态保护红线管控要求。 （2）环境质量底线 根据内蒙古自治区生态环境厅2024年6月公布的2023年《内蒙古自治区生态环境状况公报》中的数据，鄂尔多斯市中心城区各污染物平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单限值要求，项目所在区域为达标区。根据对项目区的现状监测数据可知，评价范围内特征因子TSP的现状监测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单限值要求。本项目运营过程中会产生一定量的废气、噪声，采取相应措施后均可达标排放，不会明显降低区域环境质量现状。项目的建设符合鄂尔多斯市的环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 资源利用上线指按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，参考自然资源资产负债表，结合自然资源开发利用效率，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。本项目为李家壕煤矿配套项目，项目运行期主要消耗水、电资源，本项目水电资源消耗量对区域资源利用总量影响小，项目资源利用不会突破地区资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 根据鄂尔多斯生态环境局提供的“三线一单核查报告”和《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，本项目属于“鄂尔多斯市东胜区生态环境准入清单”的重点管控单元（万利矿区及周边煤矿区，管控单元编码为ZH15060220006）及一般管控单元（东胜区一般管控区，管控单元编码为ZH15060230001），单元管控要求见下表。 表1-2 东胜区环境管控单元管控要求 环境管控单元编码; ZH15060220006. 环境管控单元名称; 万利矿区及周边煤矿区. 环境管控单元类别; 重点管控单元. 管控要求; 项目情况. 空间布局约束; 1、非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在《中华人民共和国矿产资源法（修正）》中所列的6种地区开采矿产资源。 2、禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；严格执行《自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（内政发〔2018〕11号）中采矿业管控要求。 3、严格控制草原上新建矿产资源开发项目。新上矿产资源开发项目在开展前期工作时，应征求林业和草原行政主管部门意见，严格执行国家林草局草原征占用审核审批管理制度，把先预审、再立项、后建设的源头把控原则落到实处。 4、严格规范草原上已建矿产资源开发项目。对依法批准的草原上已建和在建矿产资源开发项目，不得在依法确定的矿区范围外平面增扩面积，不得未经批准由井工开采变为露天开采，严格控制排渣场、排土场、煤矸石堆场、场区道路占用草原面积。 5、执行《内蒙古自治区矿产资源总体规划（2016~ 2020）》中最低开采规模相关要求。; 1、本项目为李家壕煤矿附属工程，主要建设1座风井场地，不属于矿产资源开采项目。 2、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》淘汰类项目，符合《自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（内政发〔2018〕11号）中采矿业管控要求。 3、本项目主要建设1座风井场地，不属于矿产资源开发项目。 4、本项目位于李家壕煤矿矿区范围内。 5、本项目为李家壕煤矿附属工程，不涉及矿产资源开采。. 污染物排放管控; 1、矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求。落实边开采、边保护、边复垦的要求，使新建、在建矿山损毁土地得到全面复垦。 2、生产矿山年度占用土地面积与年度治理面积基本达到平衡，“三废”排放符合环保指标要求。 3、煤矿地面运煤系统、运输设备、煤炭贮存场所应当全封闭。鼓励有条件的露天矿山采用密闭式皮带运输系统，煤炭企业应当负责矿权范围内和排矸场等着火点灭火工作；提高煤矸石、矿井水的综合利用。 4、对新建硫份大于 1.5%的煤矿，应配套建设煤炭洗选设施；对现有硫份大于2%的煤矿，应补建配套煤炭洗选设施。; 1、项目为李家壕煤矿附属工程，主要建设1座风井场地，不涉及矿产资源勘查以及采选。 2、本项目“三废”排放符合环保指标要求。 3、不涉及 4、不涉及. 环境风险防控; 1、制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，配备必要的应急设施和应急物资，定期开展环境风险应急演练。 2、加强采矿引起的滑坡、塌陷等次生地质灾害的防范和治理，及时回填废弃巷道和采空区，要充分利用采矿疏干排出的地下水，最大限度的维持矿区生态平衡。; 1、项目制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，配备必要的应急设施和应急物资，定期开展环境风险应急演练。 2、本项目为李家壕煤矿附属工程，主要建设1座风井场地，不属于采矿工程。. 资源利用效率; 1、严格执行取用水总量控制制度，推进矿井水综合利用，煤炭矿区的补充用水、周边地区生产和生态用水应优先使用矿井水，加强洗煤废水循环利用。 2、限制勘查开发过程中对环境破坏较大的砂金等重砂矿物，原则上不再新设勘查项目，确需新立的必须通过环境影响评估，并征得环保部门同意。禁止勘查超贫磁铁矿。; 1、本项目用水使用矿井水。 2、不涉及。. 环境管控单元编码; ZH15060230001. 环境管控单元名称; 东胜区一般管控区. 环境管控单元类别; 一般管控单元. 空间布局约束; 1、永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 2、在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。 3、禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦。; 根据鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局关于项目占用永久基本农田核实情况的复函，项目占地范围内不涉及永久基本农田。. 资源利用效率; 提高农业用水水平，井灌区配套低压管道输水等措施，大力推广以浅埋滴灌为主、喷灌为辅的节水设备和技术，引进培育优良作物品种、合理调整作物种植结构等农业措施。; 不涉及. 综上所述，本项目能够满足管控单元的管控要求，不属于所在管控单元中禁止和限制准入的项目类型，满足区域生态环境准入要求，项目符合鄂尔多斯市的“三线一单”管控要求。 3、选址合理性分析 本项目位于鄂尔多斯市东胜区罕台镇查干布拉格村李家壕煤矿，项目为李家壕煤矿附属工程，主要建设内容为新建了1座风井场地，主要包括1座进风立井、1座回风立井及配套的公辅工程和环保工程等。 根据《鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局关于国能包头能源有限责任公司李家壕煤矿二号回风立井项目是否占压生态保护红线的复函》（附件5），项目不占压东胜区生态保护红线。 根据《鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局关于国能包头能源有限责任公司李家壕煤矿二号回风立井项目占用永久基本农田核实情况的复函》（附件6），项目与东胜区永久基本农田空间不重叠。 根据《鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局关于李家壕煤矿二号回风立井项目压覆重要矿产资源核实情况的函》（附件7），本项目涉及压覆李家壕煤矿的重要矿产资源，属于项目建设单位，可进行建设，项目施工场地位于风井场地占地范围内，各施工活动应严格控制在施工区域内进行，不会对该矿区产生影响。 根据《鄂尔多斯市林业和草原局东胜区分局关于李家壕煤矿二号回风立井项目核查情况的复函》（附件8），项目范围不涉及基本草原和自然保护区。 根据《鄂尔多斯市东胜区水利局关于国能包头能源有限责任公司李家壕煤矿二号回风立井项目与水利工程设施、水源地及河道管理范围重叠情况的函》（附件9），项目范围内不涉及水源地、水利工程设施及河道管理范围。 根据《鄂尔多斯市东胜区文物局关于李家壕煤矿二号回风立井项目文物调查意见的函》（附件10），项目用地范围地表不涉及已知文物古迹本体及“两线”范围（保护范围及建设控制地带）。 本项目风井场地周边500m范围内有韩家沟村3户居民。经工程分析可知，本项目运营期产生废气、噪声均可达标排放，废水不外排，同时固废也得到妥善处置，项目的建设对周围环境及敏感目标影响较小。 项目场地西北侧和东侧各有一条110kV架空高压线，为保证生产安全，其中，西北侧围墙与西北侧110kV高压线平行，且围墙与110kV高压线水平距离为14.5m；东侧围墙距东侧110kV高压线最近位置水平距离为16.75m。两侧距离均满足《煤炭企业总图运输设计标准》（GB 51276-2018）中关于架空电力线路安全距离的要求，即110kV高压线与工业场地中建筑物的安全距离不小于10m。 综上所述，从环保角度分析，本项目选址选线合理。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台镇查干布拉格村李家壕煤矿，新建风井场地位于现有风井场地西侧，位于TL16钻孔以西200m。工程总占地面积10771m2，项目厂区各拐点坐标见土地勘测定界报告（附件11）。 项目地理位置图见附图1。 表2-1 项目坐标表 序号; X; Y; 序号; X; Y. 风井场地厂区. 1; 4401992.864; 37416448.497; 35; 4402023.148; 37416581.550. 2; 4402054.732; 37416565.666; 36; 4402023.019; 37416581.563. 3; 4402026.728; 37416580.452; 37; 4402022.870; 37416581.577. 4; 4402026.499; 37416580.570; 38; 4402022.700; 37416581.589. 5; 4402026.348; 37416580.643; 39; 4402022.568; 37416581.597. 6; 4402026.228; 37416580.699; 40; 4402022.481; 37416581.601. 7; 4402026.092; 37416580.760; 41; 4402022.369; 37416581.605. 8; 4402026.036; 37416580.785; 42; 4402022.151; 37416581.609. 9; 4402025.934; 37416580.828; 43; 4402021.995; 37416581.609. 10; 4402025.772; 37416580.895; 44; 4402021.901; 37416581.608. 11; 4402025.664; 37416580.937; 45; 4402021.733; 37416581.604. 12; 4402025.454; 37416581.015; 46; 4402021.613; 37416581.600. 13; 4402025.304; 37416581.068; 47; 4402021.534; 37416581.596. 14; 4402025.168; 37416581.114; 48; 4402021.359; 37416581.585. 15; 4402025.149; 37416581.120; 49; 4402021.262; 37416581.578. 16; 4402025.061; 37416581.148; 50; 4402021.130; 37416581.566. 17; 4402024.916; 37416581.193; 51; 4402020.976; 37416581.551. 18; 4402024.804; 37416581.225; 52; 4402020.836; 37416581.534. 19; 4402024.757; 37416581.239; 53; 4402020.697; 37416581.516. 20; 4402024.643; 37416581.270; 54; 4402020.550; 37416581.495. 21; 4402024.549; 37416581.295; 55; 4402020.416; 37416581.474. 22; 4402024.435; 37416581.323; 56; 4402020.312; 37416581.456. 23; 4402024.287; 37416581.358; 57; 4402020.158; 37416581.427. 24; 4402024.152; 37416581.388; 58; 4402019.911; 37416581.376. 25; 4402024.138; 37416581.391; 59; 4402019.764; 37416581.343. 26; 4402024.137; 37416581.391; 60; 4402019.410; 37416581.252. 27; 4402024.100; 37416581.399; 61; 4402018.952; 37416581.115. 28; 4402024.019; 37416581.415; 62; 4401976.370; 37416566.770. 29; 4402023.921; 37416581.435; 63; 4401975.781; 37416568.520. 30; 4402023.783; 37416581.460; 64; 4401954.844; 37416561.693. 31; 4402023.665; 37416581.480; 65; 4401955.501; 37416559.740. 32; 4402023.559; 37416581.496; 66; 4401913.684; 37416545.652. 33; 4402023.421; 37416581.516; 67; 4401935.550; 37416478.760. 34; 4402023.315; 37416581.530; /; /; /. |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、项目背景 神华集团包头矿业有限责任公司李家壕煤矿于2015年5月变更为神华包头能源有限责任公司李家壕煤矿，并于2021年2月变更为国能包头能源有限责任公司李家壕煤矿（以下简称“李家壕煤矿”），位于内蒙古自治区鄂尔多斯市境内，行政区划隶属于东胜区罕台镇管辖。矿井生产能力为6.00Mt/a，可采储量为224.95Mt，服务年限为26.8a。 2006年6月21日，原国家环境保护总局以“环审﹝2006﹞294 号”文对《神华集团包头矿业有限责任公司李家壕煤矿建设项目环境影响报告书》进行了批复（附件12）。2010年2月9日，企业取得了中华人民共和国国土资源部颁发的采矿许可证（附件13），证号：C1000002010021110056343，矿区面积为67.5453km2，有效期至2040年2月9日。 李家壕煤矿于2006年7月开工建设，2013年12月试生产，2016年6月14日，原环境保护部以“环验﹝2016﹞55号”文对《神华集团包头矿业有限责任公司李家壕煤矿建设项目竣工环境保护验收调查报告》出具验收意见（附件14）。2022年，李家壕煤矿委托中煤科工集团武汉设计研究院有限公司编制了《国能包头能源有限责任公司李家壕煤矿二水平开拓延深初步设计变更》。2023年4月，国能包头能源有限责任公司以包能发〔2023〕65号文件对李家壕煤矿二水平开拓延深项目竣工验收予以批复（附件15）。 李家壕煤矿采矿许可证批准井田面积67.5453km2，但根据《关于协调李家壕煤矿采区范围与东胜城市建设用地界限有关事宜的会议纪要（鄂尔多斯市东胜区人民政府办公室﹝2012﹞13号）》（附件16），要求保留绕城公路以南、世纪大道以北的城市建设用地。东胜城区规划用地压覆造成李家壕井田的可采面积及储量大幅减少，可采面积为21.13km2，减少了68.7%，地质资源量504.40Mt，减少了67.4%。目前矿井按第二次调整开采范围进行组织生产，正在开采5-1煤，511108工作面。 根据《内蒙古自治区人民政府关于<鄂尔多斯市国土空间总体规划（2021-2035年）>的批复（内政字〔2024〕57号）》（附件17），井田许可开采范围调整至绕城公路以南500m的范围内，较原设计开采范围向北平移大约1700m，井田许可开采面积约29.45km2，致使矿井已开采区域（南部区域）的北部新增一处可开采范围（北部区域）。为解决新增区域压茬关系释放5-1厚煤层，需在上覆2-2中煤层、3-1煤层中布置一个配采工作面，形成2区2面的生产系统。届时矿井通风风量、负压会进一步增大，矿井现有的通风系统将不能满足矿井生产要求，有必要进行矿井通风系统改造。为实现矿井分区通风，满足矿井通风需求，需要根据目前资源条件及生产系统特点，新建进、回风立井，实现安全合规生产。 李家壕煤矿新建进、回风立井后，形成3进2回的通风系统，即主斜井、缓坡副斜井和新建进风立井进风，原回风立井和新建回风立井回风。矿井采用分区式通风方式，一个回风井负责一个采区，根据开拓部署，确定新建进、回风立井服务范围为南翼采区（包括5-1煤南翼盘区和6-2煤南翼盘区），服务时间同南翼采区回采时间；原回风井服务于北翼盘区。 二、现有工程建设内容 现有工程主要建设内容见下表。 表2-2 现有工程项目组成一览表（现有风井） 类别; 项目; 建设内容. 主体工程; 主斜井; 主要承担矿井的煤炭提升，且为矿井的进风井。井筒采用半圆拱形断面，净宽4.8m，净断面14.3m2，倾角0～15°，长1339m，井筒延深长度为484m。. 缓坡副斜井; 主要担负矿井的矸石、材料、设备运输和上下人员等辅助运输任务，为矿井的主要进风井。采用半圆拱形断面，净宽5.4m，净断面20.0m2，倾角5.5～6°，斜长2767m，井筒延深长度为756m。. 回风立井; 矿井的专用回风井。井筒直径5.0m，净断面19.6m2，落底3-1煤，井筒深度297.5m。井筒内装备密封梯子间，作为矿井安全出口。. 风机; 现有回风立井井口安装2台FBCDZ№30/2×355型矿用防爆对旋轴流式通风机，1用1备。每台风机配套2台变频隔爆电动机355kW、660V、740r/min。. 公用工程; 供水; 生产用水水源主要为李家壕煤矿工业场地井下水处理站深度处理后的井下排水；生活用水由东胜区自来水总公司提供. 供电; 电源引自矿井35kV变电所. 采暖; 工 业 场 地 设 锅 炉 房 1座 ，锅炉房采暖期设3台DZL14-1.25/115/70-AII型锅炉（2用1备）；非采暖期运行1台DZL4.2-1.0/115/70-AII 型锅炉。. 道路; 场外道路; 风井道路全长1.46km，采用辅助道路设计标准，道路的路面、路基宽分别为3.5m和4.5m。. 环保工程; 废水; 生活污水经煤矿生活污水处理站处理，处理后回用于选煤厂生产补充水，不外排。. 噪声; 选用低噪声设备，通风机进、出气口安装消声器，设置隔声罩。. 固废; 生活垃圾收集后交由当地环卫部门定期清运。. 三、扩建工程建设内容 1、项目基本情况 项目名称：李家壕煤矿二号回风立井项目 建设单位：国能包头能源有限责任公司李家壕煤矿 建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台镇查干布拉格村李家壕煤矿 占地面积：项目总占地面积10771m2 建设性质：扩建 投资规模：总投资为6000万元，其中环保投资79.1万元，占总投资额的1.32%。 2、建设内容及规模 工程建设内容为新建了1座风井场地，主要包括1座进风立井、1座回风立井及配套的公辅工程和环保工程等。本项目工程组成见表2-3。 表2-3 工程组成一览表 分类; 工程 名称; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 进风立井; 进风立井井口坐标：X=4401945.726、Y=37416536.137，井口标高+1412.0m，井底标高+1112.0m，落底于5-1煤层底板，井筒垂深约300m，净直径5.0m，净断面积19.6m2，为圆形断面，倾角90°，担负矿井各煤组南翼盘区进风任务。进风立井最大风量为100.0m3/s。 井筒结构：表土采用钢筋混凝土支护，基岩段采用锚网喷+混凝土支护。; 新建. 回风立井; 回风立井井口坐标：X=4401964.744、Y=37416491.616，井口标高+1412.0m，井底标高+1112.0m，落底于5-1煤层底板，井筒垂深约300m，净直径5.0m，净断面积19.6m2，为圆形断面，倾角90°，担负矿井各煤组南翼盘区回风任务。回风立井最大风量为130.0m3/s。井筒内装备玻璃钢梯子间，兼作矿井安全出口。 井筒结构：表土采用钢筋混凝土支护，基岩段采用锚网喷+混凝土支护。; 新建. 风道; 采用钢筋混凝土箱形暗道，埋地，长×宽×高=3.5m×3.5m×80m。风道两侧设置风门房，采用钢筋混凝土框架结构，建筑面积27m2。; 新建. 通风机; 位于回风立井井口，选用2台FCZ-2450/1400C型轴流式矿井通风机，一用一备，每台通风机配1台YBBP5004-6型高压异步变频电动机（630kW，10kV，990r/min）。 每台风机配闸板风门1个、立式旋叶风门1个、水平对空风门1个。; 新建. 井巷工程; 井筒、井筒与井底连接处、回风大巷等，井巷工程总长度 4244m，其中井筒600m，井底车场及硐室1128m，巷道2116m，临时工程400m。掘进体积93323.7m3。. 辅助工程; 进风立井井口房及空气加热室; 位于场地南部，建筑面积546m2，檐口高为6m，钢筋砼框架结构。; 新建. 回风立井井口房; 位于回风立井东北侧，建筑面积181m2，为门式钢架结构，柱下独立基础，围护结构采用复合保温钢板。; 新建. 乏风取热平台; 回风扩散塔上部设置乏风取热平台，建筑面积285m2，采用钢框架平台，无围护结构。; 新建. 乏风热泵机房及配电室; 位于场地西北侧，建筑面积430.5m2，檐口高为7m，钢筋砼框架结构。; 新建. 通风机配电室及配电控制室; 位于场地北侧，建筑面积405m2，檐口高5m，钢筋砼框架结构。; 新建. 门卫室; 位于场地东部，建筑面积15m2，钢筋混凝土框架结构。; 新建. 生产及消防合用水池; 钢筋混凝土箱形水池，L×B×H=9.9×9.9×3.5m，半地下式，地下部分2.0m，总有效储水容积300m3，可存储270m3消防用水。; 新建. 生产及消防泵房; 位于场地西南侧，建筑面积为61.75m2，檐口高5.5m，地下部分采用钢筋混凝土箱体结构，250厚侧壁及300厚底板，地上部分采用钢筋混凝土框架结构。; 新建. 矿井水处理站; 矿井水处理站规模为3000m3/d，采用“混凝沉淀-过滤-消毒”处理工艺，矿井水经过处理后，作为井下消防、综合利用。; 依托. 临时工程; 施工场地; 施工场地占地面积为0.5hm2，设有临时表土堆场、材料堆场等；施工场地位于风井工业场地永久占地范围内，不新增临时占地。本项目不设置混凝土和沥青拌合站。 施工场地内不设员工住宿及食堂，施工人员食宿依托李家壕煤矿内。; 新建. 公用工程; 供电; 设计采用4回10kV电源线路供电，均引自矿井35kV变电所10kV不同母线段，2回至新通风机房配电室，2回至乏风系统配电室，导线均采用LGJ-70钢芯铝绞线架空线，每回长度1.2km。; 新建. 供水; 水源主要为李家壕煤矿工业场地井下水处理站深度处理后的井下排水，场地内设生产消防合用供水管网，管径DN100，管材为钢丝网骨架复合管，接自既有风井场地。; 新建. 供暖; 场地内建筑物采暖及井筒防冻均选择乏风余热利用方案。选取直冷式乏风热泵机组SMEET-FS-R-1700型3台，机组设置在乏风热泵机房内；在回风扩散塔上方新建一座乏风取热平台，其内布置24台型号为SMEET-FSQ-180型乏风取热箱；在进风立井井口房及空气加热室内设置了煤矿专用井口空气加热机组SMEET-FJ-580型8台。; 新建. 环保 工程; 废气; 本项目运营期采取设置风流净化水幕，设置喷雾洒水装置，粉尘积聚处定期清理、并撒布岩粉等措施后可有效抑制井下粉尘产生，废气产生量较小。; /. 废水; 本项目不新增生活污水。厂区西南侧建有一座废水收集池（112m3），乏风取热设施定期冲洗废水，经收集后进入废水收集池，最终被送至李家壕煤矿矿井水处理站进行处理，不外排。; /. 噪声; 选用低噪声设备，通风机进、出气口安装消声器，设置隔声罩。通风机机座进行了隔振处理。对于泵机选用低噪声设备，设置减振机座、隔声门窗，泵机均在出入口设置软接头，并设置减振基础。; /. 固废; 本项目不新增劳动定员，无生活垃圾产生。项目产生固废主要为废机油和废油桶，暂存于李家壕煤矿现有危废暂存库（360m2），委托有资质单位集中处置。; /. 生态; 风井场地四周边坡防护区及围墙外扰动区在施工完成后进行撒播紫花苜蓿和草木樨绿化，绿化面积0.23hm2，共撒播紫花苜蓿和草木樨各3.45kg；风井场地西侧空地进行撒播紫花苜蓿和草木樨绿化，绿化面积0.14hm2，共撒播紫花苜蓿和草木樨各2.10kg。; /. 3、井筒工程 （1）新增进风立井 井筒净直径5.0m，净断面积19.6m2，担负矿井各煤组南翼盘区进风任务。井筒断面如图2-1所示。 （2）新增回风立井 井筒净直径5.0m，净断面积19.6m2，担负矿井各煤组南翼盘区回风任务。井筒内装备有玻璃钢梯子间，兼作安全出口。井筒断面如图2-2所示。 矿井井筒特征详见表2-4。 表2-4 井筒特征表 序号; 名称; 单位; 新建进风立井; 新建回风立井. 1; 井口坐标; X; 4401945.726; 4401964.744. Y; 37416536.137; 37416491.616. Z; m; +1412.0; +1412.0. 2; 井筒方位角; °; 61°25′21″; 61°25′21″. 3; 总长度; m; 300; 300. 4; 井筒倾角; 90°; 90°. 5; 井筒净宽（直径）; mm; 5000; 5000. 6; 井筒净断面积; m2; 19.6; 19.6. 7; 支护厚度（基岩）; mm; 500; 500. 8; 井筒掘进断面积（基岩）; m2; 28.3; 28.3. 9; 提升设备; 梯子间. 图2-1 新增进风立井断面图 图2-2 新增回风立井断面图 4、回风大巷 本次设计的井巷工程量中总巷道长度为4244.0m，掘进体积为93323.7m3，其中煤巷1128m，24026.4m3；半煤岩巷2516m，52256.4m3；岩巷600m，17040.9m3。井巷工程量汇总见下表。 表2-5 井巷工程量汇总表 序号; 井巷 分类; 长度（m）; 体积（m3）. 煤巷; 半煤岩; 岩巷; 合计; 煤巷; 半煤岩; 岩巷; 合计. 1; 井筒; 0.0; 0.0; 600.0; 600.0; 0.0; 0.0; 17040.9; 17040.9. 2; 井底车场及硐室; 1128.0; 0.0; 0.0; 1128.0; 24026.4; 0.0; 0.0; 24026.4. 3; 主要巷道; 0.0; 2116.0; 0.0; 2116.0; 0.0; 43520.4; 0.0; 43520.4. 4; 临时工程; 0.0; 400.0; 1200.0; 0.0; 8736.0; 0.0; 17472.0. 5; 总计; 1128.0; 2516.0; 600.0; 4244.0; 24026.4; 52256.4; 17040.9; 93323.7. 5、主要设备 表2-6 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格、型号; 数量（台）; 备注. 1; 通风机; FCZ-2450/1400C; 2; 1用1备. 2; 乏风热泵机组; SMEET-FS-R-1700; 3. 3; 乏风取热箱; SMEET-FSQ-180; 24. 4; 空气加热机组; SMEET-FJ-580; 8. 5; 水泵; /; 3; 2用1备. 6、工程占地 根据项目地勘报告，风井场地总占地面积为1.0771hm2，土地利用现状为：其他林地0.7084hm2、其他草地0.2847hm2、天然牧草地0.0794hm2、农村道路0.0046hm2。 表2-7 风井场地占地类型一览表 序号; 项目; 占地类型; 占地面积（hm2）. 1; 项目场区; 其他林地; 0.7084. 2; 其他草地; 0.2847. 3; 天然牧草地; 0.0794. 4; 农村道路; 0.0046. 合计; /; 1.0771. 7、土石方平衡 根据项目实地调查，项目需在施工前进行表土剥离，可剥离面积0.56hm²，厚度0.20m，表土剥离总量1110m³。工程建设期共动用土方3.64万m³，其中挖方1.82万m³，填方1.82万m³，无借方，无弃方。 表2-8 项目土石方平衡表 单位：万m3 项目组成; 挖填方 总量; 挖方; 填方; 调入; 调出; 弃方量; 借方量. 数量; 来源; 数量; 去向; 数量; 去向; 数量; 来源. 工业场地; 建构筑物 基础开挖; 0.75; 0.55; 0.25; —; —; 0.30; 场地 平整; —; —; —; —. 风井开挖; 0.96; 0.96; —; —; —; 0.96; 场地 平整; —; —; —; —. 场地平整; 1.66; 0.20; 1.46; 1.26; 基础 开挖、风井开挖; —; —; —; —; —; —. 表土剥离; 0.11; 0.11; —; —; —; 0.11; 土地整治; —; —; —; —. 土地整治; 0.11; —; 0.11; 0.11; 表土剥离; —; —; —; —; —; —. 合计; 3.64; 1.82; 1.82; 1.37; —; 1.37; —; —; —; —; —. 图2-3 土石方平衡图 单位：万m³ 8、劳动定员以及工作制度 本项目劳动定员由李家壕煤矿现有员工调配，不新增劳动定员；场内设值班人员2人，依托现有风井场地值班室，不单独配备生活区。煤矿设计年工作日330d，井下实行“四·六”工作制，每天4班作业，3班生产，1班检修，每班工作6h；地面实行“三·八”工作制，三班倒，每班工作8h。每天的提煤时间为16h。 9、公用工程 （1）供电 项目设计采用4回10kV电源线路供电，均引自矿井35kV变电所10kV不同母线段，2回至新通风机房配电室，2回至乏风系统配电室，导线均采用LGJ-70钢芯铝绞线架空线，每回长度1.2km。 （2）供暖 ①热源规划 根据供热负荷及余热资源计算，本方案拟采用风井场地矿井回风余热解决风井场地进风井的井口防冻需求和建筑采暖需求。 热源配置：设计采用3台型号SMEET-FS-R-1700型直冷式乏风热泵机组供给风井场地井口防冻，单机制热量1700kW，设计供回水温度50/40℃。该机组布置在乏风热泵机房内。 ②辅助设备规划 在回风扩散塔上方建设一座乏风取热平台，其内布置24台型号为SMEET-FSQ-180型乏风取热箱，单机取热能力180kW，让矿井乏风通过取热箱，低温防冻工质在取热箱内吸取乏风余热后，经工质管道送至热泵机房内的热泵机组蒸发器侧，制冷剂通过热泵压缩机做功提升热品位送至冷凝器内，由冷凝器制备热水，冷凝器制备的热水通过循环水泵送至井口加热机组或采暖末端，通过井口加热机组输送热风至井筒，提高井筒混风温度，解决井筒防冻需求。 建设乏风热泵机房，其内布置乏风热泵机组、循环水泵、补水系统及配套配电系统。 风井场地井口加热室与井口房联建，其内布置8台型号为SMEET-FJ-580的煤矿专用井口空气加热机组，单机供热能力580kW，风量45000m³/h。 敷设取热平台至乏风热泵机房以及乏风热泵机房到井口房的管路，敷设方式暂时考虑架空。 （3）给排水 ①给水 A.本项目劳动定员为李家壕煤矿现有员工调配，不新增劳动定员，本项目不新增生活用水量。 B.本项目运营期用水主要为乏风取热系统用水量、绿化用水、消防用水；用水来源主要为李家壕煤矿工业场地井下水处理站深度处理后的井下排水，李家壕煤矿现在属于基建期，有矿井水产生，目前井下排水约2880m3/d。场地内设生产消防合用供水管网，管径DN100，管材为钢丝网骨架复合管，接自既有风井场地。 乏风取热系统用水量：根据项目可研报告，热泵机房补水量为5m3/h、80m3/d。乏风取热设施需定期冲洗，每年冲洗4次，每次冲洗水量为1320m3，则冲洗水量约5280m3/a、16m3/d。 绿化用水：运营期场内绿化面积0.14hm2，场外护坡面积0.23hm2，用水定额3.3L/m2·d，年浇灌180d，用水量12.21m3/d、2197.8m3/a。 消防用水：根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），室内消防水量为10L/s、室外消防水量为15 L/s。火灾延续时间3h。一次消防用水量为270m3。 ②排水 A.本项目劳动定员为李家壕煤矿现有员工调配，不新增生活污水量。 B.乏风取热设施定期冲洗水量为16m3/d，损耗按10%计，冲洗废水产生量约14.4m3/d。乏风取热设施定期冲洗废水，经收集后进入废水收集池，最终被送至李家壕煤矿矿井水处理站进行处理。矿井水经过处理后，可以作为井下消防、绿化等用水，矿井水水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化、道路清扫用水水质要求，经过深度处理后矿井水的水质符合《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）中井下消防用水标准等水质要求，不外排。 |
| 总平面及现场布置 | 一、总平面布置 新风井工业场地位于现状风井工业场地西侧约100m，新风井工业场地布置回风立井、进风立井各一座，主要设施为通风机、通风机房配电室、进风立井井口房及空气加热室、乏风热泵机房及配电室及乏风取热平台，其中乏风取热平台布置于风机设备间之上。回风立井井口房布置于场地中部，通风机房配电室在满足规范要求的前提下，尽可能靠近通风机房，布置于通风机房北侧；乏风热泵机房及配电室布置于乏风取热平台北侧；进风立井井口房及空气加热室联合建筑布置于工业场地东南部，各建筑之间的距离均满足相关安全距离。 项目场地西北侧和东侧各有一条110kV架空高压线，为保证生产安全，其中，西北侧围墙与西北侧110kV高压线平行，且围墙与110kV高压线水平距离为14.5m；东侧围墙距东侧110kV高压线最近位置水平距离为16.75m，两侧距离均满足《煤炭企业总图运输设计标准》（GB 51276-2018）中关于架空电力线路安全距离的要求，即110kV高压线与工业场地中建筑物的安全距离不小于10m。 工程总平面布置图见附图2。 二、现场布置 1.施工交通布置 施工期间风井工业场地内道路采用砂石路面，施工结束后改建为永久性道路（碎石基层、混凝土路面）。场外施工道路依托附近公路、乡村道路及进场道路（见附图3），不再另辟临时施工道路。 2.临时工程布置 （1）施工场地 施工场地占地面积为0.5hm2，设有临时表土堆场、材料堆场等；施工场地位于风井工业场地永久占地范围内，不新增临时占地。 （2）建筑材料 本项目建设所用钢材、木材、砂、砖、石等建筑材料均由周边地区外购，道路建设所用沥青混凝土来源于采购商品沥青混凝土，不在厂区设置拌合站。 |
| 施工方案 | 一、施工时序及建设工期 1、施工时序 三类工程以井巷工程为主，土建和机电设备安装工程为辅，进行建井工期安排。本项目井筒采用冻结+反井钻工艺，冻结期约3.0个月，两个井筒掘砌工期约13.0个月，井筒施工总工期按16.0个月考虑；进、回风井底绕道及石门工期约为3.0个月；2-2中煤大巷工期约为6.0个月。设备安装及联合试运转工期为3个月。对于井巷大巷及顺槽施工，计划布置三支掘锚一体机掘进队伍。考虑到煤矿生产系统已经形成，各项施工安排能够平行作业，因此，确定本工程总工期为21.5个月。 准备期和井巷施工期间完成新进、回风立井地面工程。地面辅助设施的土建工程，由于受该区气候条件限制，应避开冬季建设，在矿建工程施工期内完成。 2、建设工期 本项目建设总工期为21.5个月，其中关键施工线路为： 进、回风井底绕道及石门2.5个月→进风、回风立井施工期16个月→设备安装及联合试运转工期为3个月；准备期和井筒施工期间完成新进、回风立井地面工程，以及井下通风联络巷等井巷工程。 二、施工方案 施工工艺流程及产污环节见图3.3-1。 图2-3 施工工艺流程及产污环节图 1、场地平整 在施工前，需要进行表土剥离，剥离深度为0.2m，风井场地剥离的表土将就近集中堆放于附近绿化硬化空地，表土堆存采用密目网苫盖防护，然后将表土回覆于风井场地绿化工程中。风井工业场地地势起伏较大，采用平坡式进行场地平整。场地平整包括边开挖边坡整平，最后夯实地面。平整所需填方来自场内建（构）筑物地基挖方、风井挖方。施工方式以机械为主，人工配合机械对零星场地或边角区进行平整。表土堆场、材料堆场等均位于风井场地内。 2、井筒施工工艺 进、回风立井采用冻结+反井钻法施工，冻结法施工是指在含水土层内先钻孔打入钢管，导入循环的液氮，使周边的地层冻结，形成坚硬的冻土壳。它不仅能保证地层稳定，还能起隔水作用，可以进行深基坑的挖土。 井壁结构如下： （1）井口段 新增进风立井井口部位由安全出口等构筑物组成，井口高程+1412.0m。新增回风立井井口部位由防爆门、安全出口及风硐等构筑物组成，井口高程+1412.0m。 设计井筒掘砌前施工临时锁口，锁口高度8.0m，厚度750mm，砖墙结构，内径5.0m，高程（+1412.0m～+1404.0m）。 （2）中间段 ①井壁采用锚网喷+钢筋砼砌碹支护方式，圆形断面，壁厚50+450mm（喷砼50mm、砌砼450mm），采用φ16×800螺纹钢锚杆，间排距均为800×800mm，托盘规格150×150×10mm，钢筋网采用φ6.5钢筋制作，网孔100×100mm；喷砼强度等级C25，砌碹砼强度等级C30。 ②竖向及环向钢筋采用HRB400钢筋，联系筋采用HPB300钢筋，竖向钢筋连接方式采用直螺纹连接，钢筋接头为Ⅰ级接头。环向钢筋搭接长度不小于钢筋直径的35倍。 ③混凝土中需要按比例添加防冻剂。 ④反井钻机法是反井扩孔施工结束后全段从上向下锚网喷施工，再从下向上套壁。 ⑤竖井掘进机法是掘进机每掘进2m段高进行锚网喷施工，掘进到底后再从下向上套壁。 ⑥喷砼等级采用C25，浇筑混凝土等级采用C50。 （3）井底及连接处 ①新回风立井井筒与回风联络巷连接处高程为+1112.0m。 ②连接处支护采用锚网喷+钢筋混凝土联合支护。一次支护为锚网索喷支护，喷射混凝土厚度为80mm；二次支护为钢筋混凝土砌碹支护，支护厚度为300mm。 ③锚杆为左螺旋无纵筋螺纹钢筋锚杆，规格为Φ22×2400mm，间排距为800×800mm，锚索为高强度低松弛预应力钢绞线，间排距1.6×0.8m，公称直径21.6mm，长度8.3m。 ④钢筋混凝土强度等级为C50，喷射混凝土及铺底混凝土强度等级为C20，构筑水沟混凝土强度等级为C20。 ⑤施工过程中支护方式可根据岩层揭露情况进行加强支护。 3、巷道工程量 设计在新增进、回风立井井底分别布置两条进、回风联络巷，与5-1煤辅助运输大巷和5-1煤回风大巷相连。新增进、回风联络巷采用矩形断面，巷道净宽5.4m，净高3.5m，净面积18.9m2，支护形式采用锚网喷+锚索+钢筋梁复合支护，喷厚100mm。 二号进、回风立井移交时，巷道总长度为4244m，其中煤巷1128m、半煤岩巷2516m、岩巷600m。 4、主体工程施工 基础施工时采用反铲挖掘机挖土，人工配合修整边坡，采用自卸汽车运土。挖至设计标高上方0.3m时停止机械作业，采用人工进行基槽清理。挖出的土方集中堆放，多余土方用于风井工业场地内场地平整。回填土方工程采用机械和人工相结合的施工方法，土方由挖掘机装土，自卸汽车运土，推土机铺土、用振动碾压机碾压，边缘压实不符合要求处，辅以人工和电动冲击夯实。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 一、生态环境现状 本项目位于鄂尔多斯市东胜区罕台镇查干布拉格村。根据《内蒙古自治区主体功能区规划》，本项目属于国家级重点开发区域。根据《鄂尔多斯市生态功能区划》，本项目所在区域属鄂尔多斯高原典型草原沙漠化控制生态功能区，主导生态功能为沙漠化控制和水土保持生态功能。 本项目生态现状调查遥感解译使用的信息源为landsat9卫星，利用5、4、3波段合成假彩色，后与8波段融合，空间分辨率为15m，影像成像时间为2024年8月。选取这一时间段遥感数据，主要是考虑到这一时间段的地表类型差异是一年中最明显的时候，该时间段具有地物区分显著、地表信息丰富的特点，同时影像云量<10%，有利于对各生态环境因子的判断。同时结合2024年航拍图和现状调查，对项目区进行遥感解译。 （1）土地利用现状 参照国土部门GB/T21010-2017土地利用分类，通过遥感解译对本项目区内的土地利用类型现状分析，土地利用现状结果统计见表3-1和附图4。 表3-1 土地利用现状统计结果 土地利用类型; 项目范围; 评价范围（外扩500m）. 一级类; 二级类; 面积（hm2）; 百分比（%）; 面积（hm2）; 百分比（%）. 林地; 乔木林地; 0.7084; 65.769; 14.697; 14.697. 灌木林地; 6.312; 6.312. 草地; 天然牧草地; 0.0794; 7.372; 54.581; 54.581. 其他草地; 0.2847; 26.432; 0.513; 0.513. 耕地; 旱地; 12.153; 12.153. 住宅用地; 农村宅基地; 0.672; 0.672. 工矿仓储用地; 工业用地; 1.626; 1.626. 交通运输用地; 农村道路; 0.0046; 0.427; 2.072; 2.072. 水域及水利设施用地; 坑塘水面; 0.244; 0.244. 其他土地; 设施农用地; 7.130; 7.130. 合计; 1.0771; 100.000; 100.000; 100.000. 由土地利用现状统计结果可知，项目区土地利用类型主要为乔木林地、天然草地、其他草地和农村道路。 评价区土地利用类型以天然牧草地为主，面积为54.581hm2，占评价区面积的54.581%；其次是乔木林地、旱地，分别占评价区面积的14.697%、12.153%。 （2）植被类型 据资料收集、现场踏勘及遥感解译可知，主要植被类型以典型草原植被为主，优势种为本氏针茅群落，根据实地调查与资料记载，本区域无濒危植物。植被类型现状结果统计见表3-2和附图5。 表3-2 植被类型现状统计结果 植被类型; 项目范围; 评价范围（外扩500m). 面积（hm2）; 百分比（%）; 面积（hm2）; 百分比（%）. 乔木; 杨树群落; /; /; 3.055; 3.055. 樟子松群落; /; /; 3.981; 3.981. 山杏群落; 0.7084; 65.769; 8.153; 8.153. 灌木; 柠条锦鸡儿群落; /; /; 6.312; 6.312. 草本; 本氏针茅群落; 0.0794; 7.372; 54.089; 54.089. 杂类草群落; 0.2847; 26.432; 0.513; 0.513. 农田; 旱地; 12.153; 12.153. 非植被区; 居民点; 0.672; 0.672. 坑塘水面; 0.244; 0.244. 工业用地; 1.626; 1.626. 农村道路; 0.0046; 0.427; 2.072; 2.072. 设施农用地; 7.130; 7.130. 合计; 1.0771; 100.000; 100.000; 100.000. 统计结果显示，项目区用地范围内植被类型主要为山杏群落、杂草类群落和本氏针茅群落等。 评价区主要植被类型主要为本氏针茅群落，占评价区面积的54.089%；其次是旱地和山杏群落，分别占评价区面积的12.153%、8.153%。 （3）植被覆盖度 评价范围植被覆盖度以10-30%为主，占比66.755%。评价区植被覆盖度类型见表3-3和附图6。 表3-3 植被覆盖度统计结果 植被覆盖度（%）; 项目范围; 评价范围（外扩500m). 面积（hm2）; 百分比（%）; 面积（hm2）; 百分比（%）. 50-70; /; /; 7.036; 7.036. 30-50; 0.090; 8.356; 14.465; 14.465. 10-30; 0.800; 74.274; 66.755; 66.755. ≤10; 0.1871; 17.371; 11.744; 11.744. 合计; 1.0771; 100.000; 100.000; 100.000. 二、大气环境质量现状评价 1、大气环境质量达标区判定 本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区，项目所在地环境空气质量为2类功能区，因此该地区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2024年6月内蒙古自治区生态环境厅发布了《2023年内蒙古自治区生态环境状况公报》，报告指出“2023年，全区12盟市中，除乌海市，其他 11个盟市环境空气质量均达标”。鄂尔多斯市中心城区六项基本污染物平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准浓度限值要求。 2、特征污染物 本项目运营过程中排放的特征污染物主要是颗粒物，本次评价由建设单位委托内蒙古同创环境检测有限公司于2024年7月12日至2024年7月14日对项目厂址下风向特征污染物TSP进行现状监测（监测报告见附件18）。监测点布设及监测项目情况见表3-5，监测结果见表3-6。 表3-5 现状监测点布设情况 序号; 点位名称; 坐标; 与本项目厂址位置关系; 监测内容. 经度（E）; 纬度（N）; 方位; 距离. 1; 项目厂址下风向10m处; 110°1'32.99"; 39°44'54.40"; N; 10; TSP. 表3-6 环境空气现状监测结果 监测时间; 污染物; 监测浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 超标率（%）; 达标 情况. 2024.7.12; TSP; 125; 300; 41.67; 0; 达标. 2024.7.13; 113; 37.67; 0; 达标. 2024.7.14; 122; 40.67; 0; 达标. 由以上分析可知，项目区域特征污染物TSP24h平均浓度值占标率范围为37.67%～41.67%，满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）及其修改单二级标准要求。 三、声环境质量现状 项目风井场地周边50m范围内不涉及敏感点，因此本次评价不进行声环境质量现状监测。 四、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》，原则上可不开展地下水环境质量现状调查。 经调查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此本项目无地下水环境保护目标。项目经采取严格的防渗措施后，不会对区域地下水环境造成影响。综合考虑，本次评价不开展地下水环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 一、项目现有工程概况 1、现有工程环保手续履行情况 2006年6月21日，原国家环境保护总局以“环审﹝2006﹞294 号”文对《神华集团包头矿业有限责任公司李家壕煤矿建设项目环境影响报告书》进行了批复。2016年6月14日，原环境保护部以“环验﹝2016﹞55号”文对《神华集团包头矿业有限责任公司李家壕煤矿建设项目竣工环境保护验收调查报告》出具验收意见。 2019年9月11日，鄂尔多斯市生态环境局以“鄂环审字﹝2019﹞6号”文对《李家壕煤矿危废库工程环境影响报告表》进行了批复（附件19）。2020年5月25日，鄂尔多斯市生态环境局以“鄂环监字﹝2020﹞15号”文对《李家壕煤矿危废库工程固体废物污染防治设施竣工环境保护验收》出具了验收意见（附件20）。 2022年，李家壕煤矿委托中煤科工集团武汉设计研究院有限公司编制了《国能包头能源有限责任公司李家壕煤矿二水平开拓延深初步设计变更》。2023年4月，国能包头能源有限责任公司以包能发〔2023〕65号文件对李家壕煤矿二水平开拓延深项目竣工验收予以批复。 2024年9月，李家壕煤矿申请了排污许可证（附件21），证书编号为91150602570641619 N001U。 二、现有工程污染物排放情况 （1）废气 现有风井场地仅有2台风机，由于该煤矿井下建立有防尘洒水系统，对煤流的各转载点设有喷雾洒水装置，输送机巷和主要通风巷等处均设置净化水幕，作业时开启；粉尘积聚处定期清理、并撒布岩粉。采取上述措施后可以有效抑制井下粉尘产生，因此通过风机向大气中排放的粉尘量很小。 （2）废水 生活污水经煤矿生活污水处理站处理，处理后回用于选煤厂生产补充水，不外排。 （3）噪声 现有风井场地噪声主要为风机噪声。根据2012年6月27日至6月28日煤矿验收时对风井场地厂界噪声监测结果可知，风井场地厂界昼间噪声值57.2～62.4dB(A)，夜间噪声值54.1～54.8dB(A)；各厂界各监测点噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。 （4）固体废物 现有风井场地固体废物主要是值班人员生活垃圾，收集后交由环卫部门处理。 三、现有工程存在的环保问题及整改措施 根据现场踏勘及验收报告，现有风井场地废气、废水、噪声、固废均采取了合理的治理措施，废气、噪声可达标排放，废水不外排，固废合理处置，故不存在与项目有关的环保问题。 |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于李家壕煤矿井田范围内，经现场踏勘，本项目风井场地及场地外500m范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、水源地保护区和文物古迹保护单位、生态保护红线等敏感目标，无重点保护的野生动植物。本项目生态环境保护目标为风井场地500m范围内动植物，大气环境保护目标为韩家沟村。 主要环境保护目标见表3-7。 表3-7 本项目主要环境保护目标一览表 敏感因素; 工程类型; 保护目标; 坐标; 位置关系; 距离; 规模; 区域功能及执行标准. 大气环境; 风井场地; 韩家沟村; 109°01′20.265″，39°44′50.281″; W; 240; 3户9人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 风井场地; 场界外50米范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 地下水; 风井场地; 本项目场界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 生态; 风井场地; 本项目场界外扩500m范围内动植物、水土流失; 尽量减少植被破坏，减少水土流失. |
| 评价 标准 | 一、环境质量标准 1、环境空气质量标准 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，见下表。 表3-8 环境空气执行标准 类别; 标准名称及级别; 现状评价因子; 平均时间; 标准值（mg/m3）. 二级标准. 大 气 环 境; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级浓度限值; SO2; 年平均; 0.06. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.2. PM10; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. TSP; 年平均; 0.2. 24小时平均; 0.3. 2、声环境质量标准 项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，具体标准限值见表3-9。 表3-9 声环境质量标准 dB（A） 类别; 噪声限值; 标准来源. 昼间; 夜间; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 3类; 65; 55. 二、污染物排放标准 1、大气污染物排放标准 本项目施工期产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值，煤尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中颗粒物无组织排放限值；运营期厂界大气污染物执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中颗粒物无组织排放限值，具体标准值见表3-10。 表3-10 大气污染物排放标准一览表 时期; 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 监控点; 浓度（mg/m3）. 施工期; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 颗粒物; 周界外质量浓度最高点; 1.0; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）. 运营期; 颗粒物; 周界外质量浓度最高点; 1.0; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）. 2、噪声排放标准 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准噪声限值，具体标准值见表3-11。 表3-11 噪声排放标准一览表 单位：dB（A） 时期; 昼间; 夜间. 施工期; 70; 55. 运营期; 65; 55. 3、固废排放标准 废机油及废油桶等危险废物的贮存、管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中规定。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目施工期21.5个月，施工主要包括地面建筑和井筒施工，地面建筑主要是乏风热泵机房、配电室等构筑物建设、围墙建设和设备安装。施工期对环境影响主要表现为施工过程产生的扬尘、施工废水、生活污水，施工过程建筑垃圾、生活垃圾等，以及对生态环境的影响。 1、生态环境影响分析 （1）工程占地影响分析 本工程占地面积1.0771hm2，全部为永久占地，永久占地类型为其他林地、天然牧草地、其他草地及农村道路。本项目施工场地位于风井场地占地范围内，施工期间的施工便道利用现有乡村道路，不新增临时占地。 根据地勘报告，本项目永久占地占用的其他林地约0.7084hm2，天然牧草地约0.0794hm2，其他草地约0.2847hm2，农村道路约0.0046hm2；工程建设使永久占地区域土地利用状况发生改变，由原来的其他林地、天然牧草地、其他草地、乡镇村道路等变为建设用地，但对区域的土地利用造成的影响较小。 （2）对植物的影响 项目建设内容主要包括进、回风立井及相关公辅工程，该过程要破坏地表植被。本次土地破坏面积为1.0771hm2，项目建设过程中场地开挖和清理及建成后各建筑物及道路的占用，对项目区内的植被将造成不同程度的扰动、占压和毁坏，致使区内原有的植被生态系统不复存在，项目评价范围内无保护野生植物，范围内植被主要为山杏、本氏针茅等，因此对区域生态环境质量影响较小。 （3）对动物的影响 工程施工过程中，由于施工车辆噪声、人为活动干扰等因素，可能导致场地附近的动物产生回避行为，使其向外围迁移，工程场地范围内出现的频率会降低，但不会对野生动物的总体多样性产生影响。由于施工期较短，而场址相对整个地区来说范围又很小，项目区野生动物稀少，因此，施工期对周围环境的影响较小。 （4）对水土流失的影响 本项目水土流失主要是由于施工过程中施工扰动造成的，项目施工期间开挖和扰动地表，致使地表裸露、植被稀疏、土体松散，土壤抗蚀能力降低，在大风季节产生大量以风力侵蚀为主的水土流失，在雨季产生以水力侵蚀为主的水土流失。因此，本项目建设初期造成的水土流失会对项目区及周边产生一定的影响。 施工时应特别注意减少扰动面积，并采取临时措施对裸土的防护，合理选择施工季节，避免在大风多雨季节进行施工，减少水土流失的产生。 2、大气环境影响分析 本项目施工废气包括施工扬尘、施工机械与运输车辆尾气等。 （1）施工扬尘 施工扬尘主要来自：①土石方扬尘；②材料堆放等产生的扬尘；③运输道路扬尘；④井巷施工产生的煤尘。施工废气污染物影响距离一般为施工场所下风向100m左右。本环评要求施工单位做好抑尘工作，确保不会对周围居民造成影响。总之，施工期的影响是局部的、短期的，随着工程施工结束而消失，对敏感点的大气环境影响较小。 ①土石方扬尘 项目施工期间建筑基础开挖、填垫整地、临建工程修建等过程会形成裸露地面，会产生扬尘，扬尘量大小与施工现场条件、施工管理水平、机械化程度高低及施工季节、时间长短，以及土质结构、天气条件等诸多因素关系密切。 ②施工材料堆放等产生的扬尘 施工场地建筑物料堆放也是造成扬尘污染的主要原因之一。施工中若环境保护措施不够完善，进行粗放式施工，易产生建筑扬尘。起尘风速与粒径和含水率有关，减少露天堆放和保证一定的含水率可有效减少施工物料扬尘的影响。 本项目建筑材料的搬运、物料堆放容易产生扬尘。在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘，扬尘量可按堆场扬尘的经验公式计算： Q=2.1（V50-V0）3e-1.023W 式中：Q--起尘量，kg/t·a； V50--距地面50m处风速，m/s； V0--起尘风速，m/s； W--尘粒的含水量，%。 起尘风速与尘粒和含水量有关，因此，减少露天堆放、保证一定的含水量以及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。扬尘在空气中的扩散和稀释与风速等气象条件有关，也与扬尘本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表4-1。 表4-1 不同粒径的沉降速度 粒径（μm）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.07; 0.108; 0.147. 粒径（μm）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度（m/s）; 0.138; 0.174; 0.182; 0.209; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径（μm）; 450; 550; 650; 750; 800; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.720; 4.222; 4.62. 由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。由起尘计算公式可知，V0与粒径和含水率有关。因此，本工程在施工过程中，应将建筑材料堆场设置在距环境敏感点较远的地方，通过采取减少露天堆放、保证一定的含水率、使用土工布遮挡及减少裸露地面等措施，尽量将起尘量降到最低，从而减少其对周围环境空气质量的影响。 ③运输道路扬尘 施工区内车辆运输引起的道路扬尘约占场地扬尘总量的60%以上，道路扬尘的起尘量与运输车辆的车速、载重量、路面含尘量、相对湿度等因素有关。根据同类工程建设经验，施工期施工区内运输车辆大多行驶在土路便道上，路面含尘量高，道路扬尘比较严重。因此，应加强路面洒水抑尘。运输道路扬尘在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123（V/5）（W/6.8）0.85（P/0.5）0.75 式中：Q--汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V--汽车速度，km/h； W--汽车载重量，t； P--道路表面粉尘量，kg/㎡。 以下为一辆10t卡车通过一段长度为1km路面时，不同行驶速度下的扬尘量按经验公式计算后的路表扬尘量见表4-2。 表4-2 不同车速下的路表扬尘量 单位：kg/辆·km 地面清洁情况（kg/m²）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 不同车速（km/h）; 5; 0.0511; 0.0859; 0.1164; 0.1444; 0.1707; 0.2871. 10; 0.1021; 0.1717; 0.2328; 0.2888; 0.3414; 0.5742. 15; 0.1532; 0.2576; 0.3491; 0.4332; 0.5121; 0.8613. 25; 0.2553; 0.4293; 0.5819; 0.7220; 0.8536; 1.4355. 由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速的情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此对出入施工场地车辆限速行驶及保持路面清洁是减少和防治汽车扬尘的有效手段。本次评价要求必须采取抑尘措施，如施工场地洒水抑尘，做到施工现场泥土及时清理，车辆限速行驶，减少二次扬尘，做到有效缓解施工期扬尘对周围环境的不利影响。 ## ④井巷施工产生的煤尘 ## 井巷施工时会产生少量煤尘，通过采用湿法作业，湿式钻孔、湿式钻眼等防尘措施，可减少煤尘的产生量。 ## （2）施工机械与运输车辆的燃油废气 本项目施工过程用到的施工机械主要有装载机、推土机以及各种运输车辆等，以柴油和汽油为主要燃料，间断运行，运行过程中都会产生一定量的废气，主要以NOX、CO和THC为主，为无组织排放，污染物排放量的大小与机械质量、油品质量、车辆运输量、设备类型以及运行的工况有关。本项目施工期间各机械设备使用满足标准的油品，且本次工程施工场地空旷，在加强施工机械、车辆等运行管理与维护保养情况下，可减少尾气排放对环境的污染，经扩散后对环境影响小。 3、水环境影响分析 本项目施工期产生的废水主要为施工人员生活污水、施工废水和井筒废水。 （1）生活污水 在项目建设期间施工人员会产生一定量的生活污水，按项目施工情况，施工高峰期每天约30人，根据《内蒙古自治区行业用水定额》（DB15/T 385-2020），参考农村居民用水定额60 L/（人·d），产污系数按0.8计，施工人员生活污水产生量为1.8 m3/d，施工期共产生生活污水1161m3，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS。在施工场地设置临时化粪池，定期由吸粪车输送至工业场地既有生活污水处理站统一处理后回用，不向地表水环境排放对环境影响较小。 （2）施工废水 项目施工废水是清洗施工设备以及清洗机械车辆产生的废水，主要污染物为SS，浓度为1500～2500mg/L。施工场地内设置临时沉淀池，施工废水经沉淀池处理后循环利用，对周围地表水环境质量影响较小。 （3）井筒掘进涌水 风井场地井筒掘进过程中产生少量涌水，废水主要受井下施工作业面活动污染，主要以岩粉、煤粉为主，主要污染物为SS，根据《国能包头能源有限责任公司李家壕煤矿新建进、回风立井项目初步设计》，矿井正常涌水量106m3/h，最大涌水量202m3/h。由抽水车定期集中抽排，运送至李家壕煤矿工业场地既有矿井水处理站处理后回用。 4、声环境影响分析 本项目施工期间主要噪声源为推土机、挖掘机、装载机等施工机械以及运输车辆，噪声源的特点属于移动声源且分散。施工机械噪声源强见下表。 表4-3 施工机械产噪值一览表 序号; 设备名称; 噪声强度（dB（A））; 备注. 推土机; 73～83; 距声源15m. 挖掘机; 67～77; 距声源 15m. 装载机; 80; 距声源15m. 振捣机; 93; 距声源 1m. 电锯; 103; 距声源1m. 吊车; 72～73; 距声源15m. 升降机; 78; 距声源1m. 重型卡车; 80～85; 距声源7.5m. 本次评价采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中：Lp（r）--预测点处声压级，dB（A）； Lp（r0）--参考位置r0处的声压级，dB（A）； r--预测点距声源的距离，m； r0--参考位置距声源的距离，m。 各种施工机械噪声经距离衰减后的预测结果见下表。 表4-4 施工噪声随距离的衰减情况 声级设备; 距离声源不同距离处的噪声值（dB（A））. 10m; 30m; 50m; 70m; 100m; 150m; 200m; 380m. 推土机; 86.52; 76.98; 72.54; 69.62; 66.52; 63.00; 60.50; 54.92. 挖掘机; 80.52; 70.98; 66.54; 63.62; 60.52; 57.00; 54.50; 48.92. 装载机; 83.52; 73.98; 69.54; 66.62; 63.52; 60.00; 57.50; 51.92. 振捣机; 73; 63.46; 59.02; 56.10; 53; 49.48; 46.98; 41.40. 电锯; 83; 73.46; 69.02; 66.10; 63; 59.48; 56.98; 51.40. 吊车; 76.52; 66.98; 62.54; 59.62; 56.52; 53.00; 50.50; 44.92. 升降机; 58; 48.46; 44.02; 41.10; 38; 34.48; 31.98; 26.40. 重型卡车; 82.5; 72.96; 68.52; 65.60; 62.5; 58.98; 56.48; 50.90. 从计算结果可以看出：主要机械在70m以外均不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的昼间噪声限值70dB（A），主要机械在380m以外时不超过夜间55dB（A）的标准。 本项目风井场地西侧240m有1处敏感点，该居民点施工期间的昼夜噪声预测值均为58.92dB（A），噪声保护目标的声环境在施工期会受到施工噪声的影响，夜间噪声值会超过标准限值。为进一步确保施工期间噪声达标排放，减轻噪声对周围环境的影响，采取以下噪声污染防治措施：合理安排施工时间，禁止夜间（22：00～06：00）、中午（12：00-14：00）施工；选用低噪声机械设备，并及时维修保养；合理布局施工设备，高噪声设备远离敏感点；对运输车辆采取限速、禁鸣等措施降噪。随着施工期的结束，影响也随之结束。 5、固体废物 施工期所产固体废物主要是工程施工过程中产生的弃土方、井巷施工产生的废弃物、施工人员生活垃圾及建筑垃圾。 （1）弃土方 风井场地设计总挖方量1.82万m3，总填方量1.82万m3，无弃方。基础开挖和风井开挖产生的余方全部用于场地平整。 （2）井巷施工产生的废弃物 井巷施工过程中产生煤24026.4m3、半煤岩52256.4m3、煤矸石17040.9m3。煤和半煤岩送至李家壕煤矿配套的洗煤厂进行综合利用，煤矸石由内蒙古绿动京信科技有限公司负责拉运，送至鄂尔多斯市金通矿业有限公司（原名为内蒙古华电蒙能金通煤业有限公司）利用煤矸石复垦露天采坑，内蒙古三和利商贸有限公司为鄂尔多斯市金通矿业有限公司利用煤矸石复垦露天采坑项目的运营单位（矸石处置协议见附件22）。鄂尔多斯市生态环境局于2022年8月12日以“鄂环审字﹝2022﹞237号”文对《鄂尔多斯市金通矿业有限公司利用煤矸石复垦露天采坑项目环境影响报告书》进行了批复（附件23）。 （3）施工人员生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾按0.5kg/人•d计算，施工人数最多时为30人，本工程施工期生活垃圾的产生量为15kg/d。施工人员生活垃圾集中收集后交当地环卫部门处置。 （4）建筑垃圾 建筑垃圾主要包括建筑材料的边角料、废包装等。建筑材料的边角料包括废金属、钢材、废砖等，有计划地堆放，按要求分类处置。废金属、钢材与纸质废包装等可回收利用的垃圾可卖废品，其他难以回收利用的垃圾分类收集后送至政府指定地点堆放。 综上所述，本项目施工期间固体废物均能得到妥善处置，对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、大气环境影响分析 运营期废气主要为通风机排气中的微量煤尘与瓦斯。根据李家壕煤矿的《矿井瓦斯等级鉴定报告》中给出结论，绝对瓦斯涌出量为5.08m3/min，相对瓦斯涌出量为0.37m3/min，矿井瓦斯等级鉴定为低瓦斯矿井，因此本项目风机排出的少量粉尘及瓦斯对周围大气环境的影响不大。 主要治理措施如下： a.对含尘量大的巷道，如在输送机巷和主要通风巷等处设置风流净化水幕，从而达到净化风流的目的； b.井下煤仓放煤口及各带式输送机转载处均设喷雾洒水装置，作业期间进行洒水降尘； c.粉尘积聚处定期清理、并撒布岩粉，避免聚积的粉尘重新扬起。 采取上述措施后可有效抑制井下粉尘产生，粉尘产生量较小。预计无组织粉尘排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中的相关限值。 2、地表水环境影响分析 （1）本项目劳动定员为李家壕煤矿现有员工调配，不新增生活污水量。 （2）乏风取热设施定期冲洗废水：废水产生量约14.4m3/d，主要污染物为SS。乏风取热设施定期冲洗废水，经收集后进入废水收集池，最终被送至李家壕煤矿矿井水处理站进行处理。矿井水经过处理后，可以作为井下消防、绿化等用水，矿井水水质满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中绿化、道路清扫用水水质要求，经过深度处理后矿井水的水质符合《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）中井下消防用水标准等水质要求，不外排。 3、声环境影响分析 项目运营过程中噪声源主要为通风机、乏风热泵、水泵等设备噪声，噪声源强情况见下表。 表4-5 本项目噪声源一览表 序号; 位置; 声源名称; 噪声源强dB（A）; 声源控制措施; 治理后源强dB（A）. 1; 回风立井井口房; 通风机1台; 95; 选用低噪声设备，通风机进、出气口安装消声器，通风机设置隔声罩。通风机机座进行隔震处理。; 75. 2; 热泵机房; 乏风热泵3台; 85; 选用低噪声设备，设置减振机座、隔声门窗，泵机均在出入口设置软接头，并设置减振基础。; 65. 3; 生产及消防水泵房; 水泵2台; 85; 选用低噪声设备，设置减振机座、隔声门窗，泵机均在出入口设置软接头，并设置减振基础。; 70. 设备运行时产生的噪声声压级在85～95dB（A）之间，噪声采取低噪声设备，安装消声器，设置隔声罩，基础减振、隔声门窗等措施。按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，计算项目对厂界的贡献值。 本项目噪声贡献值计算公式为： 式中：-噪声贡献值，dB； T-预测计算的时间段，s； ti-i声源在T时间段内的运行时间，s； LAi-i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB； 设备厂界贡献值预测结果如下： 表4-6 声环境影响贡献值计算结果 单位：dB（A） 序号; 场界; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 北场界; 60.01; 65; 55; 达标; 超标. 2; 东场界; 51.64; 65; 55; 达标; 达标. 3; 南场界; 50.65; 65; 55; 达标; 达标. 4; 西场界; 46.04; 65; 55; 达标; 达标. 由噪声预测结果可知，项目北侧厂界噪声贡献值为60.01dB（A），不能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，其余厂界噪声贡献值为46.04～51.64dB（A），可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。根据软件预测，厂界30m范围外噪声低于55dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，本项目厂界周围50m范围内无居民居住，且本项目建设位于李家壕煤矿井田范围内，不会有居民搬迁至风井场地周围，因此项目噪声对周围环境影响在可接受范围内。 4、固废环境影响分析 本项目不新增劳动定员，无生活垃圾产生。 项目运营期间，设备检修时会产生废机油和废油桶，废机油产生量约0.1t/a，废油桶产生量约3个/a、约0.01t/a，暂存于李家壕煤矿现有危废暂存库（360m2），委托有资质单位集中处置。矿井工业场地设有一座危废暂存库，为独立的密闭厂房，已于2020年李家壕煤矿危废库工程完成竣工环保验收。危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设，废机油和废油桶由专人管理，有危险废物排放量及处置管理台账。综上，危险废物能得到合理处置，不会对周围环境造成影响。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于鄂尔多斯市东胜区罕台镇查干布拉格村李家壕煤矿，项目为李家壕煤矿附属工程，主要建设内容为新建了1座风井场地，主要包括1座进风立井、1座回风立井及配套的公辅工程和环保工程等。 根据土地勘测定界报告，本项目占地类型为其他林地、其他草地、天然牧草地、农村道路，不涉及永久基本农田，不涉及基本草原，不在生态保护红线范围内；不涉及自然保护区、风景名胜区、国家公园、水源保护区等敏感区；不涉及文物；本项目涉及压覆李家壕煤矿的重要矿产资源，属于项目建设单位，可进行建设，项目施工场地位于风井场地占地范围内，各施工活动应严格控制在施工区域内进行，不会对该矿区产生影响。 本项目风井场地周边500m范围内有韩家沟村3户居民。经工程分析可知，本项目运营期产生废气、噪声均可达标排放，废水不外排，同时固废也得到妥善处置，项目的建设对周围环境及敏感目标影响较小。 综上所述，从环保角度分析，本项目选址选线合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 （1）植被保护措施 ①施工时应采取尽量少占地、少破坏植被的原则，各施工活动应严格控制在施工区域内进行，以免造成周围植被、土壤的大面积破坏和干扰动物的栖息环境。对于植被生长较好的地段，尽量不要在这些地段设置临时工棚，料场等。 ②对于临时占地等破坏区，项目建设结束后应进行植被恢复。凡受到施工车辆、机械破坏的地方均要进行土地平整、耕翻疏松（要求深翻表土30cm)，并在适当季节进行植树、种草工作，保持地表原有的稳定状态。 ③应加强对施工人员生态环境保护意识的教育，严禁在规定的施工范围外随意砍伐树木。对于施工过程中破坏的乔木和灌丛，要制定补偿措施，损失多少必须补偿多少，进行原地补充或异地补充。 （2）野生动物保护措施 ①施工期应加强对施工人员生态环境保护意识的教育，严禁对周围草地乱碾压，破坏生态及动物的生境、栖息地；严禁对野生动物的滥捕滥杀。 ②工程施工前应划定施工范围，施工必须限制在划定范围内，并且在工程施工区设置警示牌，禁止施工人员和车辆进入施工范围以外区域，避免施工人员的非施工活动惊扰影响动物的栖息 ③项目建设中，各种施工作业，尤其是噪声较高的施工活动等应避开野生动物的栖息地，避免对其产生干扰。 ④优化施工路线，工程物料运输路线以现有道路为主，避免车辆惊扰栖息的动物。 （3）水土流失防治措施 ①工程措施 表土剥离：工业场地施工前，根据实际表土情况对扰动土地进行表土剥离，剥离厚度0.2m。剥离面积0.56hm²，剥离厚度0.2m，剥离土方量为1110m³。剥离的表土就近集中堆放在工业场地内，待施工结束后用于工业场地绿化覆土。 浆砌石截排水沟：在工业场地北侧边坡顶部布设排水沟，排水沟长200m，宽0.4m，深0.4m，水沟沟壁和沟底厚300mm；排水沟出口处布设2座消力池，消力池容积均为1.6m3（长2.5m×宽0.8m×深0.8m）。 表土回覆：施工结束后，对工业场地规划的绿化区域进行表土回覆。 土地平整：施工结束后，对工业场地规划的绿化区域进行土地平整。土地整治的主要工作内容为场地平整、清理垃圾杂物、松土、覆土等，土地整治面积0.37hm²，整治厚度0.30m，共整治土方1110m³。 ②植物措施 边坡防护：四周边坡防护区及围墙外扰动区在施工完成后进行撒播紫花苜蓿和草木樨绿化，绿化面积0.23hm²，共撒播紫花苜蓿和草木樨各3.45kg。撒播草籽比例为1:1，播种量为30kg/hm²。 场地绿化：绿化区布设在工业场地西侧靠围墙边，施工完成后进行撒播紫花苜蓿和草木樨绿化，绿化面积0.14hm²，共撒播紫花苜蓿和草木樨各2.10kg。撒播草籽比例为1:1，播种量为30kg/hm²。 ③临时措施 裸露地表密目网苫盖：施工过程中，对工业场地裸露地面进行密目网苫盖，面积0.60hm²，共需密目网约6600m²。 表土、基础回填土密目网苫盖：本工程基础回填土方和剥离后表土集中堆放于工业场地内硬化空地及道路，共设置基础回填土方堆放场地1处，表土临时堆放场地1处。基础回填土方占地为0.09hm²，尺寸为30m×30m，共堆放土方2500m³，堆高不超过3m，边坡比1:1，边坡人工拍实，并采取防护网苫盖，四周用土或石块压实，基础回填土方堆土场需密目网2200m²。表土临时堆土场占地为0.04hm²，尺寸为20m×20m，共堆放表土1110m³，堆高不超过3m，边坡比1:1，边坡人工拍实，并采取防护网苫盖，四周用土或石块压实，表土临时堆场需密目网为1565m²。 （4）生态环境管理措施 生态环境管理是对建设项目的生态影响实施有效管理，是其日常工作的一个重要组成部分。对本项目而言，要使得各项措施得以顺利落实，还必须加强管理，具体措施如下： ①要求李家壕煤矿加强对新建风井场地的生态治理，严格保证各项绿化和生态恢复措施的实施，为确保植树种草的成活率，翌年应实地检查，对死苗及时补种，病害苗及时打药后移除。 ②严格实施李家壕煤矿各项水土保持措施，确保新建风井场地排水沟、防护设施等严格按照设计要求，保质保量完成。 ③制定生态管理方案，定期检查，发现问题要及时处理，必要时呈报上级主管部门及时处理。 此外，建设单位必须加强对施工单位的监督管理，按照环境管理规章制度，对施工单位进行经常性检查、监督，查看施工单位落实环境保护措施的情况。 2、大气环境保护措施 （1）施工扬尘治理措施 ①施工工地周围应当按照有关规定设置连续、密闭的围挡，围挡高度不低于2.5m。 ②施工现场裸露场地采用抑尘网覆盖，并随时洒水抑尘； ③运输建筑材料的车辆严禁超载，运输颗粒物料沙土等车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。车辆应按照批准的路线和时间进行物料等的运输；施工现场设置洒水车，对施工现场和进场道路进行定期洒水，保持地面湿度，在无雨日的上下午各洒水两次，减少二次扬尘产生。 ④土方作业，采取洒水抑尘措施，缩短起尘操作时间；气象预报风速达到四级以上或者出现重污染天气状况时，应停止土石方作业工程施工；在施工中要加强管理、切实落实好以上措施。 ⑤施工现场各类建材应进料有序，原则上不超过一周的施工用料。建材堆放应设置标牌，实现分类堆放。建材堆放应当整齐有序，无场外堆放物料现象，禁止露天敞开堆放易扬尘性建筑施工材料。施工场地内堆放的粉状物料堆场采取封闭措施，其他工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当采取覆盖防尘网或者防尘布等措施。 ⑥施工期开挖土方集中堆存，临时堆土进行拦挡、苫盖防护，减少堆存量、减短堆存时间，施工期对表土进行剥离，堆放于堆场，最终用于植被恢复用土。施工结束后及时进行土地平整及植被恢复。 ⑦施工单位文明施工，做好洒水抑尘工作，对撒落在路面的渣土及时清除，清理阶段做到先洒水后清扫，确保不会对周围居民造成影响。 ⑧井巷施工产生的少量煤尘，采用湿法作业，湿式钻孔、湿式钻眼等防尘措施。 （2）施工机械与运输车辆尾气 对于施工机械与车辆产生的尾气采取以下措施，施工期间各机械设备必须使用满足标准的油品，不得使用低于国家阶段性排放标准的汽油和柴油；在施工过程中采取控制速度，缩短怠速、减速和加速的时间；加强车辆及施工机械的维护保养，保证不排放黑烟；做好车辆疏导，减轻塞车或车速降低带来的尾气污染；在加强施工机械和运输车辆管理和合理安排调度作业的前提下，燃油废气对环境空气质量基本无影响。 总之，项目施工期扬尘对周围空气环境有一定的影响，但是由于施工期是暂时的，影响也是短暂的，随着项目施工的结束，施工期大气环境影响也将随之消失。 3、水环境保护措施 本项目施工期施工人员产生的生活污水在施工场地设置临时化粪池，定期由吸粪车输送至工业场地既有生活污水处理站统一处理后回用，不外排，对环境影响较小。 施工期废水主要污染物为SS，施工场地内设置临时沉淀池，施工生产废水经沉淀池处理后循环利用，对地表水环境影响小。 井筒掘进涌水：井筒掘进在特殊情况下会产生少量涌水，由抽水车定期集中抽排，运送至工业场地既有矿井水处理站处理后回用。 经过采取上述措施后，施工期废水对当地地表水体产生影响较小。 4、声环境保护措施 本次环评建议施工单位采取噪声防治措施，对施工噪声进行控制，最大限度地减少噪声对环境的影响。应采取以下措施： （1）加强施工管理，合理安排施工时间，禁止夜间（22：00～06：00）、中午（12：00-14：00）施工。 （2）尽可能采用低噪声的施工机械，并且经常维护保养，使施工机械设备良好运转，同时定期检验设备的噪声声级，以便有效地缩小施工期的噪声影响范围。 （3）合理布局施工设备，高噪声设备远离敏感点，且对固定的高噪声设备进行隔声处理，在高噪声设备周围设置掩蔽物，施工现场设置彩钢板围挡，以增加噪声的衰减量，减少对周边环境的影响。 （4）运输车辆应限速、禁鸣，减少交通噪声对周边环境的影响。 随着施工期的结束，施工噪声的影响将消失，所以施工噪声对环境的不利影响是暂时的，短期的行为，对周围环境影响不大。 5、固体废物 本项目施工期产生的固体废物为施工过程中产生的弃土方、井巷施工产生的废弃物、施工人员生活垃圾、建筑垃圾。 （1）弃土方：基础开挖和风井开挖产生的余方全部用于场地平整，无弃方产生。 （2）井巷施工产生的废弃物：井巷施工过程产生煤、半煤岩和煤矸石。煤和半煤岩送至李家壕煤矿配套的洗煤厂进行综合利用，煤矸石送至鄂尔多斯市金通矿业有限公司利用煤矸石复垦露天采坑。 （3）施工人员生活垃圾：设置垃圾桶收集，施工人员生活垃圾集中收集后运往当地生活垃圾收集点，交当地环卫部门处置。 （4）建筑垃圾：按要求分类处置，废金属、钢材与纸质废包装等可回收利用的垃圾可卖废品，其他难以回收利用的垃圾分类收集后送至政府指定地点堆放。 采取以上措施之后，施工期固体废弃物对周围环境产生的影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、大气环境保护措施 运营期废气主要为通风机排气中的微量煤尘与瓦斯。 本项目运营期采取在煤矿井下建立防尘洒水系统，对煤流的各转载点设有喷雾洒水装置，输送机巷和主要通风巷等处均设置净化水幕，作业时开启；粉尘积聚处定期清理、并撒布岩粉等措施。采取上述措施后可有效抑制井下粉尘产生，粉尘产生量较小。预计无组织粉尘排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中的相关限值。 2、水环境保护措施 （1）本项目劳动定员为李家壕煤矿现有员工调配，本项目不新增劳动定员，不新增生活污水量。 （2）乏风取热设施定期冲洗废水：乏风取热设施定期冲洗废水，经收集后进入废水收集池，最终被送至李家壕煤矿矿井水处理站进行处理。矿井水经过处理后，可以作为井下消防、绿化等用水。 3、声环境保护措施 本项目运营期噪声源主要来自风井场地设备通风机、乏风热泵等设备噪声，拟采取的措施如下： 选用低噪声设备，通风机进、出气口安装消声器，设置隔声罩。通风机机座进行隔震处理。对于泵机选用低噪声设备，设置减振机座、隔声门窗，泵机均在出入口设置软接头，并设置减振基础。 4、固体废物处置措施 运营期废机油产生量约0.1t/a，废油桶产生量约3个/a、约0.01t/a，暂存于李家壕煤矿现有危废暂存库（360m2），定期委托有资质单位集中处置。 5、土壤、地下水保护措施 ①源头控制措施 源头控制措施主要包括在工艺、管道、设备、废水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 ②分区防控措施 本工程应根据污水产生排放特点划分污染防治区，主要针对新建风井场地提出不同区域的地面防渗方案。本工程需进行防渗处理的重点部位包括有废水收集池，使工程生产不会对地下水造成影响。防渗分区见下表。 表5-1 防渗分区表 区域（设施）; 防渗分区; 防渗技术要求. 废水收集池; 一般防渗区; 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s. 其余场地; 简单防渗区; 一般地面硬化. |
| 其他 | 1、环境管理 （1）环境管理机构的设置 本项目的环境管理纳入李家壕煤矿日常环境管理中。李家壕煤矿有健全的环境管理组织机构，建立了完善的环境管理制度，设有环保部门，负责全矿的环境保护管理和组织工作。 （2）环境管理机构的工作和职责 ①认真落实“三同时”制度。建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；主体工程完工后，自行组织环境保护设施竣工验收工作。 ②加强企业内部环境管理和监测，对环保设施定期进行检查、维护，做到勤检查、勤记录、勤维护，发现问题及时解决，使环保设施正常稳定运行，保证污染物达标排放，制定环保设施维护规程和台账管理。 ③贯彻执行各项环境保护政策、法规及标准，负责厂区绿化和日常环境保护管理工作。 2、环境监测 项目运行期环境监测工作可并入李家壕煤矿监测计划中，建设单位必要时也可委托第三方环境监测机构进行监测。本项目监测计划具体见下表。 表5-2 环境监测计划 监测内容; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 噪声; 等效连续A声级; 厂界四周; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 废气; TSP; 厂界上风向1个点、下风向3个点; 1次/年; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中颗粒物无组织排放限值. |
| 环保投资 | 本项目总投资为6000万元，其中环保投资79.1万元，环保投资占总投资的1.32%，具体见下表。 表5-3 环保措施及投资估算一览表 类型; 时期; 污染工序; 环保设施; 投资 （万元）. 废气; 施工期; 扬尘; 施工区设置围挡；施工现场裸露场地采用抑尘网覆盖，并随时洒水抑尘；运输车辆加盖篷布，施工区定期洒水；施工工地内堆放的粉状物料堆场采取封闭措施，易产生扬尘的物料应当采取覆盖防尘网或者防尘布等措施；临时堆土进行拦挡、苫盖防护；井巷施工采用湿法作业; 10. 施工机械与运输车辆尾气; 使用满足标准的施工机械和油品，做好设备的维护; 1. 运营期; 通风机排气中的微量煤尘; 设置风流净化水幕，设置喷雾洒水装置，粉尘积聚处定期清理、并撒布岩粉; 5. 废水; 施工期; 施工废水; 施工废水经临时沉淀池沉淀后循环利用; 1. 生活污水; 设置临时化粪池收集; 1. 井筒掘进涌水; 由抽水车定期集中抽排，运送至工业场地既有矿井水处理站处理后回用; 1. 运营期; 乏风取热设施定期冲洗废水; 乏风取热设施定期冲洗废水，经收集后进入废水收集池，最终送至李家壕煤矿矿井水处理站进行处理; 3. 噪声; 施工期; 噪声; 合理安排施工时间，禁止夜间、中午施工；选用低噪声机械设备，并及时维修保养；合理布局施工设备，高噪声设备远离敏感点；运输车辆限速、禁鸣等措施降噪; 5. 运营期; 设备噪声; 隔声、吸声、基础减振、消声等设施; 5. 固废; 施工期; 弃土方; 基础开挖和风井开挖产生的余方全部用于场地平整，无弃方产生; 5. 井巷施工产生的废弃物; 煤和半煤岩送至李家壕煤矿配套的洗煤厂进行综合利用，煤矸石送至鄂尔多斯市金通矿业有限公司利用煤矸石复垦露天采坑; 5. 生活垃圾; 设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后交当地环卫部门处置; 0.1. 建筑垃圾; 按要求分类处置，废金属、钢材与纸质废包装等可回收利用的垃圾可卖废品，其他难以回收利用的垃圾分类收集后送至政府指定地点堆放; 2. 运营期; 废机油和废油桶; 暂存于李家壕煤矿现有危废暂存库（360m2），委托有资质单位集中处置; /. 生态; 风井场地四周边坡防护区及围墙外扰动区在施工完成后进行撒播紫花苜蓿和草木樨绿化，绿化面积0.23hm2，共撒播紫花苜蓿和草木樨各3.45kg；风井场地西侧空地进行撒播紫花苜蓿和草木樨绿化，绿化面积0.14hm2，共撒播紫花苜蓿和草木樨各2.10kg。; 30. 防渗; 废水收集池进行一般防渗，其余场地简单防渗; 5. 合计（万元）; 79.1. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| # 内容 # 要素 | # 施工期 |  | # 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 环境保护措施 | # 验收要求 | # 环境保护措施 | # 验收要求 |
| 陆生生态 | 工程施工加强管理，必须划定施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内；场地平整过程中，表层熟土应剥离保存供后续绿化、复垦使用；临时堆土采用彩钢板进行拦挡，覆盖防尘网，洒水降尘；施工结束后，对施工扰动区域进行土地整治，厂区植树种草绿化；做好水土保持措施 | 严格控制施工区域，不另外新增临时占地 | 风井场地四周边坡防护区及围墙外扰动区在施工完成后进行撒播紫花苜蓿和草木樨绿化，绿化面积0.23hm2，共撒播紫花苜蓿和草木樨各3.45kg；风井场地西侧空地进行撒播紫花苜蓿和草木樨绿化，绿化面积0.14hm2，共撒播紫花苜蓿和草木樨各2.10kg | 场地外围护坡面积0.23hm2，共撒播紫花苜蓿和草木樨各3.45kg；场地绿化面积0.14hm2，共撒播紫花苜蓿和草木樨各2.10kg |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水经临时沉淀池沉淀后循环利用；本项目施工期施工人员产生的生活污水在施工场地设置临时化粪池，定期由吸粪车输送至工业场地既有生活污水处理站统一处理后回用，不外排；井筒掘进过程中产生的涌水由抽水车定期集中抽排，运送至工业场地既有矿井水处理站处理后回用 | 废水不外排 | 本项目不新增生活污水；乏风取热设施定期冲洗废水，经收集后进入废水收集池，最终送至李家壕煤矿矿井水处理站进行处理。 | 处理后回用，不外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 废水收集池进行一般防渗，其余场地简单防渗 | 按要求执行 |
| 声环境 | 合理安排施工时间，禁止夜间、中午施工；选用低噪声机械设备，并及时维修保养；合理布局施工设备，高噪声设备远离敏感点；运输车辆限速、禁鸣等措施降噪 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值 | 选用低噪声设备，通风机进、出气口安装消声器，设置隔声罩；通风机机座进行隔震处理；泵机均在出入口设置软接头，并设置减振基础。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工区设置围挡；施工现场裸露场地采用抑尘网覆盖，并随时洒水抑尘；运输车辆加盖篷布，施工区定期洒水；施工工地内堆放的粉状物料堆场采取封闭措施，易产生扬尘的物料应当采取覆盖防尘网或者防尘布等措施；临时堆土进行拦挡、苫盖防护。 | 施工粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中颗粒物无组织排放限值 | 本项目运营期采取设置风流净化水幕，设置喷雾洒水装置，粉尘积聚处定期清理、并撒布岩粉等措施后可有效抑制井下粉尘产生，废气产生量较小。 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中颗粒物无组织排放限值 |
|  | 井巷施工采用湿法作业 | 施工煤尘执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426 -2006）表5中颗粒物无组织排放限值 |  |  |
| 固体废物 | 基础开挖和风井开挖产生的余方全部用于场地平整，无弃方产生；施工人员生活垃圾集中收集后运往当地生活垃圾收集点，交当地环卫部门处置；煤和半煤岩送至李家壕煤矿配套的洗煤厂进行综合利用，煤矸石送至鄂尔多斯市金通矿业有限公司利用煤矸石复垦露天采坑；建筑垃圾：按要求分类处置，废金属、钢材与纸质废包装等可回收利用的垃圾可卖废品，其他难以回收利用的垃圾分类收集后送至政府指定地点堆放。 | 按相关要求合理处置 | 废机油和废油桶暂存于李家壕煤矿现有危废暂存库（360m2），委托有资质单位集中处置。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | 风井场地厂界噪声：厂界四周各设1个监测点位。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中3类标准 |
|  | / | / | 风井场地厂界废气：厂界上风向1个点、下风向3个点 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）颗粒物无组织排放限值 |
| 其他 | / | / | 按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格方可投入运行。企业应当严格执行本次评价提出的监测要求，应定期进行环境监测工作。 | / |

# 七、结论

本项目建设符合国家及地方产业政策，项目施工期采取了完善的生态防护措施和污染治理措施，可将施工期环境污染程度降至最低；项目运营期通过认真落实评价所提各项环保治理措施，工程排放的各类污染物对周围环境影响可以接受；因此，从环境保护角度考虑，本项目建设可行。

本项目位置

附图1     项目地理位置图

附图2     项目总平面布置图

| 厂区东侧进场道路 | 厂区南侧环境概况 |
| --- | --- |
| 厂区西侧环境概况 | 厂区北侧环境概况 |

附图3    厂区周边现状照片

本项目位置

附图4      鄂尔多斯市生态环境分区管控单元图

附图5      土地利用类型图

附图6      植被类型图

附图7      植被覆盖度图

韩家沟村

240m

G1

图例

项目厂区

大气监测点

附图8      环境质量现状监测点位及敏感点分布图

附图9     生态保护措施平面布置图

# 附件1 委托书

委托书

内蒙古钜捷环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，特委托贵公司承担我单位 李家壕煤矿二号回风立井项目 的环境影响评价工作，请贵单位按照建设项目环境影响评价有关技术规范的要求尽快开展工作。

特此委托。

委托单位（盖章）：国能包头能源有限责任公司李家壕煤矿

2025年2月25日

附件2 万利矿区规划批复

附件3 万利矿区规划环评审查意见

# 附件4 备案证

# 附件5 鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局关于项目是否占压生态保护红线的复函

附件6 鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局关于项目占用永久基本农田核实情况的复函

附件7 鄂尔多斯市自然资源局东胜区分局关于项目压覆重要矿产资源核实情况的函

附件8 鄂尔多斯市林业和草原局东胜区分局关于项目核查情况的复函

附件9 鄂尔多斯市东胜区水利局关于项目与水利工程设施、水源地及河道管理范围重叠情况的函

附件10 鄂尔多斯市东胜区文物局关于项目文物调查意见的函

附件11 土地勘测定界报告

附件12  李家壕煤矿环评批复

附件13 采矿许可证

附件14  李家壕煤矿验收批复

附件15  李家壕煤矿二水平开拓延深项目验收批复

附件16 关于协调李家壕煤矿采区范围与东胜城市建设用地界限有关事宜的会议纪要

附件17 鄂尔多斯市国土空间规划批复

附件18 监测报告

附件19 李家壕煤矿危废库环评批复

附件20 李家壕煤矿危废库验收意见

附件21 李家壕煤矿排污许可证

附件22  煤矸石处置协议

附件23 鄂尔多斯市金通矿业有限公司利用煤矸石复垦露天采坑项目环境影响报告书的批复