# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾填埋场渗滤液处理项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2501-150602-04-01-911508 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘凯 | 联系方式 | 15247773798 |
| 建设地点 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾填埋场 |  |  |
| 地理坐标 | （110度 01分50.687秒， 39 度 49 分31.389秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4620污水处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业 95污水处理及其再生利用 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 鄂尔多斯市东胜区发展和改革 委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2501-150602-04-01-911508 |
| 总投资（万元） | 950 | 环保投资（万元） | 357.75 |
| 环保投资占比（%） | 37.66 | 施工工期 | - 2个月 |
| 是否开工建设 | □否 ☑是 | 用地面积（m2） | 4793.93（不新增占地） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划：《鄂尔多斯市国土空间总体规划（2021-2035年）》； 批复：内蒙古自治区人民政府关于《鄂尔多斯市国土空间总体规划（2021-2035年）》的批复 批复文号：内政字〔2024〕57号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 | 根据《鄂尔多斯市国土空间总体规划（2021-2035年）》， 规划范围分为全域和中心城区两个层次。全域包括鄂尔多斯市行政辖区的2区7旗，即东胜区和康巴什区，以及达拉特旗、准格尔旗、伊金霍洛旗、鄂托克旗、杭锦旗、乌审旗和鄂托克前旗，中心城区包括康巴什全区，东胜区全部街道办事处、罕台镇、铜川镇添尔漫梁村、枳机塔村、常青村、铜川村，伊金霍洛旗阿勒腾席热镇及伊金霍洛镇甘珠日庙村、乌兰木伦镇曼斋庙村、哈沙图村。 根据《鄂尔多斯市国土空间总体规划（2021-2035年）》提出的构建“一核、一带、三轴、六区”市域国土空间格局，“一核”即中心城区，包括东胜城区、康巴什城区、伊金霍洛旗阿勒腾席热镇等；“三轴”即南北、东西、西南三条串联行政中心和重点产业城镇的发展轴；“多点”包括旗政府驻地重点镇、园区重点镇和特色小城镇等支撑型城镇。 本项目位于东胜区民族东街北侧、那日松北路东侧，属于中心城区。 根据《鄂尔多斯市国土空间总体规划（2021-2035年）》中的“中心城区规划引导”，东胜城区：提升城市品质，打造消费城市。包括以城市更新，存量发展为主。旧城改造中重点增加开放空间，完善公共服务设施配套，提高城市品质。控制增量，兼顾已批未用土地的合理使用，推动用地结构调整，适当减少商业用地，增加产业用地，打造职住平衡的城市功能区。以东胜北站建设为抓手，积极融入区域一体化发展。 本项目巴赖沟生活垃圾填埋场建设较早，后因东胜区城市发展较快，巴赖沟生活垃圾填埋场由初始边缘位置逐步变为建成区范围内。本项目建设地点位于巴赖沟生活垃圾填埋场内，不新增占地，根据巴赖沟生活垃圾填埋场土地使用证书，本项目用地性质为市政公用设施用地，项目建设符合已批未用土地的合理使用，即符合规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 2025年4月27日，项目取得鄂尔多斯市东胜区发展和改革委员会《项目备案告知书》，项目代码：2501-150602-04-01-911508。 对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目属于鼓励类、四十二项“环境保护与资源节约综合利用”中10、工业“三废”循环利用：“废水高效循环利用技术应用，工业难降解有机废水循环利用”。因此，本项目建设符合国家产业政策。 2、项目选址合理性分析 项目位于鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾填埋场，不新增占地，项目总占地面积4793.93m2。根据巴赖沟生活垃圾填埋场土地使用证书，本项目用地性质为市政公用设施用地。 根据鄂尔多斯市东胜区文物局《关于巴赖沟生活垃圾填埋场渗滤液处理项目》文物调查意见的函（附件7），本项目用地范围内不涉及文物古迹的本体及“两线范围”（保护范围和建设控制地带）。 本项目选址周边无自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区等重点保护目标。 项目位于鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾填埋场，项目北侧距传祥环保小区73m、距莱茵青青家园380m，项目南侧距尊园商住小区258m，距玺城商住小区247m，项目西南侧距东胜区东青小学261m。距离本项目最近保护目标为北侧73m处的传祥环保小区。巴赖沟生活垃圾填埋场建设较早，后因东胜区城市发展较快，巴赖沟生活垃圾填埋场由初始边缘位置逐步变为建成区范围内。巴赖沟生活垃圾填埋场于2011年填埋至终端锚固平台高度后即停止使用，并已于2020年封场，但由于其渗滤液仍不断产出，原渗滤液处理站处理设备出现老化情况，本次需在填埋场占地范围内配套建设渗滤液处理站，虽然临近居民区，但考虑渗滤液处理需求，本项目选址具有唯一性。项目运营后，各污染物采取相应措施后，排放量较小且可实现达标排放，对环境的影响较小。 3、“三线一单”符合性分析 “三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。本项目与“三线一单”符合性分析如下： （1）生态保护红线 根据《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号）、《鄂尔多斯市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（ 鄂府发〔2021〕218号）、《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》，内蒙古自治区生态保护红线可能涉及的区域主要包括水源涵养区、水土保持区、防风固沙区、生物多样性维护区等陆地重要生态功能区、水土流失敏感区、土地沙化敏感区、石漠化敏感区、高寒生态脆弱区、干旱、半干旱生态脆弱区等陆地生态环境敏感区和脆弱区、国家级自然保护区、世界文化自然遗产、国家级风景名胜区、国家森林公园和国家地质公园等禁止开发区。 本项目位于鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾填埋场，属于重点管控单元，管控要求为：不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。本项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化自然遗产、国家森林公园和地质公园、集中式饮用水水源地等禁止开发区域，因此项目选址不涉及生态保护红线，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 按照水、大气、土壤环境质量“只能更好、不能变坏”的原则，科学评估环境质量改善潜力，衔接环境质量改善要求，确定分区域分阶段环境质量目标及相应的环境管控和污染物排放总量限值要求。 根据内蒙古自治区生态环境厅发布的《2023年内蒙古自治区生态环境状况公报》（2024年6月5日）可知，2023年，全区12盟市中，除乌海市，其他11个盟市环境空气质量均达标。项目所在区域位于鄂尔多斯市，所在区域为城市环境空气质量达标区，本项目环境空气质量现状补充监测氨、硫化氢均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求。 本项目运营后会产生废气、废水、固体废物、噪声等污染物，但在采取相应的污染防治措施后，均达标排放，固废合理处置，不会改变区域环境功能区质量要求，能维持环境功能区质量现状，因此本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目运营过程中将消耗一定的电能，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少。因此，本项目资源消耗符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 根据鄂尔多斯市生态环境局关于印发《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果(2023年版)》的通知：按照生态环境部《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函〔2023〕81号）、自治区生态环境厅《关于开展2023年生态环境分区管控成果动态更新工作的通知》（内环办〔2023〕89号）有关要求，结合全市“十四五”时期各相关规划、国土空间规划及最新政策要求，完成我市生态环境分区管控成果动态更新工作。 调整结果： ①依据生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等调整情况，结合全市经济社会发展和生态环境保护实际，调整优先保护、重点管控、一般管控三类环境管控单元，分区分类实施精细化管控。调整后，优先保护单元突出系统性保护，保持空间格局基本稳定，部分单元结合生态保护红线予以调整；重点管控单元突出精细化管理，空间格局与环境治理格局相匹配，部分单元根据产业园区、矿区和城镇开发边界进行调整；一般管控单元保持基本稳定，为经济社会发展和生态环境保护预留空间。 全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分为171个环境管控单元。其中，优先保护单元76个，面积占比64.35%；重点管控单元86个，面积占比28.10%；一般管控单元9个，面积占比7.56%。 ②生态环境准入清单保持一定的延续性，维持“市级总体管控要求-单元管控要求”二个层级框架（即1个鄂尔多斯市总体准入清单、171个环境管控单元准入清单），坚持目标和问题导向，以区域生态环境质量改善目标为核心，实施差异化管理。优先保护单元以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。重点管控单元应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。 项目位于鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾填埋场，属于《鄂尔多斯市生态环境准入清单》中东胜区城镇边界环境管控单元，环境管控单元编码为ZH15060220010。单元管控要求见表1-1。 表1-1 东胜区城镇边界环境管控单元管控要求 环境管控单元编码; ZH15060220010. 环境管控单元名称; 东胜区城镇边界. 环境管控单元类别; 重点管控单元. 管控要求; 项目情况; 符合性分析. 空间布局约束; - 1.城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。 - 2.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新（改、扩）建涉重金属及恶臭气体排放企业。 - 3.有计划关闭超采区已批自备水井，禁止超采区工农业生产及服务业新增取用地下水。; 1、本项目为渗滤液处理项目，无新建燃煤锅炉。 2、本项目位于东胜区巴赖沟生活垃圾填埋场，本项目不新增占地；本项目渗滤液处理过程排放恶臭气体，且项目周边500m范围内有居民等环境敏感目标，根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）5.3.3要求，“填埋场应根据当地自然条件和渗滤液产生情况合理建设渗滤液处理设施，确保在填埋场的运行、封场及后期维护与管理期内对渗滤液的处理达标。”，巴赖沟生活垃圾填埋场已进行封场，现渗滤液处理站设备出现老化情况，需新建1座渗滤液处理站以满足渗滤液处理需求，本项目建成后通过采取收集臭气源并经除臭系统处理排放等措施可削减现有渗滤液积聚产生的恶臭气体排放量，本项目改扩建后不新增恶臭气体排放量。 3、本项目供水来自市政供水管网，不采用地下水及使用自备水井。; 符合. 污染物排放管控; - 1.提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修复改、中水回用等工程。城镇生活污水实现“应收尽收、应处尽处”。; 本项目废水不外排；项目不设生活区，生活设施依托公用卫生间进入市政生活污水管网，符合城镇生活污水实现“应收尽收、应处尽处”要求。; 符合. 资源开发效率; - 1.强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用非常规水源。 - 2. 严控地下水超采，执行地下水“ 五控”制度。; 1.本项目采用市政用水，渗滤液处理站出水满足标准后用于厂区绿化、道路浇洒。 2.本项目不采用地下水。; 符合. 由上表可知，本项目的建设满足“东胜区城镇边界环境管控单元”的管控要求，即满足《鄂尔多斯市生态环境准入清单》（鄂环函〔2021〕95号）的管控要求。 综上所述，项目符合国家和地方相关产业政策、规划，符合“三线一单”的要求。 4、与《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）符合性分析 鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾无害化处理场于2006年投入运行使用，填埋库区占地面积为94470.0m2，平均处理规模为300吨/日。由于城市发展及规划，填埋场填埋至终端锚固平台高度后不再对其进行堆高填埋，因此该填埋场已于2011年底停止使用。本项目垃圾渗滤液处理站属于巴赖沟生活垃圾无害化处理场配套工程，主要建设内容为渗滤液处理站及其配套工程建设，不包括填埋库区建设及填埋气体导排及处理系统建设，故本项目与《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）对比分析主要为填埋场渗滤液收集和导排及处理系统设计分析，具体情况见下表。 表1-2与《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）符合性分析表 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）要求; 本项目情况; 符合性. 设计及施工与验收要求; 填埋场应根据当地自然条件和填埋废物特性合理设置以下设施：计量设施、垃圾坝、防渗系统、渗滤液收集和导排系统、渗滤液处理系统、防洪系统、雨污分流系统、地下水导排系统、填埋气体导排及处理系统、覆盖和封场系统、环境监测设施、应急设施及其他公用工程和配套设备设施。; 鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾无害化处理场已配套建设垃圾坝、防渗系统、渗滤液收集和导排系统、渗滤液处理系统、雨污分流系统、地下水导排系统、填埋气体导排及处理系统、环境监测设施等公用及配套设备设施。现有渗滤液处理站设备出现老化现象，故建设本项目渗滤液处理站。; 符合. 填埋场应实行雨污分流并设置雨水集排水系统，以收集、排出汇水区内可能流向填埋区的雨水以及未填埋区域内未与生活垃圾接触的雨水。雨水集排水系统收集的雨水不应与渗滤液混合。; 鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾无害化处理场配套建设雨水集排系统，厂区雨水利用专用管道回流至雨水池，多余的排出厂外，不与渗滤液混合。; 符合. 填埋场应设置渗滤液收集和导排系统，其设计应确保在填埋场的运行、封场及后期维护和管理期内防渗衬层上的渗滤液深度不大于 30 cm。; 鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾无害化处理场配套建设渗滤液收集和导排系统，渗滤液收集系统包括位于被填埋的垃圾与主 (一级) 防渗层之间的渗滤液集排系统和位于两层防渗层之间的次 (二 级) 渗滤液集排系统。 渗滤液收集后通过渗滤液集排系统进入集液井，用泵抽到污水调节池。系统的管道采用 HDPE材质。; 符合. 填埋场应设置渗滤液调节池，其防渗要求不应低于填埋库区的防渗要求。调节池容量应根据GB 50869 的要求进行计算。; 本项目利用现有调节池，容积1200m3，调节池采用复合防渗层，主要由粘土层上覆2.0mm厚高密度聚乙烯(HDPE)防渗膜+混凝土防渗层，渗透系数小于 1×10-7cm/s，满足重点防渗区防渗等级应达到不低于6.0m厚粘土，渗透系数不大于1×10-7cm/s的防渗性能的要求。; 符合. 填埋场应根据当地自然条件和渗滤液产生情况合理建设渗滤液处理设施，确保在填埋场的运行、封场及后期维护与管理期内对渗滤液的处理达标。; 鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾无害化处理场已封场，现渗滤液处理站设备出现老化情况，需新建1座渗滤液处理站以满足渗滤液处理需求，故建设本项目。; 符合. 建设渗滤液处理设施的填埋场，其渗滤液调节池应采取封闭和负压抽吸措施，将抽吸的气体经化学吸收式除臭、生物除臭、吸附除臭等集中处理达标。封闭设计应兼顾雨水导排、气体导排及池底污泥清理。; 本项目利用现有渗滤液调节池，已采取封闭措施，本项目在原有工程基础上采用负压抽吸措施，臭气经除臭系统化学法除臭工艺处理后由15m高排气筒排放。; 符合. 封场及后期维护与管理要求; 封场后进入后期维护与管理阶段的填埋场，应继续运行维护渗滤液收集和导排系统；继续处理填 埋场产生的渗滤液和填埋气体，定期进行监测，直到填埋场产生的渗滤液中水污染物浓度连续两年低于表 2、表 3 中的限值。; 本项目渗滤液收集和倒排系统依托现有工程，对渗滤液出水定期进行监测，渗滤液出水满足表2标准限值、同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准，用于填埋场绿化及道路浇洒用水、填埋库区绿化浇水。; 符合. 监测要求; 填埋场应对渗滤液处理设施排放口实施在线监测。对于没有在线监测技术规范的污染物应进行手工监测，监测频率不少于每月 1 次。; 根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）生活垃圾填埋场封场后废水总排放口无自动监测项目，故本项目不设置在线监测。; 符合. 建设渗滤液处理设施的填埋场，应对有组织恶臭污染物进行监测，监测因子应与 GB 14554 的 控制项目一致，频率为每季度至少 1 次。如监测结果出现异常，应在 1 周内进行重新监测。; 本项目设置渗滤液处理站废气排放口监测计划，如结果出现异常要求企业在1周内重新监测。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）。 5、与《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB/T 50869-2013〔2025年局部修订〕）符合性分析 本项目垃圾渗滤液处理站属于巴赖沟生活垃圾无害化处理场配套工程，主要建设内容为垃圾渗滤液处理站及其配套工程建设，集液池及填埋库区渗滤液收集系统依托现有。本项目与《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013〔2025年局部修订〕）对比分析主要为填埋场渗滤液收集和导排及处理系统设计分析，具体情况见下表。 表1-3与《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013〔2025年局部修订〕）符合性分析表 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）要求; 本项目情况; 符合性. 渗沥液处理; 渗沥液处理构筑物间输送渗沥液、污泥、上清液和沼气的管线布置应避免相互干扰，应使管线长度短、水头损失小、流通顺畅、不易堵塞和便于清通。各种管线宜用不同颜色加以区别。; 本项目渗滤液处理站构筑物之间管线布置流通顺畅，符合规范。; 符合. 渗沥液处理后排放标准应达到现行国家标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB 16889规定的指标或当地环保部门规定执行的排放标准。; 本项目渗滤液处理站出水满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2直接排放的水污染物排放限值标准、同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准，用于填埋场绿化及道路浇洒用水、填埋库区绿化浇水；浓水经蒸发系统蒸发，不外排。; 符合. 渗沥液处理工艺应根据渗沥液的水质特性、产生量和达到的排放标准等因素，通过多方案技术经济比较进行选择。; 本项目渗滤液处理工艺设计阶段已综合考虑渗滤液的水质特性、产生量和达到的排放标准等因素并经过多方案比选。; 符合. 渗沥液处理宜采用“预处理+生物处理+深度处理”的工艺组合，也可采用“预处理+物化处理”或“生物处理+深度处理”的工艺组合。; 本项目渗滤液处理采用“预处理+两级DTRO+浓液蒸发+母液干化”工艺。; 符合. 渗沥液预处理可采用水解酸化、混凝沉淀、砂滤等工艺。; 本项目预处理采用混凝沉淀工艺。; 符合. 渗沥液生物处理可采用厌氧生物处理法和好氧生物处理法，宜以膜生物反应器法（MBR)为主。; 本项目采用“预处理+两级DTRO+浓液蒸发+母液干化”工艺，无生化处理单元。; 符合. 渗沥液深度处理可采用膜处理、吸附法、高级化学氧化等工艺，其中膜处理宜以反渗透为主。; 本项目采用“预处理+两级DTRO+浓液蒸发+母液干化”工艺。DTRO工艺为反渗透膜处理工艺。; 符合. 物化处理可采用多级反渗透工艺。; 本项目采用“预处理+两级DTRO+浓液蒸发+母液干化”工艺。DTRO工艺为反渗透膜处理工艺。; 符合. 渗沥液预处理、生物处理、深度处理及物化处理工艺设计参数宜按本规范附录D的规定取值。; 本项目渗滤液处理工艺设计阶段已综合考虑渗滤液本规范设计参数。; 符合. 渗沥液处理中产生的污泥应进行无害化处置。; 本项目渗滤液处理过程产生的污泥经脱泥压缩后委托有资质的单位定期处置; 符合. 膜处理过程产生的浓缩液可采用蒸发或其他适宜的处理方式。浓缩液回灌填埋堆体应保证不影响渗沥液处理正常运行。; 本项目产生的浓缩液采用蒸发工艺处理，产生的盐泥鉴别前按照危废管理处置，暂存于杂盐暂存间，鉴定期间委托有资质的单位定期处置；鉴别结果出具后根据其鉴别属性，为一般固废则对应拉运至一般固废处理场所；为危险废物按照其类别属性委托有资质的单位定期处置。; 符合. 封场与堆体稳定性; 填埋场封场后应继续进行填埋气体导排、渗沥液导排和处理、环境与安全监测等运行管理，直至填埋体达到稳定。; 本项目填埋场已进行封场工作，现渗滤液处理站设备出现老化情况，故新建本项目渗滤液处理站，利用现有渗滤液导排系统及调节池等，处理积聚及后续产生的渗滤液。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）。 |

本项目位置

图1-1   鄂尔多斯市生态环境分区管控图

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 2005年11月25日，原内蒙古自治区环境保护局以“内环字〔2005〕448号”对《内蒙古鄂尔多斯市东胜区生活垃圾处理工程环境影响报告书》予以批复。2007年4月5日，原鄂尔多斯市环境保护局以“鄂环评验字〔2007〕3号”对《鄂尔多斯市东胜区生活垃圾处理一期工程场竣工环境保护验收意见》予以批复。 鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾无害化处理场位于鄂尔多斯市东胜区北部，民族街（原包府路）北侧的巴赖沟内，距离民族街50米。该生活垃圾无害化填埋场于2006年投入运行使用，填埋库区占地面积为94470.0 m2，平均处理规模为300t/d，主要接收中泽环保有限公司（现传祥环保有限公司）经过分选生活垃圾后剩余的不可利用废弃物。由于城市的快速发展，场区南侧的原包府路已成为市区的民族街，鉴于该填埋场对城区生态和人居环境影响较大，在其填埋至终端锚固平台高度时，不再对其进行堆高填埋，因此该填埋场已于2011年底停止使用。 2015年4月7日，原鄂尔多斯市环境保护局以“鄂环评字〔2015〕157号”对《鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾无害化处理场封场治理工程环境影响报告书》予以批复。 鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业服务中心作为巴赖沟生活垃圾无害化处理场运营管理单位负责巴赖沟生活垃圾无害化处理场封场及封场后的管理工作。2017年，鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业服务中心与鄂尔多斯市金辰环境卫生工程有限公司签订《东胜区环境卫生事业服务中心巴赖沟和昌汉梁生活垃圾填埋场渗滤液全量化处理及填埋场封场后运营维护服务项目购买服务合同》，东胜区巴赖沟生活垃圾无害化处理场封场及封场后的运营管理由鄂尔多斯市金辰环境卫生工程有限公司负责（其中渗滤液处理站的维护和运营管理由鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业服务中心负责，本项目建设完成后渗滤液处理站的维护和运营管理由鄂尔多斯市金辰环境卫生工程有限公司负责）。 2020年6月，由运营单位鄂尔多斯市金辰环境卫生工程有限公司完成《鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾无害化处理场封场治理工程项目》竣工环境保护验收工作。 东胜区巴赖沟生活垃圾填埋场有渗滤液处理站1座，采用两级DTRO设备，处理能力为40m3/d，出水满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）排放标准。为了满足渗滤液处理站出水回用于填埋库区绿化浇水等，需提高渗滤液站出水水质，同时巴赖沟生活垃圾填埋场已于2011年停止使用，现有渗滤液处理站部分设备出现老化情况，故鄂尔多斯市金辰环境卫生工程有限公司投资950万元建设巴赖沟生活垃圾无害化处理场配套工程“鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾填埋场渗滤液处理项目”，主要包括新建1座处理规模为70m3/d的生活垃圾渗滤液处理站，利用现有调节池及已建成的渗滤液收集管道，改扩建后渗滤液处理工艺为“脱氨系统+预处理+两级DTRO系统+蒸发”工艺，出水水质满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2直接排放的水污染物排放限值标准、同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682 号令《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目属于鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾无害化处理场配套工程，不属于集中式渗滤液处理站项目，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“四十三、水的生产和供应业95污水处理及其再生利用”，需编制环境影响报告表，鄂尔多斯市金辰环境卫生工程有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，结合该工程的性质、特点以及该区域环境功能特征，通过现场勘察、调研和查阅，并依据有关资料和在同类工程分析、类比的基础上，按照环评技术导则的要求，编制了该建设项目的环境影响报告表，呈报环境保护行政主管部门审批。 2、工程概况 项目名称：鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾填埋场渗滤液处理项目 建设单位：鄂尔多斯市金辰环境卫生工程有限公司 项目性质：改扩建（未批先建） 建设地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾填埋场 投资总额：总投资为950万元，其中环保投资357.75万元，占总投资的37.66% 项目占地：占地面积4793.93m2，全部位于鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾填埋场占地范围内，不新增占地 项目规模：处理规模70m3/d 项目地理位置及周边环境概况：项目位于鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾填埋场，厂区东侧为东胜区巴赖沟生活垃圾填埋场填埋区、南侧为现有垃圾渗滤液处理站、西侧为空地、北侧为公共卫生间。本项目北侧距传祥环保小区73m、距莱茵青青家园380m，项目南侧距尊园商住小区258m，距玺城商住小区247m，项目西南侧距东胜区东青小学261m。距离本项目最近保护目标为北侧73m处的传祥环保小区。项目地理位置见附图一、周边关系见附图二。 - 3.建设内容 - 3.1工程建设内容 本项目主要建设内容包括预处理罐区及除臭系统、综合处理车间、脱氨系统、蒸发系统等，项目建成后渗滤液处理规模70m3/d。主要建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成表 工程 分类; 项目名称; 现有建设内容; 改、扩建项目 建设内容; 备注. 主体 工程; 预处理罐区; /; 总占地面积约236m2，设置1台50m3高浓渗滤液罐、1台100m3碳酸氢铵储罐、1套密闭软化沉淀一体化设备、1台Ø2.5*4m的污泥浓缩罐以及与之配套的水泵，用于渗滤液预处理。; 新建. 综合处理车间; 渗滤液处理采用预处理+两级DTRO系统; 全封闭车间，占地面积约272m2，地下设置容积50m3的脱氨产水/回流池。地面上为两层设计，一层主要包含脱泥间、加药间、配电室、液碱储藏室、空压机房、以及仓库；二层为膜车间、控制室。 （原有渗滤液处理站拆除工作由鄂尔多斯市东胜区环境卫生事业服务中心负责，不纳入本项目）; 新建. 脱氨系统; /; 占地面积约200m2，全封闭车间内布置处理能力50t/d的脱氨成套装置，主要包括预热器，移除器，氨气钝化器，冷却器，氨提浓回收装置，洗涤净化塔，强冷装置，真空抽氨装置，化学清洗装置以及电气自控系统; 新建. 除臭系统; /; 占地面积约30m2，设置两级洗涤塔，即先酸洗塔去除氨氮，再碱洗塔去除有机物等，同时去除夹带的盐雾，臭气经除臭系统两级洗涤塔（酸洗+碱洗）处理后由1根15m高的排气筒排放。; 新建. 蒸发系统; /; 占地面积约147m2，全封闭车间内布置1套多效蒸发器，处理能力≥16.6t/d，用于反渗透处理工艺产生的浓液蒸发处理。; 新建. 辅助 工程; 杂盐暂存间; /; 占地面积约115m2，层高5.8m，用于储存蒸发杂盐，设计最大储存能力180吨，可满足6个月储存量。; 新建. 危废暂存间; /; 占地面积5m2，废化学药剂包装分区暂存于危废暂存间，委托有资质的单位定期处置。危险废物贮存库内设L*B*H=0.5m*05m*05m的集液池；四周设置300mm高的裙脚；本项目地面、集液池及裙脚均采取防渗等级不低于6.0m厚粘土，渗透系数不大于1×10-10cm/s的防渗材料建造，设施内要有安全照明设备和观察窗口; 新建. 车库; /; 占地面积约280m2; 新建. 办公区; 建设1座综合楼，占地面积1470m2，办公生活区位于综合楼内; 不设置生活区，办公区位于综合车间内控制室，办公期间生活设施依托厂区北侧公共卫生间; 新建. 储存 工程; 调节池; 容积1200m3; 利用现有调节池，加盖密闭，容积1200m3; 依托现有. 渗滤液处置 过程储罐; /; 预处理罐区设置有1台50m3高浓渗滤液罐、1台100m3碳酸氢铵储罐、1台Ø2.5*4m的污泥浓缩罐; 新建. 液碱储藏室; /; 占地面积为19.2m2，半地下储藏室，内置10m3的液碱储罐; 新建. 药剂储罐; /; 综合处理车间设置加药间，内置2台1m3石灰配药罐、1台1m3PAC配药罐、1台500LPAM阴配药罐、1台500L储气罐、1台1m3浓硫酸储罐; 新建. 公用 工程; 供水; 由市政供水管网供水; 生活用水购买桶装水，生产用水由场区现有供水管网供给; 依托现有. 供电; 场区设置有10KV变电站; 引接自场区现有10KV变电站; 依托现有. 供暖; 采用蓄热型电暖器供暖; 采用蓄热型电暖器供暖; 新建. 供汽; /; 项目蒸发车间和蒸氨系统需要蒸汽，引接自项目东侧548m处的国电内蒙古东胜热电有限公司，配套建设1300m蒸汽管道; 新建. 环保 工程; 废气; 除臭系统 臭气; 厂界废气采用除臭剂及绿化措施; 渗滤液处理设施设备均采取密闭措施，调节池臭气、脱氨系统臭气、预处理车间臭气、综合处理车间臭气、蒸发系统臭气等各路臭气源臭气采用负压收集，经管路收集后输送至除臭系统，经两级洗涤塔（酸洗+碱洗）处理后由1根15m高的排气筒排放；无组织废气排放经绿化带阻隔; 新建. 废水; 生活污水; 排至本项目渗滤液处理系统处理; 本项目不设生活区，办公期间生活设施依托厂区外公共卫生间，最终进入市政生活污水管网，不外排; /. 压缩 上清液; 返回渗滤液处理系统处理; 返回渗滤液处理系统处理; 新建. 循环冷 却排水; /; 返回渗滤液处理系统处理; 新建. 设备清洗排水; /; 返回渗滤液处理系统处理; 新建. 渗滤液处理站出水; 清水进入东胜区北郊污水处理厂，浓缩液回灌至东胜区昌汉梁垃圾填埋场回灌垃圾堆体; 渗滤液处理站清水出水满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2直接排放的水污染物排放限值标准、同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准，用于填埋场绿化及道路浇洒用水、填埋库区绿化浇水，不外排；浓水经蒸发系统蒸发，不外排。项目冬季不运行生产，冬季降雨量较少，渗滤液储存于调节池内。; 新建. 固废; 生活垃圾; 集中收集后由当地环卫部门统一清运处理; 集中收集后由当地环卫部门统一清运处理; 新建. 压缩污泥; 拉运至其他运行中的生活垃圾填埋场填埋处理; 委托有资质的单位定期处置; 新建. 废滤膜; 厂家回收; 厂家回收; 新建. 废包装袋（桶）; 集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。; 渗滤液处置工程各原辅料产生的废包装袋（桶）属于一般固废，集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。; 新建. /; 化学药剂使用过程中废包装桶（袋）属危险废物，分类收集于危废暂存间暂存后，委托有资质的单位定期处置。; 新建. 蒸发盐泥; /; 鉴别前按照危废管理处置，暂存于杂盐暂存间，鉴定期间委托有资质的单位定期处置；鉴别结果出具后根据其鉴别属性，为一般固废则对应拉运至一般固废处理场所；为危险废物按照其类别属性委托有资质的单位定期处置; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，设基础减振，厂区距离衰减; 选用低噪声设备，设基础减振，厂区距离衰减; 新建. 防渗; 重点防渗区; /; 包括预处理罐区、脱氨系统、综合处理车间、蒸发系统、杂盐暂存间等在运行过程中可能发生渗漏，并会对地下水水质造成污染的装置区，防渗等级应达到不低于6.0m厚粘土，渗透系数不大于1×10-7cm/s的防渗性能； 危废暂存间：防渗等级应达到不低于6.0m厚粘土，渗透系数不大于1×10-10cm/s的防渗性能; 新建. 一般防渗区; /; 包括除臭系统，防渗等级应达到不低于1.5m厚粘土，渗透系数不大于 1×10-7cm/s 的防渗性能。; 新建. 简单防渗区; /; 重点防渗区和一般防渗区之外的区域为简单防渗区，进行一般地面硬化。; 新建. 3.2原辅材料情况 本项目为渗滤液的处理，所用原辅材料为蒸汽、水处理过程所用的药剂，具体药剂种类和用量如下： 表2-2 原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年用量（t）; 贮存量（kg）; 位置; 来源; 贮存方式. 1; 蒸汽; 7446; -; 蒸汽管网; 外购; 管道输送，厂内无暂存. 2; 浓硫酸; 9.2; 25; 加药间; 外购; 1m3硫酸储罐. 3; 阻垢剂; 0.2; 0.5; 加药间; 外购; 桶装. 4; 消泡剂; 2.4; 6.5; 加药间; 外购; 桶装. 5; 酸清洗剂 （主要成分氨基磺酸）; 0.05; 0.14; 加药间; 外购; 桶装. 6; 碱清洗剂 （主要成分氢氧化钠）; 0.02; 0.035; 液碱 储藏室; 外购; 10m3液碱储罐. 7; 聚合氯化铝（PAC）; 10.6; 29; 加药间; 外购; 袋装. 8; 聚丙烯酰胺(PAM); 0.15; 0.4; 加药间; 外购; 袋装. 9; 液碱; 182.5; 500; 加药间; 外购; 桶装. 10; 石灰; 58.4; 160; 加药间; 外购; 袋装. （1）浓硫酸 一种无色无味油状液体，密度为1.84g·cm-3。浓度为 98.3%时，熔点10℃，沸点338℃。硫酸是一种高沸点难挥发的强酸，易溶于水，能以任意比与水混溶。硫酸有很强的腐蚀性，特别是高浓度硫酸。高浓度的硫酸不光为强酸性，也具有强烈去水及氧化性质：除了会和肉体里的蛋白质及脂肪发生水解反应并造成严重化学性烧伤之外，它还会与碳水化合物发生高放热性去水反应并将其碳化，造成二级火焰性灼伤，对眼睛及皮肉造成极大伤害。 （2）液碱 分子量：40.00，相对密度2.130，熔点318.4℃，沸点1390℃。纯液体烧碱为无色透明液体。氢氧化钠还易溶于乙醇、甘油；但不溶于乙醚、丙酮、液氨。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。 （3）聚合氯化铝（简称聚氯化铝） 聚氯化铝（Poly aluminum Chloride）代号PAC。通常也称作净水剂或混凝剂，它是介于AlCl3和Al(OH)3之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通式[Al2(OH)nCl6-n]m其中m代表聚合程度，n表示PAC产品的中性程度，是一种无机物，一种新型净水材料、无机高分子混凝剂，简称聚铝，对水中胶体和颗粒物具有高度电中和及桥联作用，并可强力去除微有毒物及重金属离子，性状稳定。由于氢氧根离子的架桥作用和多价阴离子的聚合作用，生产出来的聚合氯化铝是相对分子质量较大、电荷较高的无机高分子水处理药剂，颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐，而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成，絮凝沉淀速度快，适用pH值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效清除水中色质SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子，该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。 （4）氨基磺酸 无色或白色结晶，溶于水，微溶于乙醇和甲醇，微溶于丙酮，不溶于醚。在水溶液中逐渐分解成硫酸氢铵，水中溶解度：146.8 g/l (20 ℃)如乙酸、丙烯酸、氯乙酸、乙二醇、甘油、熔融尿素和甲酰胺。熔点: 215-225℃。 （5）聚丙烯酰胺 聚丙烯酰胺是由丙烯酰胺（AM）单体经自由基引发聚合而成的水溶性线性高分子聚合物，具有良好的絮凝性，可以降低液体之间的摩擦阻力，按离子特性分可分为非离子、阴离子、阳离子和两性型四种类型。聚丙烯酰胺（PAM）不溶于大多数有机溶剂，如甲醇、乙醇、丙酮、乙醚、脂肪烃和芳香烃，有少数极性有机溶剂除外，如乙酸、丙烯酸、氯乙酸、乙二醇、甘油、熔融尿素和甲酰胺。 聚丙烯酰胺为白色粉末或者小颗粒状物，密度为1.302g/cm3（23℃），玻璃化温度为153℃，软化温度210℃，一般方法干燥时含有少量的水，干时又会很快从环境中吸取水分，用冷冻干燥法分离的均聚物是白色松软的非结晶固体，但是当从溶液中沉淀并干燥后则为玻璃状部分透明的固体，完全干燥的聚丙烯酰胺PAM是脆性的白色固体，商品聚丙烯酰胺通常是在适度的条件下干燥的，一般含水量为5%~15%。 3.3产品方案 本项目脱氨工序利用氨气和二氧化碳气体生成碳酸氢铵溶液，产生量约为3.6m3/d（13146m3/a）。碳酸氢铵（简称碳铵）是一种常见的氮肥，是氨的碳酸盐，分子式为NH4HCO3，有强烈的氨臭味。本项目碳酸氢铵溶液由槽罐车拉运出厂，不在场内分装。 本项目副产碳酸氢铵用作工业用途时产品质量标准应执行《工业用碳酸氢铵》（GB6275-86）标准，具体产品质量标准见表2-3。 表 2-3 产品质量标准一览表 指标名称; 指标. 碳酸氢铵含量，%; 99.2-101.0. 氯化物（Cl），%; ≤0.007. 硫化物（S），%; ≤0.0002. 硫酸盐（SO4），%; ≤0.007. 灰分含量，%; ≤0.008. 铁含量（Fe），%; ≤0.002. 砷含量（As），%; ≤0.0002. 重金属含量，%; ≤0.0005. 本项目碳酸氢铵溶液外售给化肥厂家作为原料时，氮含量及水分含量应满足《农业用碳酸氢铵》（GB3559-92）要求，具体见表2-4。 表 2-4 农业用碳酸氢铵技术指标 指标名称; 指标. 湿碳酸氢铵; 干碳酸氢铵. 优等品; 一等品; 合格品. 氮含量（N），% ≥; 17.2; 17.1; 16.8; 17.5. 水分（H2O），% ≤; 3.0; 3.5; 5.0; 0.5. 3.4主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-5。 表2-5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量; 备注. 一、预处理系统. 1.2; 高浓渗滤液罐; 50m3; 台; 1; /. 1.3; 潜水搅拌机; 0.85kW; 台; 1; /. 二、脱氨系统. 2.1; 脱氨系统; 成套设备，处理能力50t/d，包含预热器，移除器，氨气钝化器，冷却器，氨提浓回收装置，洗涤净化塔，强冷装置，真空抽氨装置，化学清洗装置以及电气自控系统，配套提升泵，循环泵，出料泵，加药泵，仪表以及平台支架等; 套; 1; /. 三、软化沉淀系统. 3.1; 碳酸氢铵储罐; 100m3; 台; /. 3.2; 碳酸氢铵出料泵; 20m3/h，10m; 台; 2; 1用1备. 3.3; 软化进水泵; 潜水泵，5m3/h，12m; 台; 2; 1用1备. 3.4; 软化沉淀一体化设备; 5m3/h; 台; 1; /. 3.5; 排泥泵; 4.5m3/h，20m; 台; 2; 1用1备. 四、DTRO系统. 4.1; DTRO系统; 设备规模93m3/d，一级运行压力90bar级，一级膜通量9~11LMH，回收率82%，二级运行压力40bar级，膜通量23~32LMH，回收率90%，含进水泵、砂滤罐、保安过滤器、增压泵、循环泵、膜元件、集成支架及材料，PLC分站柜; 套; 1; /. 五、污泥脱水系统. 5.1; 污泥浓缩罐; Ø2.5*4m; 台; 1; /. 5.2; 污泥进料泵; 10m3/h，20m; 台; 2; 1用1备. 5.3; 隔膜压滤机; 30m2，滤室容积≧450L; 台; 1; /. 5.4; 污泥斗; 2m3; 台; 1; /. 5.5; 压榨水箱; 1.5m3; 台; 1; /. 5.6; 压榨水泵; 2m3/h，126m，2.2kW; 台; 1; /. 5.7; 高压清洗机; 14~20L/min，2.2kW; 台; 1; /. 六、蒸发系统. 6.1; 蒸发系统; 成套设备，处理能力≥16.6t/d，包含分离器，预热器，加热器，低温干化设备，真空系统，机封冷却系统，加药系统以及电控系统，配套进料泵，循环泵，出料泵，真空泵，仪表阀门以及平台支架等; 套; 1; /. 七、加药系统. 7.1; 石灰配药罐; 1m3; 台; 2; /. 7.2; 石灰加药泵; 机械隔膜计量泵，Q=115l/h; 台; 2; 1用1备. 7.3; 液碱储罐; 10m3; 台; 1; /. 7.4; 液碱卸料泵; Q=10m³/h，H=10m; 台; 1; /. 7.5; 液碱加药泵; 机械隔膜计量泵，Q=50l/h; 台; 2; 1用1备. 7.6; PAC配药罐; 1m3; 台; 1; /. 7.7; PAC加药泵; 机械隔膜计量泵，Q=25l/h; 台; 2; 1用1备. 7.8; PAM阴配药罐; 500L; 台; 1; /. 7.9; PAM加药泵; 机械隔膜计量泵，Q=25l/h; 台; 2; 1用1备. 7.10; 空压机; 1.6m3/min，0.8MPa; 台; 1; /. 7.11; 冷干机; 2.6m3/min; 台; 1; /. 7.12; 储气罐; 500L; 台; 1; /. 八、除臭系统. 8.1; 除臭系统; 5000m3/h; 套; 1; /. 九、配电及自控系统. 12.1; 配电及自控系统; 含进线柜、出线柜、PLC控制柜，现场按钮箱、检修箱，配套中控操作系统; 套; 1; /. 3.5总平面布置 本项目位于鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾填埋场。按照实际情况和工艺需要，渗滤液处理站南侧为现有清水池，渗滤液处理站北侧布置综合处理车间。综合处理车间作为整个厂区最核心的净化单元，地下设置脱氨产水/回流池。预处理罐区位于厂区东北侧、综合处理间东侧，脱氨系统位于厂区西南侧，蒸发系统位于脱氨系统北侧，总体布局合理。综合处理车间北侧设置4米宽道路，与东西两侧道路顺接，转弯半径9m，厂区北侧设置杂盐暂存间、危废暂存间、车库。整个厂区不设置围墙，与现状道路形成消防环路，整体道路系统顺畅，满足运输、消防等要求。总平面布置见附图三。 3.6公用工程 （1）供排水 由场区现有供水管网提供。 ①给水 Ⅰ生活用水：本项目不设生活区，生活用水购买桶装水。 Ⅱ循环冷却用水：本项目循环冷却系统补充用水量约3.5m3/d （840m3/a）。 Ⅲ药剂配兑用水：本项目药剂兑水量为1.5m3/d （360m3/a）。 Ⅳ道路洒水用水量：根据内蒙古自治区《行业用水定额》（DB15/T385-2020），道路洒水用水量为2L/m2·d，本项目道路浇洒面积274m2。则项目道路洒水用水量为0.55m3/d（132m3/a），全部来源于渗滤液处理站回用水。 Ⅴ绿化用水：根据内蒙古自治区《行业用水定额》（DB15/T385-2020），绿化用水量为3.3L/m2·d，本项目厂区绿化面积约895m2，年绿化浇洒天数80天。则本项目绿化用水量为2.95m3/d（236m3/a）。全部来源于渗滤液处理站出水。 Ⅵ填埋库区用水：巴赖沟生活垃圾填埋库区占地面积为76600m2，根据内蒙古自治区《行业用水定额》（DB15/T385-2020），绿化用水量为3.3L/m2·d，年绿化浇洒天数约80天，则本项目填埋库区绿化用水量为252.78m3/d（20222m3/a），部分（13233m3/a）来源于渗滤液处理站回用水，部分（6989m3/a）来源于市政绿化用水。 综上所述，本项目总新鲜水用水量为5m3/d （1200m3/a）。 ②排水： 生活污水：本项目办公期间生活设施依托厂区外公共卫生间，生活污水最终进入市政生活污水管网，不外排。排水包括污泥压缩清液、循环冷却排水、设备清洗排水、渗滤液处理站出水。污泥压缩清液产生量约25m3/d（6000m3/a），循环冷却排水量3.5m3/d （840m3/a），设备清洗采用外购酸、碱清洗剂，设备冲洗排水2个月产生1次，产生量约5m3，约0.13m3/d（30m3/a），均返回渗滤液处理系统处理。 综上所述，渗滤液处理站运行时废水产生量为28.63m3/d（6870m3/a），返回渗滤液处理系统处理。 根据东胜区巴赖沟渗滤液处理站运行数据分析，巴赖沟生活垃圾填埋场渗滤液产生量约29.80m3/d（7152m3/a）。 项目正常运行期间渗滤液处理站废水处理量约58.43m3/d（14022m3/a），包括渗滤液处理量29.80m3/d（7152m3/a）、渗滤液处理站运行产生的废水28.63m3/d（6870m3/a）。本项目采用两级DTRO膜处理工艺，产水率约97%，渗滤液处理站出水约56.67m3/d（13601m3/a），满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2直接排放的水污染物排放限值标准、同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准，用于填埋场绿化及道路浇洒用水、填埋库区绿化浇水，不外排；浓水产生量1.76m3/d（421m3/a），经蒸发系统蒸发，产生的杂盐鉴别前按照危废管理处置，暂存于杂盐暂存间，鉴定期间委托有资质的单位定期处置；鉴别结果出具后根据其鉴别属性，为一般固废则对应拉运至一般固废处理场所；为危险废物按照其类别属性委托有资质的单位定期处置。项目冬季不运行生产，冬季降雨量较少，渗滤液储存于调节池内。 项目给排水情况见表2-6。 表2-6 项目给排水情况 序号; 名称; 用水量 （m3/a）; 损失水量（m3/a）; 废水量（m3/a）; 废水去向. 1; 循环冷却用水; 840; 0; 840; 返回渗滤液处理系统处理. 2; 药剂配兑用水; 360; 360; 0; /. 3; 设备冲洗排水; 0; 0; 30; 返回渗滤液处理系统处理. 4; 污泥压缩清液; 0; 0; 6000; 返回渗滤液处理系统处理. 5; 道路浇洒用水; 132（处理站出水）; 132; 0; /. 6; 绿化用水; 236（处理站出水）; 236; 0; /. 7; 库区绿化用水; 13233（处理站出水）; 25176; 0; /. 11943 （市政绿化用水）. 8; 渗滤液处理站出水; 7152 （渗滤液）; 421; 13601; 满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2直接排放的水污染物排放限值标准、同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准，用于填埋场绿化及道路浇洒用水、填埋库区绿化浇水，不外排. 6870 （渗滤液处理站运行产生的废水，包括循环冷却排水、设备冲洗排水、污泥压缩清液. 840 新鲜水1200 循环冷却用水（0） 渗滤液处理站 填埋库区绿化浇水 360 蒸发 （421） 污泥压缩 清液 13233 840 渗滤液 设备冲洗排水 7152 30 6000 绿化用水（236） 道路浇洒（132） 132 421 （浓水） 236 药剂兑配用水（-360） 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） （2）供暖 采用蓄热型电暖器供暖。 （3）供电 引接自场区现有10KV变电站。 （4）供汽 项目蒸发系统和脱氨系统需要蒸汽，引接自项目东侧548m处的国电内蒙古东胜热电有限公司。 - 3.7进出水水质 本工程为巴赖沟生活垃圾填埋场渗滤液处理项目，巴赖沟生活垃圾填埋场已于2011年底停止使用并进行封场工作。现产生的渗滤液为填埋区垃圾渗滤液集液。根据建设单位提供资料，进水水质设计综合考虑到现有渗滤液浓度情况，其出水水质满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（16889—2024）表2直接排放的水污染物排放限值标准、同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准，用于填埋场绿化及道路浇洒用水、填埋库区绿化浇水，不外排。 表2-7 项目进出水水质表 项目; pH; BOD5; CODCr; SS; NH3-N; TN; TP; 总汞; 总镉; 总砷; 总铅; 六价铬; 总铬. 进水（mg/L）; 8～9; 1500; 7000; ≤1000; ≤5300; ≤5800; ≤13; 0.01; 0.04; 0.17; 0.5; 0.3; 0.8. 出水（mg/L）; 6～9; ≤30; ≤100; ≤30; ≤25; ≤40; ≤3; ≤ 0.001; ≤ 0.01; ≤ 0.1; ≤ 0.1; ≤ 0.05; ≤ 0.1. 去除率（%）; /; 98.00; 98.57; 97.00; 99.53; 99.31; 76.92; 90.0; 75.0; 41.18; 80.0; 83.33; 87.5. 3.8劳动定员 本项目劳动定员12人，年工作时间240天，四班三倒工作制。冬季降雨量较少，渗滤液产生量较少，故渗滤液处理站冬季不运行。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污节点 项目施工期不设置施工营地，施工地附近有公共卫生间。施工期全过程按作业性质可以分为清理场地、基础工程、主体工程、设备安装、工程验收等五个阶段。施工阶段伴随施工扬尘、噪声、施工废水及少量建筑垃圾等产生。施工流程及产污节点见图2-2。 图2-2 施工流程及产污节点图 施工期主要污染情况 （1）废气：土建施工、建筑材料堆放和运输过程中产生的扬尘。 （2）废水：施工泥浆废水。 （3）噪声：主要为施工机械的运转噪声及运输车辆噪声。 （4）固废：主要为施工过程产生的建筑垃圾。 2、运营期工艺流程及产污环节 - 本项目运营期处理工艺由渗滤液收集工序、脱氨工序、软化沉淀工序、DTRO系统处理工序、蒸发工序、污泥浓缩工序、除臭工序组成。 - （1）渗滤液收集工序 - 渗滤液集排系统收集至集液井，经现有1200m3的调节池暂存调节，按批进入渗滤液处理站处理，渗滤液处理过程产生的臭气采用负压收集，经管道收集至厂内除臭系统净化处理。 - （2）脱氨工序 - 本项目脱氨系统为多级高温蒸氨系统。渗滤液先进入调节罐均质均量缓冲，由泵提升至节能器，节能器能量来源于二级移氨塔中的蒸发能量。一级移氨塔中通入外购蒸汽，蒸汽液化产生汽化潜热，对进入一级移氨塔中的渗滤液进行加热。移除二氧化碳及氨气，再经二级氨移除器充分去除氨气后排出，经冷凝器冷凝后进入气液分离罐，冷凝水进入回流池内。脱氨冷凝液由泵打入氨水冷却塔，利用氨气纯化器和氨提浓器，将氨气和二氧化碳气体生成碳酸氢铵溶液。系统产生的碳酸氢铵溶液由泵打入碳酸氢铵溶液储罐内（位于罐区），外售综合利用。移氨塔处理过程不挥发的杂质沉淀后（主要为SS）由排泥泵打入污泥浓缩罐，进入压缩机压缩外运。脱氨系统设置一套酸洗装置清洗设备，采用氨基磺酸溶液清洗设备。酸洗装置间歇运行，每2个月进行1次酸洗清洗，清洗后清洗液进入回流池。脱氨技术采用垃圾渗滤液原位pH氨移除技术，根据废水中铵根离子与碳酸氢根离子间平衡的转移，利用负压工况，强化气相的传质作用，实现铵根离子与碳酸氢根离子的相互促进水解，并完全转移至气相中，使其最终形成二氧化碳及氨气随气相脱出，最后将氨气和二氧化碳气体生成碳酸氢铵溶液。 - 脱氨系统渗滤液处置过程存在异味溢出处均密闭处理，臭气采用负压收集，经管道收集至厂内除臭系统净化处理。 - 图2-3 脱氨系统工艺流程图 - 脱氨系统去除效率设计值见下表。 表2-8 脱氨系统废水去除效率一览表 项目; CODCr; NH3-N; SS. 进水（mg/L）; 7000; 5300; 1000. 出水（mg/L）; 6300; 265; 800. 去除率（%）; 10; 95; 20. - （3）软化沉淀工序 - 脱氨系统产水进入软化沉淀池，在软化沉淀池中加入液碱，与渗滤液中的溶解的钙、镁反应生成碳酸钙、氢氧化镁沉淀。之后在沉淀池中通过投加混凝剂PAC、PAM使废水中的胶体和细微悬浮物凝聚成絮凝体予以分离。产生的污泥由泵打入污泥浓缩罐，进入压缩机压缩外运。渗滤液处理过程产生的臭气采用负压收集，经管道收集至厂内除臭系统净化处理。 - （4）DTRO系统处理工序 - 废水由进水泵增压后通过保安过滤器（机械过滤器）过滤，过滤后即进入DTRO两级处理系统。 - DTRO膜技术即碟管式膜技术，分为 DTRO（碟管式反渗透）和DTNF（碟管式纳滤）两大类，是一种专利型膜分离设备。它的膜组件构造与传统的卷式膜截然不同。 - 原液流道：碟管式膜组件具有专利的流道设计形式，采用开放式流道，料液通过入口进入压力容器中，从导流盘与外壳之间的通道流到组件的另一端，在另一端法兰处，料液通过通道进入导流盘中，被处理的液体以最短的距离快速流经过滤膜，然后 180º逆转到另一膜面，再从导流盘中心的槽口流入到下一个导流盘，从而在膜表面形成由导流盘圆周→圆中心→圆周→圆中心的双“S”形路线，浓缩液最后从进料端法兰处流出。DTRO膜组件两导流盘之间的距离为3mm，导流盘表面有一定方式排列的放射线。这种特殊的水力学设计使处理料液在压力作用下，流经滤膜表面遇放射线碰撞时形成湍流，增加透过速率和自清洗功能，从而有效地避免了膜堵塞和浓差极化现象，成功地延长了膜片的使用寿命；清洗时也容易将膜片上的积垢洗净，保证碟管式膜组适用于处理高含盐的废液体在碟片式流道正/反“S”向流通，液体中的小分子颗粒物、溶解态的离子等被截留在浓水侧，透过的淡水被收集起来成为清洁的过滤液。DTRO系统产生的浓水用泵打至蒸发系统，淡水由管道经脱气塔脱气后进入5m3产水箱内，脱气塔设置脱气风机，产水满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2直接排放的水污染物排放限值标准、同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准，用于填埋场绿化及道路浇洒用水、填埋库区绿化浇水，不外排。DTRO系统渗滤液处理过程产生的臭气采用负压收集，经管道收集至厂内除臭系统净化处理。 - （5）蒸发工序 - DTRO系统产生的浓水用泵打至蒸发系统。本项目蒸发工序采用多效蒸发器。多效蒸发器的工作原理是将一效蒸发器产生的二次蒸汽当作加热热源，引入二效蒸发器。 - 母液干化系统刮板蒸发器开启，利用真空泵抽取真空形成筒内负压，用进料泵将浓缩液泵入刮板蒸发器；蒸汽作为加热和蒸发热源进入夹套层，持续加热蒸发废水。由于筒内为真空，废水很快就开始沸腾，产生大量水蒸气，利用冷却水与水蒸气换热，水蒸气被液化成蒸馏水，蒸发温度在40-50℃。刮板紧贴内壁，不停地刮动避免筒壁结垢；废水不停在蒸发，残留废水浓度逐渐升高，由于失去水分逐渐接近于固态，当筒内废水被干化至固态，设备停止供热，利用桨叶刮板的物理特性将杂盐推出筒体，拉运至杂盐库房暂存， - ⑦为了防止出料口粘结物料从而影响系统真空度，配备蒸汽吹扫的方式进一步清洁出料口。多效蒸发器具有物料受热时间短、蒸发速度快、浓缩比重大，能有效保持物料原效，并节能效果显著的特点。多效蒸发的母液再进入低温蒸发系统进行蒸发处理，蒸发系统产水返回两级DTRO系统重复处理。蒸发系统产生的杂盐鉴别前按照危废管理处置，暂存于杂盐暂存间，鉴定期间委托有资质的单位定期处置；鉴别结果出具后根据其鉴别属性，为一般固废则对应拉运至一般固废处理场所；为危险废物按照其类别属性委托有资质的单位定期处置。系统装置运行过程中所产生冷凝水收集到冷凝水水箱，由回流池返回DTRO系统处理。蒸发系统渗滤液处理过程产生的臭气采用负压收集，经管道收集至厂内除臭系统净化处理。 - （6）污泥浓缩工序 - 脱氨系统、软化沉淀系统产生的化学污泥进入隔膜压滤机进行脱水处理，脱水清液返回系统继续处理，干污泥经吨袋收集后外运处置。污泥压缩过程产生的臭气采用负压收集，经管道收集至厂内除臭系统净化处理。 （7）除臭工序 垃圾渗滤液在处理过程中，存在一定的异味，这些异味主要为氨氮或杂性挥发性有机物质，而这些物质都存在较强的挥发性，蒸发系统及脱氨系统加热工程中挥发性物质会随强制循环蒸发器内产生的二次蒸汽一起以不凝气的形态逸出而混入二次蒸汽中。为了除掉这些异味，本项目除臭系统设置两级洗涤塔，各工序臭气源臭气采用负压收集，管路收集后输送至除臭系统两级洗涤塔（酸洗+碱洗）处理后由1根15m高的排气筒排放。 项目主要工艺流程及产污位置图如下： 图2-4 工艺流程及产污位置图 运营期主要污染情况 1、废气：渗滤液收集工序、脱氨工序、软化沉淀工序、DTRO系统处理工序、蒸发工序、污泥浓缩工序等各工序渗滤液处理过程产生的臭气。 2、废水：污泥压缩清液、循环冷却排水、设备冲洗排水。 3、噪声：机械设备运行产生的噪声。 4、固废：生活垃圾、压缩污泥、蒸发盐泥、废滤膜、废包装袋（桶）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 1、原有工程污染物排放情况： 2005年11月25日，原内蒙古自治区环境保护局以“内环字〔2005〕448号”对《内蒙古鄂尔多斯市东胜区生活垃圾处理工程环境影响报告书》予以批复。2007年4月5日，原鄂尔多斯市环境保护局以“鄂环评验字〔2007〕3号”对《鄂尔多斯市东胜区生活垃圾处理一期工程场竣工环境保护验收意见》予以批复。 2015年4月7日，原鄂尔多斯市环境保护局以“鄂环评字〔2015〕157号”对《鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾无害化处理场封场治理工程环境影响报告书》予以批复。 2020年6月，由运营单位鄂尔多斯市金辰环境卫生工程有限公司完成《鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾无害化处理场封场治理工程项目》竣工环境保护验收工作。 - 1、污染防治措施 东胜区巴赖沟生活垃圾填埋场有渗滤液处理站1座，采用两级DTRO设备，处理能力为40m3/d，处理后的渗滤液清水进入东胜区北郊污水处理厂，产生的浓缩液运送至现运营的昌汉梁填埋场回灌垃圾堆体。 - （1）巴赖沟生活垃圾填埋场渗滤液处理站大气污染物主要是渗滤液处理过程产生的以硫化氢、氨为主的恶臭气体。渗滤液处理站占地面积约160m2，调节池占地面积约400m2，参考《污水处理厂恶臭防治对策及环境影响评价的研究》（薛松，和慧，邓莉蕊，孙晶晶）及《城市污水处理厂恶臭影响及对策分析》（王喜红，黑龙江环境通报，2011 年 9 月）。渗滤液处理各系统车间内均匀布置构筑物（处理设施+储存设施），故以车间建筑面积为源强面积计算污染物源强，产生的恶臭污染物源强见下表。 表2-9 污水处理设施各工序废气污染物产生量计算结果 项目; 调节池; 渗滤液处理站; 总计. 建筑面积（m2）; 400; 160; 560. NH3; 产生系数（mg/s.m2）; 0.52. 产生速率（mg/s）; 208; 83.2; 291.2. 年产生量（t/a）; 4.31; 1.73; 6.04. H2S; 产生系数（mg/s.m2）; 1.091×10-3. 产生速率（mg/s）; 0.44; 0.17; 0.61. 年产生量（t/a）; 0.009; 0.003; 0.013. - 根据上表，本项目氨和硫化氢的产生量分别为6.04t/a、0.013t/a。采取喷洒除臭剂、绿化带减缓措施，污染物去除效率约50%，氨和硫化氢的排放分别为3.02t/a、0.007t/a。根据《2025年巴赖沟生活垃圾填埋场自行检测(1月)报告》，巴赖沟生活垃圾填埋场NH3厂界最大排放浓度为0.61mg/m3、H2S厂界最大排放浓度为0.007mg/m3、臭气浓度小于10，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1二级新扩改建排放限值要求。 （2）现有渗滤液处理站采用两级DTRO设备，处理能力为40m3/d，渗滤液产生量约29.80m3/d（10877m3/a），处理后的渗滤液清水产生量约为20.86m3/d（7612.85m3/a） ，进入东胜区北郊污水处理厂，产生的浓缩液运送至其他运营中的填埋场回灌垃圾堆体。根据《2025年巴赖沟生活垃圾填埋场自行检测(1月)报告》，本项目地下水扩散井、监测井1、监测井2各监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值，项目未对地下水、土壤环境造成污染。 （3）项目对噪声的影响采取选用低噪声设备、基础减振、隔声等措施。根据《2025年巴赖沟生活垃圾填埋场噪声检测（一季度）报告》，巴赖沟生活垃圾填埋场厂界昼间噪声在43dB(A)-50dB(A)；夜间噪声值在36(A)-38dB(A)之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 （4）东胜区巴赖沟生活垃圾填埋场已于2020年进行封场验收，产生的固体废物为生活垃圾，产生量2.92t/a，交由环卫部门收集处置。DTRO系统会产生一定量的废滤膜，约2年更换一次，产生量约为2t/次，属于一般固废，由生产厂家更换后回收，不暂存。 （5）根据2024年10月《巴赖沟生活垃圾填埋场地下水自行监测报告》中监测井1、监测井2、扩散井各监测因子水质分析，各项监测因子监测结果均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值，地下水环境质量较好。 2、存在的环境问题 - 巴赖沟生活垃圾填埋场封场时防渗层采用由1.0mm双糙面HDPE膜和4800mg/m2 GCL膜组成的复合防渗层。双糙面HDEP膜的渗透系数小于1×10-7cm/s，GCL膜渗透系数小于1×10-7cm/s。渗滤液填埋区防渗符合《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）防渗要求，现有调节池加盖密闭，防渗采用粘土层上覆2.0mm厚高密度聚乙烯(HDPE)防渗膜+混凝土防渗层，渗透系数小于1×10-7cm/s，符合重点防渗区等效黏土防渗层Mb不小于6.0m，渗透系数k不大于1×10-7cm/s防渗要求。即渗滤液导排系统及调节池满足继续使用要求。本项目现有以下环境问题： - （1）现有渗滤液处理站部分设备出现老化情况。 - （2）高浓度废水回灌对土壤及地下水存在一定的污染隐患。 - （3）未开展渗滤液处理站出水水质自行检测。 - （4）鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾无害化处理场于2006年投入运行使用，最近居民区最早于2008年建设投入使用，发展至今，最近居民区距填埋场约73m，未设置敏感目标环境空气质量跟踪监测计划。 - 2、整改措施 - （1）本项目新建1座填埋场配套渗滤液处理站，处理规模为70m3/d，利用现有调节池及已建成渗滤液收集管道，改扩建后渗滤液处理工艺为“预处理+脱氨+软化沉淀+两级DTRO系统+蒸发”工艺，出水满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2直接排放的水污染物排放限值标准、同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准，用于填埋场绿化及道路浇洒用水、填埋库区绿化浇水，不外排。 - （2）膜处理过程产生的浓水经蒸发系统蒸发，产生的杂盐鉴别前按照危废管理处置，暂存于杂盐暂存间，鉴定期间委托有资质的单位定期处置；鉴别结果出具后根据其鉴别属性，为一般固废则对应拉运至一般固废处理场所；为危险废物按照其类别属性委托有资质的单位定期处置。 - （3）根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）生活垃圾填埋场封场后废水监测指标设置渗滤液处理站出水水质监测计划。 - （4）本环评设置敏感目标环境空气质量跟踪监测计划。 - （5）本项目已于2025年5月19日收到《鄂尔多斯市生态环境局行政处罚决定书》（鄂环罚〔2025〕1-7号），对本项目未批先建行为进行处罚。2025年5月23日，本项目已完成罚款缴纳。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》（试行）要求，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 - （1）项目区域环境质量达标判断 - 根据内蒙古自治区生态环境厅于2024年6月发布的《2023年内蒙古自治区生态环境状况公报》，2023年，全区12盟市中，全区城市环境空气各项污染物年均浓度均达标。各盟市中除乌海市可吸入颗粒物不达标外，其他11个盟市环境空气质量均达标。本项目位于鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾填埋场，隶属于鄂尔多斯市。因此，项目所在区域城市环境空气质量达标，属于达标区域。 - （2）特征因子环境空气质量现状监测 - 本项目需补充氨、硫化氢特征因子的监测数据，特征因子氨、硫化氢由内蒙古碧蓝环境科技有限公司于2025年3月16日~3月18日进行监测。 ①监测项目及监测点位 在传祥环保小区、厂区下风向300m各布设1个监测点，具体位置见下表。 表3-1 环境空气质量现状监测点一览表 编号; 监测点位; 相对本项目方位; 相对本项目距离（m）; 监测项目. 1; 传祥环保小区; NE; 70; NH3、H2S. 2; 尊园商住小区; S; 300. ②监测方法 监测采样分析方法按《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2017）、《环境监测技术规范》（大气部分）和原国家环保局《空气和废气监测分析方法》的规定执行。 ③执行标准 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值中氨、硫化氢限值要求。 表3-2 环境空气质量标准 污染因子; NH3; H2S. 小时平均浓度限值; 200μg/m3; 10μg/m3. ④监测结果 大气现状监测结果及评价统计见下表。 表3-3 现状监测结果统计 单位：μg/m3 监测点位; 监测项目; 取值类型; 统计 个数; 浓度范围 （单位同标准值）; 标准值 （mg/m3）; 占标率 %; 超标率 (%). 传祥环保小区; NH3; 1h小时平均; 12; 30-54; 200; 27; 0. H2S; 1h小时平均; 12; 1-3; 10; 30; 0. 尊园商住小区; NH3; 1h小时平均; 12; ND-31; 200; 15.5; 0. H2S; 1h小时平均; 12; ND-1; 10; 10; 0. 由监测结果可知，各监测点位氨、硫化氢污染物占标率均低于100%，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值中氨、硫化氢限值要求。 2、声环境现状 项目声环境质量现状由内蒙古碧蓝环境科技有限公司于2025年3月18日进行监测。 在项目东侧、西侧、南侧、北侧分别布设1个噪声监测点，共4个监测点。 等效连续A声级（Leq），监测2天，分昼间（06：00-22：00）和夜间（22：00-06：00）两个时段进行，昼夜各监测一次。 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行。 厂界声环境监测及评价结果见表3-4。 表 3-4 声环境监测结果 单位：dB(A) 检测类别; 环境噪声; 检测性质; 现状检测. 检测点位名称; 检测日期; 检测时间（昼）; 结果值dB(A); 检测时间（夜）; 结果值dB(A). 厂界东侧; 2025年3月18日; 6:00-22:00; 53.5; 22:00-6:00; 45.1. 厂界南侧; 6:00-22:00; 55.4; 22:00-6:00; 44.7. 厂界西侧; 6:00-22:00; 54.1; 22:00-6:00; 45.2. 厂界北侧; 6:00-22:00; 54.4; 22:00-6:00; 44.2. 根据监测统计结果，昼间监测值在53.5-54.4dB(A)之间、夜间监测值在44.2-45.2dB(A)之间，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准值。 3、地下水环境现状 本项目地下水环境现在监测数据引用鄂尔多斯市环境监测检验有限公司2024年10月31日出具的巴赖沟生活垃圾填埋场地下水自行监测报告（报告见附件）。 本项目引用监测井数据位于本项目综合处理车间西侧，由鄂尔多斯市环境监测检验有限公司于2024年10月18日进行采样监测。监测方法按《地下水质量标准》规定方法进行采样和分析。地下水水质监测结果见表3-5。 表 3-5 地下水水质监测结果 采样点位; 日期; 序号; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值; 是否 达标. 地 下 水 观 测 井; 2024年10月 18日; 1; pH; 无量纲; 7.8; 6.5-8.5; 是. 2; 总硬度; mg/L; 237; ≤450; 是. 3; 镉; mg/L; 2.5×10-5L; ≤0.005; 是. 4; 铅; mg/L; 2.5×10-4L; ≤0.01; 是. 5; 铜; mg/L; 0.04L; ≤1.00; 是. 6; 锌; mg/L; 0.009L; ≤1.00; 是. 7; 铁; mg/L; 0.01L; ≤0.3; 是. 8; 锰; mg/L; 0.01L; ≤0.10; 是. 9; 氨氮; mg/L; 0.025L; ≤0.50; 是. 10; 粪大肠菌群; MPN/L; ＜20; /; /. 11; 汞; mg/L; 4×10-5L; ≤0.001; 是. 12; 砷; mg/L; 5×10-4; ≤0.01; 是. 13; 挥发酚; mg/L; 0.0003L; ≤0.002; 是. 14; 六价铬; mg/L; 0.004L; ≤0.05; 是. 15; 氯化物; mg/L; 49.9; ≤250; 是. 16; 浊度; NTU; 2.4; ≤3; 是. 17; 溶解性总固体; mg/L; 220; ≤1000; 是. 18; 氰化物; mg/L; 0.001L; ≤0.05; 是. 19; 高锰酸盐指数; mg/L; 1.1; ≤3.0; 是. 20; 氟化物; mg/L; 0.366; ≤1.0; 是. 21; 硝酸盐氮; mg/L; 10.6; ≤20.0; 是. 22; 亚硝酸盐氮; mg/L; 0.016L; ≤1.00; 是. 23; 硫酸盐; mg/L; 42.4; ≤250; 是. 由上表可知，地下水各监测项目指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。 4、土壤环境质量现状 为了更好地了解拟建项目土壤环境质量情况，建设单位委托内蒙古碧蓝环境科技有限公司于2025年3月25日进行采样。 （1）监测点位及检测项目 为了解拟建项目评价范围区域土壤质量现状，设3个土壤表层土样监测点。监测点位及监测项目设置见表3-6。 表3-6 土壤环境质量现状监测一览表 监测点位; 取样层; 检测项目. 占地范围内1#; 表层样为（0~20cm）; pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并［a］蒽、苯并［a］芘、苯并［b］荧蒽、并［k］荧蒽、䓛、二苯并［a,h］蒽、茚并［1,2,3-cd］芘、萘）共46项. 占地范围内2#. 占地范围内3#. （2）监测时间 监测1天。 （3）监测方法、执行标准 监测方法参照相应国标或《环境监测分析方法》、《土壤元素的近代分析方法》、《土壤环境监测技术规范》的有关章节的要求进行采样及分析。满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。 （4）监测结果 土壤环境质量现状监测结果见表3-9。 表3-9 土壤监测结果统计表 监测点位 检测项目; 占地范围内1#; 占地范围内2#; 占地范围内3#; 单位; 标准 限值; 是否 达标. pH; 8.2; 8.0; 7.8; 无量纲; —; 是. 干物质（风干土）; 99.4; 99.5; 99.6; %; —; —. 水分（风干土）; 0.6; 0.5; 0.4; %; —; —. 干物质（新鲜土）; 98.4; 98.5; 98.6; %; —; —. 水分（新鲜土）%; 1.6; 1.5; 1.4; %; —; —. 砷; 0.800; 0.767; 0.714; mg/kg; ≤60; 是. 汞; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤38; 是. 铜; 10; 8; 4; mg/kg; ≤18000; 是. 铅; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤800; 是. 镉; 0.05; 0.05; 0.04; mg/kg; ≤65; 是. 镍; 5; 9; 3; mg/kg; ≤900; 是. 六价铬; 5.7; 5.0; 3.8; mg/kg; ≤5.7; 是. 四氯化碳; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤2.8; 是. 氯仿; 未检出; 未检出; 2.50×10-2; mg/kg; ≤0.9; 是. 氯甲烷; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤37; 是. 1,1-二氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤9; 是. 1,2-二氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤5; 是. 1,1-二氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤66; 是. 顺-1,2-二氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤596; 是. 反-1,2-二氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤54; 是. 二氯甲烷; 未检出; 未检出; 3.226×10-1; mg/kg; ≤616; 是. 1,2-二氯丙烷; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤5; 是. 1,1,1,2-四氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤10; 是. 1,1,2,2-四氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤6.8; 是. 四氯乙烯; 未检出; 未检出; 9.55×10-2; mg/kg; ≤53; 是. 1,1,1-三氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤840; 是. 1,1,2-三氯乙烷; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤2.8; 是. 三氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤2.8; 是. 1,2,3-三氯丙烷; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤0.5; 是. 氯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤0.43; 是. 苯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤4; 是. 氯苯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤270; 是. 1,2-二氯苯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤560; 是. 1,4-二氯苯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤20; 是. 乙苯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤28; 是. 苯乙烯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤1290; 是. 甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤1200; 是. 间，对-二甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤570; 是. 邻二甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤640; 是. 硝基苯; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤76; 是. 苯胺; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤260; 是. 2-氯苯酚; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤2256; 是. 苯并（a）蒽; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤15; 是. 苯并（a）芘; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤1.5; 是. 苯并（b）荧蒽; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤15; 是. 苯并（k）荧蒽; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤151; 是. 䓛; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤1293; 是. 二苯并（a,h)蒽; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤1.5; 是. 茚并（1,2,3-cd）芘; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤15; 是. 萘; 未检出; 未检出; 未检出; mg/kg; ≤70; 是. 由监测结果可知，项目拟建地土壤环境质量占地范围内各项监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标： 根据现场踏勘，项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾填埋场中心地理坐标为110度01分50.687秒，39度49分31.389秒。厂区东侧为东胜区巴赖沟生活垃圾填埋场填埋区、南侧为现有垃圾渗滤液处理站、西侧为空地、北侧为公共卫生间。本项目北侧距传祥环保小区73m、距莱茵青青家园380m，项目南侧距尊园商住小区258m，距玺城商住小区247m，项目西南侧距东胜区东青小学261m。距离本项目最近保护目标为北侧73m处的传祥环保小区。项目周边居民生活用水来源于自来水供水管网。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别，见表3-10。 表3-10 项目周围环境保护目标一览表 环境 要素; 保护目标; 相对厂址; 环境功能目标. 名称; 坐标; 方位; 距离（m）; 户数; 人 数. 大气 环境; 传祥环 保小区; 110°1'39.892"; 39°49'39.323"; N; 73-300; 599; 1062; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)及其修改单二级标准. 莱茵青 青家园; 110°1'39.068"; 39°49'29.898"; N; 380-542; -; -. 尊园商 住小区; 110°1'27.075"; 39°49'14.970"; S; 258-459; 458; 1374. 玺城商 住小区; 110°1'20.509"; 39°49'17.713"; S; 247-422; 582; 1272. 东胜区 东青小学; 110°1'15.797"; 39°49'19.586"; SW; 261; -; 214. 地下水; 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准限值. 声环境; 50m范围内无声环境敏感目标; 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、施工期大气污染物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；运营期废气有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求；厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准限值，具体见下表。 表3-11 大气污染物排放标准 周期; 排放类型; 污染物; 排放限制; 排放标准. 施工期; 无组织排放; 颗粒物; 1.0 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 运营期; 有组织排放; NHS; 4.9kg/h; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值. H2S; 0.33kg/h. 臭气浓度; （无量纲） 2000. 无组织排放; NHS; 1.5 mg/m3; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准限值. H2S; 0.06mg/m3. 臭气浓度; （无量纲） 2000. 2、渗滤液处理站出水满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2直接排放的水污染物排放限值标准、同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准，用于填埋场绿化及道路浇洒用水、填埋库区绿化浇水，不外排；浓水经蒸发系统蒸发，不外排。 表3-12 渗滤液处理站出水排放限值 序号; 项目; 本项目 出水水质; 排放限值. 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）. 1; 色度（稀释倍数）≤; 30; 40; 30. 2; 化学需氧量 （CODCr）; 100mg/L; 100mg/L; /. 3; 五日生化需氧量 （BOD5）≤; 10mg/L; 30mg/L; 10mg/L. 4; 悬浮物SS≤; 30mg/L; 30mg/L; /. 5; 总氮≤; 40mg/L; 40mg/L; /. 6; 氨氮≤; 8mg/L; 25mg/L; 8mg/L. 7; 总磷≤; 3mg/L; 3mg/L; /. 8; 粪大肠菌落数≤; 10000个/L; 10000个/L; /. 9; 总汞≤; 0.001mg/L; 0.001mg/L; /. 10; 总镉≤; 0.01mg/L; 0.01mg/L; /. 11; 总铬≤; 0.1mg/L; 0.1mg/L; /. 12; 六价铬≤; 0.05mg/L; 0.05mg/L; /. 13; 总砷≤; 0.1mg/L; 0.1mg/L; /. 14; 总铅≤; 0.1mg/L; 0.1mg/L; /. 15; 浊度/NTU≤; 10; /; 10. 16; 阴离子表面活性剂≤; 5mg/L; /; 5mg/L. 17; 溶解性总固体≤; 1000mg/L; /; 1000mg/L. 18; 溶解氧≥; 2mg/L; /; 2mg/L. 19; 总氯≥; 0.2mg/L; /; 0.2mg/L. 20; 大肠埃希氏菌/MPN/100mg/L，或CFU/100mg/L; 不应检出; /; 不应检出. 21; pH; 6~9; /; 6~9. 3、施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值，运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，具体见表3-13。 表3-13 环境噪声排放标准（单位：dB(A)） 类别; 昼间; 夜间; 标准. /; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. - 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物及按照危险废物暂存管理的执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 项目渗滤液处理站出水满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2直接排放的水污染物排放限值标准、同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准，用于填埋场绿化及道路浇洒用水、填埋库区绿化浇水，不外排。 故项目总量控制指标：无。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目于2024年11月开工，属于未批先建项目。本次评价针对施工期环境影响进行回顾性分析。 项目施工期不设置施工营地，施工期全过程按作业性质可以分为清理场地、基础工程、主体工程、设备安装、工程验收等五个阶段。 1、大气环境影响分析 施工废气主要为土建施工、建筑材料堆放和运输过程中产生的扬尘。 为了控制施工期扬尘的影响，施工建设期间严格采取以下施工污染控制对策： （1）工程建设期间，施工场地四周建设2.0m以上的围墙，有效阻挡粉尘扩散。 （2）工程建设期间，沉淀池等建筑设施建筑材料主要是水泥、砂土等易起尘物料，在装卸、堆放和使用过程会产生扬尘，全部入库贮存或者覆盖防尘布或防尘网，配合定期喷水等措施，防止风蚀起尘。 （3）运输车辆道路扬尘强度除了与风速、湿度等因素有关，还与路面状况有关。施工单位加强管理，采用密封车辆、加盖篷布防止泥土洒落地面和采取车辆冲洗及地面洒水等防范措施，以减少道路扬尘对环境的污染影响。 采取以上措施后，粉尘排放量较小。项目施工现场采取遮挡措施，合理选择运输道路，避开居民生活区等敏感点，且项目施工期较短，在上述措施有效落实的情况下，施工期废气对周围环境空气的影响可接受，对周边环境保护目标影响较小。 2、水环境影响分析 本项目不设置施工营地，施工期人员生活设施依托厂区北侧的公共卫生间，最终进入市政生活污水管网，不外排。场地设简易临时沉淀池，施工泥浆废水经临时沉淀池处理后用于施工场地及道路洒水抑尘，未对施工范围的地下水造成影响。 3、声环境影响分析 工程施工噪声来源包括：设备安装过程以及施工运输车辆的流动声源噪声，施工时，采取了以下方式进行防护： （1）工程在施工时，合理安排施工时间。 （2）制定科学的施工计划，合理布局施工现场，使施工设备适当分散布置在施工场地，避免在同一地点安排大量设备，以避免局部声级过高。 （3）采用低噪声设备。 （4）施工中严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 （5）施工车辆出入施工现场时低速、禁鸣。 （6）施工单位加强对施工工地的噪声管理，严格控制项目施工时间，文明施工，施工前已发布施工信息并进行施工前告知工作，未发生施工噪声纠纷。 采取以上措施后，最大限度地降低了施工噪声对周围环境的影响，且项目施工期较短，厂界外50m范围内无声环境保护目标，对周围声环境的影响较小。 4、固体废物环境影响分析 固体废物主要为施工人员生活垃圾及建筑垃圾。本项目不设置施工营地，生活垃圾产生量较小，依托附近居民生活垃圾箱收集。建筑垃圾主要是施工过程产生的各种废建筑材料，设备安装过程产生的废包装材料。废建筑材料可以利用的全部用于本项目的建设，不能利用的按规定外运到当地环卫部门指定的建筑垃圾处理场；对可回收的废包装材料进行回收，无法回收的由环卫部门统一清运处理。 施工期间固体废物得到妥善处置，对环境的影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期大气环境影响和保护措施 - 本项目臭气源主要包括渗滤液收集工序、脱氨工序、软化沉淀工序、DTRO系统处理工序、蒸发工序、污泥浓缩工序等各工序渗滤液处理过程产生的臭气，主要成分为臭气浓度、NH3、H2S，其臭气强度随季节温度的变化有所变化，臭气浓度为无量纲单位，不进行定量计算。 - 渗滤液处理站的恶臭逸出量大小受污水量、BOD5负荷、污水中的DO、污泥量、污染气象特征等多种因素影响。本项目渗滤液处理站源强计算参考《污水处理厂恶臭防治对策及环境影响评价的研究》（薛松，和慧，邓莉蕊，孙晶晶）及《城市污水处理厂恶臭影响及对策分析》（王喜红，黑龙江环境通报，2011 年 9 月）。本项目渗滤液处理各系统车间内均匀布置构筑物（处理设施+储存设施），故以车间建筑面积为源强面积计算污染物源强，各恶臭源产生的恶臭污染物源强见下表。 表4-1污水处理设施各工序废气污染物产生量计算结果 项目; 调节池; 预处理罐区; 脱氨系统; 综合处理车间; 蒸发系统; 总计. 建筑面积（m2）; 400; 236; 147; 543; 196; 1522. NH3; 产生系数（mg/s.m2）; 0.52. 产生速率（mg/s）; 208; 122.72; 76.44; 282.36; 101.92; 791.44. 年产生量（t/a）; 4.31; 2.54; 1.59; 5.86; 2.11; 16.41. H2S; 产生系数（mg/s.m2）; 1.091×10-3. 产生速率（mg/s）; 0.44; 0.26; 0.16; 0.59; 0.21; 1.66. 年产生量（t/a）; 0.009; 0.005; 0.003; 0.012; 0.005; 0.034. - 根据上表，本项目氨和硫化氢的产生量分别为16.41t/a、0.034t/a。 - 本项目调节池采取密闭及加盖措施，脱氨系统、软化沉淀池、蒸发系统、DTRO系统选用密闭设备，污泥压缩机采用外加不锈钢方管骨架+钢化玻璃密闭，故渗滤液处理设施设备均采取密闭措施，再通过进风口和出风口进行换气，把恶臭气体负压收集，抽送到除臭系统净化后由15m高排气筒排放。 - 本项目除臭系统采用化学洗涤法，除臭原理主要是根据臭气的成分利用硫酸溶液及氢氧化钠溶液作为洗涤喷淋溶液与气体中的臭气分子发生气-液接触，使气相中之臭味成分转移至液相，本项目除臭系统设置两级洗涤塔，经过两次洗汽过程，即先酸洗塔去除氨气，再碱洗塔去除H2S等，同时去除夹带的盐雾、有机物，达到除去异味的目的。 - 本项目管路收集系统密闭，收集效率为90%，则项目氨和硫化氢收集量分别为14.77t/a、0.03t/a，废气产生速率分别为2.57kg/h、0.005kg/h。本项目除臭系统风机风量5000m3/h，废气产生浓度分别为512.85mg/m3、1.04mg/m3 - 采取两级洗涤塔净化处理除臭效果可以达到90%。则本项目氨和硫化氢的排放量分别为1.48t/a、0.003t/a，本项目除臭系统风机风量5000m3/h，则氨和硫化氢的排放浓度分别为51.39mg/m3、0.10mg/m3，排放速率分别为0.26kg/h、0.0005kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值中氨和硫化氢的排放浓度排放限值要求（NH3：4.9kg/h、H2S：0.33kg/h），对周围环境影响较小。 本项目未收集的氨和硫化氢分别为1.64t/a、0.003t/a，以无组织形式逸散，再经绿化带阻隔，去除率以60%计，则氨和硫化氢无组织排放分别为0.66t/a、0.0012t/a，排放量较小，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准限值（NH3：1.5mg/m3、H2S：0.06mg/m3）。 表4-1 大气污染物排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污 环节; 污 染 物; 产生情况; 主要污染 防治措施; 去除 效率 %; 排放情况. 产生量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 排放量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h. 1; DA001; 渗滤液处理; NH3; 14.77; 512.85; 2.57; 渗滤液处理设施设备均采取密闭措施，臭气采用负压收集，经管路收集后输送至除臭系统，经两级洗涤塔净化处理后由1根15m高排气筒排放; 90; 1.48; 51.39; 0.26. H2S; 0.03; 1.04; 0.005; 90; 0.003; 0.10; 0.0005. 2; 无组织排放; 渗滤液处理; NH3; 1.64; /; /; 绿化带阻隔; 60; 0.66; /; /. H2S; 0.003; /; /; 60; 0.0012; /; /. 废气污染物源参数 排气筒调查参数见下表。 表4-2 有组织废气污染源强参数表 排气筒名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物 名称; 排放 速率; 单位. 经度; 纬度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 110°1'28.007"; 39°49'25.867"; 1457; 15; 0.5; 25; NH3; 0.26; kg/h. H2S; 0.0005; kg/h. 卫生防护距离 根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）中第4.0.2填埋场不应设在下列地区中：第3条:“填埋库区与敞开式渗沥液处理区边界距居民居住区或人畜供水点的卫生防护距离在 500m以内的地区”，鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾无害化处理场于2006年投入运行使用，附近居民区最早于2008年建设投入使用。故巴赖沟生活垃圾填埋场建设选址期间项目选址符合《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013），本项目渗滤液处理站为密闭式处理站且位于原垃圾填埋场厂区内，属于其配套项目，因此选址具有唯一性。采取措施后污染物排放可满足排放要求，对周边居民影响较小，故不需留设防护距离。 2、运营期水环境影响和保护措施 本项目产生废水主要包括污泥压缩清液、循环冷却排水、设备冲洗排水、渗滤液处理站出水。 ①生活污水：本项目办公期间生活设施依托厂区外公共卫生间，最终进入市政生活污水管网，不外排。 ②污泥压缩清液：本项目污泥压缩过程产生污泥压缩清液，产生量约25m3/d（6000m3/a），返回渗滤液处理系统处理。 ③循环冷却排水：本项目外购蒸汽，脱氨系统、蒸发系统产生冷凝水，产生量3.5m3/d （840m3/a），返回渗滤液处理系统处理。 ④设备冲洗排水：设备清洗采用外购酸、碱清洗剂，设备冲洗排水2个月产生1次，产生量约5m3，约0.13m3/d（30m3/a），均返回渗滤液处理系统处理。 ⑤渗滤液处理站出水：根据东胜区巴赖沟渗滤液处理站运行数据分析，巴赖沟生活垃圾填埋场渗滤液产生量约29.80m3/d（7152m3/d），本项目渗滤液处理站运行产生的废水28.63m3/d（6870m3/a）。故项目正常运行期间渗滤液处理站废水处理量约58.43m3/d（14022m3/a），包括渗滤液处理量29.80m3/d（7152m3/a）、渗滤液处理站运行产生的废水28.63m3/d（6870m3/a）。本项目采用两级DTRO膜处理工艺，产水率约97%，渗滤液处理站出水约56.67m3/d（13601m3/a），满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2直接排放的水污染物排放限值标准、同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准，用于填埋场绿化及道路浇洒用水、填埋库区绿化浇水，不外排；浓水产生量1.76m3/d（421m3/a），经蒸发系统蒸发，产生的杂盐鉴别前按照危废管理处置，暂存于杂盐暂存间，鉴定期间委托有资质的单位定期处置；鉴别结果出具后根据其鉴别属性，为一般固废则对应拉运至一般固废处理场所；为危险废物按照其类别属性委托有资质的单位定期处置。 废水处理可行性技术分析 根据《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》（HJ564-2010）中6.3.4深度处理工艺可采用纳滤、反渗透、吸附过滤等方法，处理对象主要是渗滤液中的悬浮物、溶解物和胶体等。深度处理宜以纳滤和反渗透为主，并根据处理要求合理选择。 本项目渗滤液处理站采用DTRO反渗透处理工艺，属于可行技术，因此，本项目废水处理技术可行。 综上所述，本项目废水处理技术可行，废水全部回用，不外排，对周围水环境影响较小。 废水回用可行性分析 - （1）水质及中水用途分析 - 本项目出水水质满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2直接排放的水污染物排放限值标准、同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准，故项目渗滤液处理站出水可用于绿化及道路洒水抑尘可行。由于项目冬季渗滤液产生量较小，不满足运行负荷要求，故渗滤液处理站冬季不运行，少量渗滤液暂存于调节池内，调节池最大容积1200m3，可满足冬季4个月的渗滤液积存量。项目冬季无中水产生及储存量，故中水全年运行期（240d）回用于绿化、道路浇洒合理可行。 - （2）水量分析 本项目渗滤液处理站出水约56.67m3/d（13601m3/a），暂存于现有容积为200m3的清水池。本项目道路浇洒面积274m2。项目道路洒水用水量为0.55m3/d（132m3/a）；厂区绿化面积约895m2，年绿化浇洒天数80天，绿化用水量为2.95m3/d（236m3/a）；填埋库区占地面积为76600m2，年绿化浇洒天数约80天，填埋库区绿化用水量为252.78m3/d（20222m3/a）。总需水量20590m3/a，运营期间出水量可全部回用。 本项目冬季不运行，少量渗滤液暂存于调节池内，调节池最大容积1200m3，可满足冬季4个月的渗滤液积存量。 为处理积存的渗滤液，本项目运行前期最大处理规模为70m3/d（16800m3/a），产水量约67.9m3/d（16926m3/a），根据上文核算，本项目绿化及道路浇洒总需水量为20590m3/a，可容纳本项目渗滤液处理站最大处理规模下的出水水量。渗滤液处理站出水用于填埋场绿化及道路浇洒用水、填埋库区绿化浇水合理可行。 3、运营期噪声环境影响和保护措施 项目运营过程中主要为设备运行时产生的噪声，设备本身噪声级在65~95dB(A)，在采取基础减震和厂房隔声等措施后，噪声被控制在65dB(A)以下。 表4-3 主要生产机械噪声源强表 设备名称; Leq（A）; 数量; 采取措施; 采取措施后源强. 进水泵、进料泵、反洗泵、排泥泵等; 65～80; 11台; 选用低噪声设备，设基础减振，厂区距离衰减; ≤65. 空压机; 80～95; 2台. 根据机械设备噪声源强，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响，仅考虑距离衰减值、墙壁等因素，其噪声预测公式为： LA(r)= LA(r0)-20lg（r/r0）-TL 式中：LA(r)—距离声源r处的A声级，dB（A）； LA(r0)—距离声源中心r0处的A声级，dB（A）； r、r0—距声源的距离，m； TL—墙壁隔声量及消音隔声设备，TL取15dB（A）。 运营期设备同时运行时对厂界贡献值的计算公式为： 项目厂界噪声预测结果见下表。 表4-4 运营期厂界噪声的预测值 dB(A) 预测点; 与厂界距离（m）; 贡献值; 昼/夜; 背景值; 预测值; 标准值dB(A); 是否达标. 东厂界; 10; 38.64; 昼间; 53.5; 53.63; 60; 是. 夜间; 45.1; 45.98; 50; 是. 南厂界; 10; 38.64; 昼间; 55.4; 55.49; 60; 是. 夜间; 44.7; 45.66; 50; 是. 西厂界; 30; 29.10; 昼间; 54.1; 54.11; 60; 是. 夜间; 45.2; 45.30; 50; 是. 北厂界; 10; 38.64; 昼间; 54.4; 54.51; 60; 是. 夜间; 44.2; 45.26; 50; 是. 根据预测结果，本项目厂界昼间预测噪声值在53.63dB(A)-55.49dB(A)；夜间噪声值在45.26dB(A)-45.98dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。项目厂界外50m范围内无敏感目标。综上所述，项目运营期产生噪声对周围环境影响不大。 4、运营期固体废物环境影响和保护措施 本项目固体废物主要是生活垃圾、压缩污泥、蒸发杂盐、废滤膜、废包装袋（桶）。 - 生活垃圾 项目定员12人，年工作时间240天，生活垃圾产生量按照0.6kg/（人/天）计算，则年产生生活垃圾1.73t，集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。 （2）压缩污泥 本项目污泥主要为软化沉淀池产生的污泥，经隔膜压滤机压滤产生含水率约60%的污泥泥饼，产生量约252t/a，委托有资质的单位定期处置。 - （3）蒸发杂盐 - 本项目浓水进入系统蒸发，产生的盐泥量约348t/a，蒸发系统产生的盐泥鉴别前按照危废管理处置，暂存于杂盐暂存间，鉴定期间委托有资质的单位定期处置；鉴别结果出具后根据其鉴别属性，为一般固废则对应拉运至一般固废处理场所；为危险废物按照其类别属性委托有资质的单位定期处置。杂盐暂存间占地面积110m2，设计最大储存能力180吨，可满足6个月储存量。 - （4）废滤膜 - 本项目DTRO系统会产生一定量的废滤膜，约2年更换一次，产生量约为2t/次，属于一般固废，由生产厂家更换后回收，不暂存。 - （5）废包装袋（桶） - 根据建设单位提供资料，本项目渗滤液处置工程各原辅料产生的废包装袋（桶），产生量为0.1t/a，属于一般固废，集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。化学药剂使用过程中废包装桶（袋）的产生量为0.2t/a，属危险废物，废物类别 HW49，代码为 900-0041-49，分类收集于危废暂存间暂存后，委托有资质的单位定期处置。 项目固体废物产生情况见表4.5。 表4-5 固体废物产生情况汇总表 序号; 产生环节; 污染物名称; 产生量（t/a）; 废物类别; 排放方式及去向. 1; 污泥压缩; 压缩污泥; 252; 一般固废; 集中收集后由当地环卫部门统一清运处理. 2; 蒸发系统; 蒸发杂盐; 348; 鉴别结果出来前按危险废物管理; 鉴别前按照危废管理处置，暂存于杂盐暂存间，鉴定期间委托有资质的单位定期处置；鉴别结果出具后根据其鉴别属性，为一般固废则对应拉运至一般固废处理场所；为危险废物按照其类别属性委托有资质的单位定期处置. 3; DTRO处理系统; 废滤膜; 1; 一般固废; 由生产厂家更换后回收，不暂存. 4; 药品配兑; 废包装袋（桶）; 0.1; 一般固废; 集中收集后由当地环卫部门统一清运处理. 废包装袋（桶）; 0.2; 危险废物; 分类收集于危废暂存间暂存后，委托有资质的单位定期处置. 5; 员工办公; 生活垃圾; 1.73; 生活垃圾; 集中收集后由当地环卫部门统一清运处理. - 综上所述，本项目不同的固体废物均有固定的回收渠道，分类收集、安全处置，不会对环境造成不良影响。 5、地下水、土壤环境影响和保护措施 （1）环境影响分析 本项目为渗滤液处理项目，正常状况下水污染物进入地下水、土壤的途径为污水、渗滤液管道、阀门、池体等跑冒滴漏，会对地下水、土壤造成影响；非正常状况下污水池发生污水、渗滤液泄漏对地下水、土壤环境造成影响。 本项目地下水环境影响防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”为原则，提出防控措施。 （2）分区控制措施 源头控制主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。 分区防控措施主要包括建设区域污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理场处理。 根据可能产生污染的地区，划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。 重点防渗区包括预处理罐区、脱氨系统、综合处理车间、蒸发系统、杂盐暂存间等在运行过程中可能发生渗漏，并会对地下水水质造成污染的装置区进行重点防渗，防渗等级应达到不低于6.0m厚粘土，渗透系数不大于1×10-7cm/s的防渗性能。危废暂存间进行重点防渗，防渗等级应达到不低于6.0m厚粘土，渗透系数不大于1×10-10cm/s的防渗性能。 本项目浓硫酸储罐位于综合处理车间加药间内，综合处理车间地面采取防渗等级不低于6.0m厚粘土的防渗层，渗透系数不大于1×10-7cm/s，渗入地下水、土壤的可能性较小，故无须设置围堰。本项目液碱储藏室位于综合车间1楼，半地下储藏室，占地面积为19.2m2，内置10m3的液碱储罐储存原料液碱。液碱储藏室地面采取防渗等级不低于6.0m厚粘土的防渗层防渗，渗透系数不大于1×10-7cm/s，满足防渗要求。 一般防渗区为除臭系统，防渗等级应达到不低于1.5m厚粘土，渗透系数不大于 1×10-7cm/s 的防渗性能。 重点防渗区和一般防渗区之外的区域为简单防渗区，对简单防渗区进行一般地面硬化。 表4-6 本项目污染防治分区表 序号; 场地; 防渗分区; 污染物类型; 防渗措施. 1; 预处理罐区、脱氨系统、综合处理车间、蒸发系统、杂盐暂存间; 重点防渗区; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照 GB18598执行. 2; 危废暂存间; 重点防渗区; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照 GB18598执行. 3; 除臭系统; 简单防渗区; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s；或参照 GB16889执行. 4; 重点防渗区和一般防渗区之外的区域; 一般防渗区; 其他类型; 一般地面硬化. （3）污染监控体系 实施覆盖生产区的地下水污染监控系统，建立完善的监测制度，科学合理设置地下水监控井配备先进的检测仪器和设备或委托第三方检测机构开展地下水监测，及时发现污染、控制污染。 （4）应急响应措施 一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染， 并使污染得到治理。 为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强罐区及生产设施设备的日常管理，避免储罐泄漏及废水的跑冒滴漏。 综上所述，采取以上措施后对地下水、土壤环境影响很小。 6、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）表B.1、表B.2和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定的临界量P的分级确定，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 式中：q1、q2···qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1、Q2···Qn—与各种危险物质相对应的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-7 危险废物数量与临界量比值 序号; 危险物质; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q. 1; 浓硫酸; - 0.025; 10; 0.0025. 2; 氢氧化钠; 0.5; 10; 0.05. 经上表计算，属于Q＜1范围，该项目环境风险潜势为I。 表4-8 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目只进行简单分析。结合项目特点本评价仅对潜在的环境风险事故进行简要分析，并提出环境风险防范措施。 项目选址位于鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾填埋场，由现场调查可知，该区域内没有珍稀动植物资源、饮用水源保护区、自然保护区、重点文物等重点保护目标。本项目涉及的主要风险事故类型为化学品泄漏事故、渗滤液泄漏事故。 - （1）化学品泄漏事故环境风险分析 - 化学品泄漏事故发生时，由于化学品本身带有毒性，若工人不小心误食或直接触碰，很可能引起中毒；腐蚀性的化学品泄漏可能对仓库或设备造成损坏，甚至引起人体灼伤；一些泄漏物与空气混合或与其禁忌物质接触，容易引起燃烧爆炸的危险；泄漏的危险化学品如直接进入外环境，会对周边土壤、地下水、地表水、环境空气等造成污染，影响区域周边环境质量。 风险防范措施： ①本工程所涉危险化学品均在室内单独存放，不露天存放，可以防止事故状态下雨水混入。 ②本项目设置1个容积为1m3浓硫酸储罐，储罐直径1m，储罐置于加药间内，设防渗漏围堰，围堰容积不小于1.2m3，在浓硫酸发生泄漏情况下，保证泄漏区域控制在围堰内，化学品不会进入周边环境。 ③液碱储罐设置于液碱储藏室内，半地下设置，泄漏事故发生后，能将泄漏的液碱收集、暂存，液碱储藏室地面采取防渗等级不低于6.0m厚粘土的防渗层防渗，渗透系数k≤1×10-7cm/s，满足防渗要求。 本项目硫酸、氢氧化钠存在量很小，在遵守相关规范的情况下，发生泄漏的风险较小。通过采取以上措施，本项目环境风险较小，在可接受范围内。 - （2）渗滤液泄漏事故环境风险分析 - 项目生产设施损坏、水池破裂、管道破损等导致生产废水泄漏，厂区内应急池的体积足够容纳生产一天的渗滤液量，因此若泄漏废水能够及时引流至应急池，不直接泄漏到外环境，则泄漏废水控制在厂区内不会对厂外环境造成污染。若渗滤液处理设施故障或操作不当，导致渗滤液废水未能达标，则会对外环境造成影响。 - 风险防范措施： ①加强运行管理，保证渗滤液处理站运行正常，定期监测，保证污染物达标排放。 ②及时掌握渗滤液处理站供电信息保证正常电力供应，完善电力设施管理，保证双回路供电正常运行（备用发电机组）。 ③加强渗滤液处理设施的日常维护，避免故障的发生。 ④全面调查了解渗滤液处理系统突发环境污染事故类型、危险源以及所造成的环境危害，评估确定该部门的突发环境污染事故应急能力。 ⑤提高各部门对突发环境污染事故的应急能力，确保事故发生时能够及时、有效处理事故源，控制事故扩大，减少事故损失。 （4）事故应急预案 为了加强对环境风险事故的有效控制，提高突发事故的应变能力，一旦发生事故，能够及时有效地组织抢险救援工作，保证迅速、有序、有效地开展应急与救援行动，将事故损失减少到最低程度，依照有关法律法规相关规定，特制定突发环境事件应急预案。 ①应急预案主要内容汇总见表4-9。 表4-9 应急预案编写基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：渗滤液处理装置区. 2; 应急组织机构、人员; 公司应急组织领导小组. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 5; 报警、通信联络方式; 规定应急状态下报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 有专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、临近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、临近区、受事故影响的区域人员及公众对有害物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，临近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南要求编制应急预案，并经过专家评审，审查合格后实施运行。 ②应急物资储备 在事故现场、临近区域、控制防火区域，要有控制和消除污染措施及相应设备。本项目在综合处理车间、预处理罐区等周边储备灭火器等消防设施。 ③应急系统 为防范和应对突发性环境污染事故的发生，要求建立既能对污染隐患进行监控和警告，又能对突发性污染事故实施统一指挥协调、现场快速监测和应急处理的应急系统。应急系统由应急响应、应急监测和应急处理系统三部分组成。 ④事故应急响应 突发性环境污染事故应急处置刻不容缓，响应速度至关重要，任何人接到污染事故报警，必须马上报告应急办公室。应急组织各环节相互配合，确保响应迅速。 突发性环境污染事故应急通讯系统包括事故报警、应急指挥、应急信息发布三部分。事故报警应设立专用电话，电话号码为大众所熟知，同时充分利用社会上现有的110、119、120等救援电话，做到24h畅通。 ⑤事故应急监测 要求应急监测人员快速赶赴现场，根据事故现场的具体情况布点采样，利用快速监测手段判断污染物的种类，给出定性、定量监测结果，确认污染事故的危害程度和污染范围等。 （5）分析结论 - 项目涉及的主要事故类型为硫酸泄漏事故、渗滤液泄漏事故，环境风险主要表现在事故导致的大气、水体及土壤的环境污染，同时在发生事故时会产生一些次生污染物的影响，但事故影响持续时间不长，不会对周边居民点的身体健康产生大的影响。企业在生产过程中必须严格做好安全生产工作，避免泄漏或火灾爆炸事故发生，同时制定事故应急预案，使事故发生能及时有效地得到控制，缩短事故发生的持续时间，从而降低对周围环境的影响。根据分析，建设单位通过采取事故防范措施及一定的应急处理措施，可以将本项目的风险降到较低的水平，本项目的环境风险可以接受。 - 7、环境管理 项目的污染物排放水平与厂区环境管理水平密切相关，因此在采取环境保护工程措施的同时，必须加强环境管理。 （1）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，建立企业内部的环境保护机构、制定与其相适应的管理规章制度及细则、及时验收生产； （2）项目建设期，搞好环保设施的“三同时”及施工现场的环境保护工作；在项目建成后的运营期搞好环境管理，各项污染物必须达标排放，对各部门的环保工作进行监督与考核；编制突发环境应急预案； （3）建立环保宣传栏，加强环保知识普及，增强环保意识； （4）建立设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝环境污染事件发生。 8、污染源监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）中表7“废水污染物监测点位、指标及频次”，封场后废水总排放口监测指标最低监测频次为季度；参照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ978-2018）表9城镇污水处理厂和其他生活污水处理厂废水排放监测指标及最低监测频次中处理量<2万m3/d，废水总排放口监测指标除自动监测外最低监测频次为季度。综合项目运营期环境污染特点，本项目废水污染源监测指标排放限值及监测频次均按照严格执行。各环保设施运行情况应进行定期监测，监测计划如下： （1）在所有环保设备经过试运转，并经检验合格后，方可正式运行； （2）运行期的环保问题由建设单位负责； （3）企业必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和当地环保部门的管理要求； （4）对全部设施正常运转的情况下，最大的污染物排放量废气、噪声设备向当地生态环境主管部门进行申报登记。 - 运营期污染源监测见表4-10。 - 表4-10 污染源监测计划表 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频次; 执行标准. 除臭系统臭气; NH3、H2S、 臭气浓度; 除臭系统排放口; 1个; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准. 厂界 臭气; NH3、H2S、 臭气浓度; 厂界上风向1个点位、下风向1个点位; 2个; 1次/月; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准限值. 渗滤液出水; 色度、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、pH值、嗅、浊度、阴离子表面活性剂、溶解性总固体、溶解氧、总氯、大肠埃希氏菌; 渗滤液设施排放口; 1个; 1次/季度; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2直接排放的水污染物排放限值、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准. 噪声; Leq(A); 厂界四周; 4个; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 9、环境质量跟踪监测 根据本项目环境影响特征，结合周边环境保护目标分布，确定本项目建成投产后应开展的环境质量跟踪监测计划。巴赖沟生活垃圾填埋场地下水监测井位于本项目综合处理车间西侧，故项目不单独设置地下水环境跟踪监测计划，具体监测计划见下表。 - 表4-11 环境质量跟踪监测计划 监测内容; 监测项目; 监测点位置; 监测频率; 控制标准. 环境空气; NH3、H2S、 臭气浓度; 传祥环保 小区; 1次/半年; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值中氨、硫化氢限值要求；臭气浓度参考《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 10、环境保护竣工验收 根据建设项目环境管理办法，污染防治设施必须与主体同时设计、同时施工、同时投入使用。在技术改造项目完成后，应对环境保护设施进行验收。本项目竣工环境保护验收内容见表4-12。 表4-12 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 类别; 污染工序; 污染物; 环保措施; 验收标准. 废气; 渗滤液收集工序、脱氨工序、软化沉淀工序、DTRO系统处理工序、蒸发工序、污泥浓缩工序; 除臭系统 臭气; 渗滤液处理设施设备均采取密闭措施，臭气采用负压收集，经管路收集后输送至除臭系统，经两级洗涤塔净化处理后由1根15m高排气筒排放; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准. 无组织排放废气; 绿化带阻隔; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准限值. 废水; 污泥压缩; 压缩 上清液; 返回渗滤液处理系统处理; /. 蒸发系统、脱氨系统; 循环冷 却排水; 返回渗滤液处理系统处理; /. 设备冲洗; 设备清洗排水; 返回渗滤液处理系统处理; /. 渗滤液处理站出水; 渗滤液处理站出水; 满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2直接排放的水污染物排放限值标准、同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准，用于填埋场绿化及道路浇洒用水、填埋库区绿化浇水，不外排; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2直接排放的水污染物排放限值、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准. 噪声; 生产活动; 噪声; 选用低噪声设备，设基础减振，厂区距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固体 废物; 人员生活; 生活垃圾; 集中收集后由当地环卫部门统一清运处理; /. 压滤系统; 压缩污泥; 委托有资质的单位定期处置; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. DTRO系统; 废滤膜; 厂家回收; /. 药剂配兑; 废包装袋（桶）; 渗滤液处置工程各原辅料产生的废包装袋（桶）属于一般固废，集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 化学药剂使用过程中废包装桶（袋）属危险废物，分类收集于危废暂存间暂存后，委托有资质的单位定期处置。; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 蒸发系统; 蒸发盐泥; 鉴别前按照危废管理处置，暂存于杂盐暂存间，鉴定期间委托有资质的单位定期处置；鉴别结果出具后根据其鉴别属性，为一般固废则对应拉运至一般固废处理场所；为危险废物按照其类别属性委托有资质的单位定期处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 防渗; 重点防渗区：包括预处理罐区、脱氨系统、综合处理车间、蒸发系统、杂盐暂存间等在运行过程中可能发生渗漏，并会对地下水水质造成污染的装置区，防渗等级应达到不低于6.0m厚粘土，渗透系数不大于1×10-7cm/s的防渗性能；危废暂存间防渗等级应达到不低于6.0m厚粘土，渗透系数不大于1×10-10cm/s的防渗性能。 一般防渗区：包括除臭系统，防渗等级应达到不低于1.5m厚粘土，渗透系数不大于 1×10-7cm/s 的防渗性能。 简单防渗区：重点防渗区和一般防渗区之外的区域为简单防渗区，进行一般地面硬化。. 11、环保投资 本项目总投资950万元，其中环保投资357.75万元，占总投资的37.66%。 表4-13 建设项目环保投资一览表 序号; 污染物; 污染防治措施; 单位; 数量; 环保投资（万元）. 废气; 除臭系统 臭气; 渗滤液处理设施设备均采取密闭措施，臭气采用负压收集，经管路收集后输送至除臭系统，经两级洗涤塔净化处理后由1根15m高排气筒排放; 套; 1; 232. 噪声; 高噪声设备; 低噪声设备+减振垫; 套; 18; 21.5. 固体 废物; 生活垃圾; 集中收集后由当地环卫部门统一清运处理; /; /; 0.5. 压缩污泥; 委托有资质的单位定期处置; /; /; 3.5. 废包装袋（桶）; 渗滤液处置工程各原辅料产生的废包装袋（桶）属于一般固废，集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。; /; /; 0.5. 化学药剂使用过程中废包装桶（袋）属危险废物，分类收集于危废暂存间暂存后，委托有资质的单位定期处置; /; /; 2.5. 蒸发盐泥; 鉴别前按照危废管理处置，暂存于杂盐暂存间，鉴定期间委托有资质的单位定期处置；鉴别结果出具后根据其鉴别属性，为一般固废则对应拉运至一般固废处理场所；为危险废物按照其类别属性委托有资质的单位定期处置; /; /; 67.8. 防渗; 重点防渗区：包括预处理罐区、脱氨系统、综合处理车间、蒸发系统、杂盐暂存间等在运行过程中可能发生渗漏，并会对地下水水质造成污染的装置区，防渗等级应达到不低于6.0m厚粘土，渗透系数不大于1×10-7cm/s的防渗性能；危废暂存间防渗等级应达到不低于6.0m厚粘土，渗透系数不大于1×10-10cm/s的防渗性能。 一般防渗区：包括除臭系统，防渗等级应达到不低于1.5m厚粘土，渗透系数不大于 1×10-7cm/s 的防渗性能。 简单防渗区：重点防渗区和一般防渗区之外的区域为简单防渗区，进行一般地面硬化。; 14.85. 合计; 357.75. 环保投资占工程总投资比例; 37.66%. |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 除臭系统 臭气 | 渗滤液处理设施设备均采取密闭措施，臭气采用负压收集，经管路收集后输送至除臭系统，经两级洗涤塔净化处理后由1根15m高排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准 |
|  | 无组织 排放 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 绿化带阻隔 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值新扩改建二级标准限值 |
| 水环境 | 污泥压缩 | 压缩 上清液 | 返回渗滤液处理系统处理 | / |
|  | 蒸发系统、脱氨系统 | 循环冷 却排水 | 返回渗滤液处理系统处理 | / |
|  | 设备冲洗 | 设备清洗排水 | 返回渗滤液处理系统处理 | / |
|  | 渗滤液处理站出水 | 渗滤液处理站出水 | 满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2直接排放的水污染物排放限值标准、同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准，用于填埋场绿化及道路浇洒用水、填埋库区绿化浇水，不外排 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）表2直接排放的水污染物排放限值； 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工水质标准 |
| 声环境 | 生产活动 | 噪声 | 选用低噪声设备，设基础减振，厂区距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 人员生活 | 生活垃圾 | 集中收集后由当地环卫部门统一清运处理 | / |
|  | 压滤系统 | 压缩污泥 | 委托有资质的单位定期处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | DTRO 系统 | 废滤膜 | 厂家回收 | / |
|  | 药剂配兑 | 废包装袋（桶） | 渗滤液处置工程各原辅料产生的废包装袋（桶）属于一般固废，集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  |  | 化学药剂使用过程中废包装桶（袋）属危险废物，分类收集于危废暂存间暂存后，委托有资质的单位定期处置。 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 蒸发系统 | 蒸发盐泥 | 鉴别前按照危废管理处置，暂存于杂盐暂存间，鉴定期间委托有资质的单位定期处置；鉴别结果出具后根据其鉴别属性，为一般固废则对应拉运至一般固废处理场所；为危险废物按照其类别属性委托有资质的单位定期处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区：包括预处理罐区、脱氨系统、综合处理车间、蒸发系统、杂盐暂存间等在运行过程中可能发生渗漏，并会对地下水水质造成污染的装置区，防渗等级应达到不低于6.0m厚粘土，渗透系数不大于1×10-7cm/s的防渗性能；危废暂存间防渗等级应达到不低于6.0m厚粘土，渗透系数不大于1×10-10cm/s的防渗性能。 一般防渗区：包括除臭系统，防渗等级应达到不低于1.5m厚粘土，渗透系数不大于 1×10-7cm/s 的防渗性能。 简单防渗区：重点防渗区和一般防渗区之外的区域为简单防渗区，进行一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）加强厂区巡查，发现问题及时处理； （2）加强安全环保管理和教育、培训，在防火、灭火设施等方面采取相应的措施； （3）制定环境风险应急预案、定期演练。强化管理，加强搬运人员的业务培训，完善各项规章制度，尽量避免储存容器在搬运过程中磕碰造成损坏； （4）设置容积为80m3的事故水池。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）排污许可证申领 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可衔接相关工作的通知》（环 办环评〔2017〕84 号），项目应在获得环评审批文件后，按照国家环境保护相 关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证。 （2）排污口规范化设置 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）的要求，各废气、废水、噪声、固废等排放口需要进行规范化。项目应按《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志——固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的要求，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾填埋场渗滤液处理项目符合国家产业政策，项目选址可行。通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小。从环保角度出发，本项目的建设可行。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 除臭系统 臭气 | NH3 | / | / | / | 1.48t/a | / | 1.48t/a | +1.48t/a |
|  |  | H2S | / | / | / | 0.003t/a | / | 0.003t/a | +0.003t/a |
|  | 无组织 臭气 | NH3 | 3.02t/a | / | / | 0.16t/a | 3.02t/a | 0.16t/a | -2.86t/a |
|  |  | H2S | 0.007t/a | / | / | 0.0003t/a | 0.007t/a | 0.0003t/a | -0.0067t/a |
| 废水 | / |  | / | / | / | / | / | / | / |
| 固废 | 压缩污泥 |  | / | / | / | 252t/a | / | 252t/a | +252t/a |
|  | 蒸发杂盐 |  | / | / | / | 348t/a | / | 348t/a | +348t/a |
|  | 废滤膜 |  | 1t/a | / | / | 1t/a | 1t/a | 1t/a | +0t/a |
|  | 废包装袋（桶） （一般固废） |  | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废包装袋（桶） （危险废物） |  | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 生活垃圾 |  | 2.92t/a | / | / | 1.73t/a | / | 1.73t/a | -1.19t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

填埋库区

调节池

项目北侧现状

项目南侧现状

项目西侧现状

项目东侧现状

项目地理位置

附图一  项目地理位置图

东胜区东青小学

鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾填埋场渗滤液处理项目

玺城商住小区

尊园商住小区

莱茵青青家园

传祥环保小区

261m

258m

247m

73m

380m

东胜区东青小学

鄂尔多斯市东胜区巴赖沟生活垃圾填埋场渗滤液处理项目

玺城商住小区

尊园商住小区

莱茵青青家园

传祥环保小区

261m

258m

247m

73m

380m

附图二 项目周边关系图

0m

比例尺

比例尺

比例尺

50m

0m

附图三  项目平面布置图

巴赖沟生活垃圾填埋场厂界

现有渗滤液处理站

填埋库区

本项目

渗滤液处理站

附图四  本项目与垃圾填埋场库区、现有渗滤液处理站位置关系图

附件1：委托书

附件2：备案文件

附件3：巴赖沟生活垃圾填埋场环评报告批复

附件4：巴赖沟生活垃圾填埋场验收意见

附件5：巴赖沟生活垃圾填埋场封场环评报告批复

附件6：巴赖沟生活垃圾填埋场封场验收意见

附件7：文物局文件

附件8：土地使用证书

附件9：行政处罚决定书

附件10：地下水水质监测报告

附件11：2025年巴赖沟生活垃圾填埋场自行监测报告

附件12：2025年巴赖沟生活垃圾填埋场噪声检测（一季度）报告

附件13：维护运营购买服务合同