监 测 报 告

项目名称：查干淖尔饮用水源地、哈头才当集中式饮用水源地环境质量监督性监测（ 2月）

委托单位：内蒙古自治区生态环境厅

内蒙古自治区鄂尔多斯生态环境监测站

2022年  月  日

法人代表：王光亮

项目负责人：

报告编写人：

采样人员：王洁辉、李宏伟

采样计划：（必要时）

监(检)测人员：张洁、梁琛、马丽娟、崔蕊、于静、刘舒月、马燕、冯仙桃、李云环、侯志超、杨晓苗、冯海波、单媛媛、钱凤珍

监(检)测内容：地下水

色度(色)、臭和味（嗅和味）、浊度（浑浊度）、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性

样品数量：共21件

审核：

审定：刘雪璐

报告页数（含封面）：共8页

报告份数：共3份

委托单位地址：呼和浩特市赛罕区腾飞路39号      邮 编： 010011

联系电话：0471-4632051                         联系人：关塔拉

承担单位地址：鄂尔多斯市康巴什新区环境监测监控中心大楼 邮 编：017010

联系电话：0477-5111061                          联系人：钱凤珍

声    明

- 本报告中分析结果及结论的使用范围、有效时间按国家法律、法规及其它规定界定，超出使用范围或者有效时间的无效；

- 本报告页码、检验检测专用章、检验检测机构资质认定标志、骑缝章、授权签字人签字齐全时生效；

- 本报告中分析结果及结论未经我单位许可不得挪作他用；

- 被监测单位如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内以书面形式向我站提出，逾期不予受理；

- 未经本机构书面批准不得复制（全文复制除外）报告；

- 本报告印发原件有效，复印件、传真件等形式印发件需加盖检验检测专用章和骑缝盖章生效；

- 本机构不负责抽样（如样品是由客户提供）时，本报告的结果仅适用于客户提供的样品；

- 当被监测单位提供的信息可能影响结果的有效性时，我单位不承担相关责任；

- 本报告解释权归内蒙古自治区鄂尔多斯生态环境监测站。

内蒙古自治区鄂尔多斯生态环境监测站

2022年  月  日

- 前言

本次监测任务为查干淖尔饮用水源地、哈头才当集中式饮用水源地，监测项目共39项，为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1中的项目。

- 样品信息

| - 被监测单位 | 查干淖尔饮用水源地、哈头才当集中式饮用水源地 |
| --- | --- |
| - 采样地点 | 伊金霍洛旗 |
| - 联系方式 | 15047141215 |
| - 采样依据 | 《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020） 《样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009） 《环境水质监测质量保证手册》（第二版） 《水质 采样技术指导》（HJ494-2009） |
| - 采样日期 | 2022年02月16日 |
| - 分析日期 | 2022年02月17日-2022年02月19日 |
| - 样品状态描述 | 查干淖尔饮用水源地：清澈、无色、无味 哈头才当饮用水源地：清澈、无色、无味 |

- 三．监测结果：（见下表）

- 四．评价

本次监测项目执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类，监测结果显示，哈头才当集中式饮用水源地锰超标1.6倍，其余所有监测项目全部达标。

内蒙古自治区鄂尔多斯生态环境监测站监测结果数据表

样品类型：地下水

项目名称：查干淖尔饮用水源地、哈头才当集中式、饮用水源地环境质量监督性监测（02月）

采样时间：2022年02月16日

- 监测科室：中心实验室                               测定时间：2022年02月17日-02月19日

| - 分析项目 | - 查干淖尔饮用水源地 （点位编号：01） | - 标准值 | - 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 测定值 |  |  |
| - 色度(色)(度) | - 5 | - ≤15 | - 达标 |
| - 臭和味（嗅和味） | - 无 | - 无 | - - |
| - 浊度（浑浊度）（NTU） | - 3L | - ≤3 | - 达标 |
| - 肉眼可见物 | - 无 | - 无 | - - |
| - pH值 | - 8.0 | - 6.5-8.5 | - 达标 |
| - 总硬度（mg/L） | - 110 | - ≤450 | - 达标 |
| - 溶解性总固体（mg/L） | - 598 | - ≤1000 | - 达标 |
| - 硫酸盐（mg/L） | - 19.1 | - ≤250 | - 达标 |
| - 氯化物（mg/L） | - 7.39 | - ≤250 | - 达标 |
| - 铁（μg/L） | - 11.9 | - ≤300 | - 达标 |
| - 锰（μg/L） | - 0.34 | - ≤100 | - 达标 |
| - 铜（μg/L） | - 0.16 | - ≤1000 | - 达标 |
| - 锌（μg/L） | - 1.97 | - ≤1000 | - 达标 |
| - 铝（mg/L） | - 0.07L | - ≤0.20 | - 达标 |
| - 挥发酚（mg/L） | - 0.0003L | - ≤0.002 | - 达标 |
| - 阴离子洗涤剂（mg/L） | - 0.05L | - ≤0.3 | - 达标 |
| - 耗氧量（CODmn法，以O2计）（mg/L） | - 0.50 | - ≤3.0 | - 达标 |
| - 氨氮（mg/L） | - 0.025L | - ≤0.50 | - 达标 |
| - 硫化物（mg/L） | - 0.005L | - ≤0.20 | - 达标 |
| - 钠（mg/L） | - 83.5 | - ≤200 | - 达标 |
| - 总大肠菌群(MPN/100mL) | - <1 | - ≤3.0 | - 达标 |
| - 细菌总数（CFU/mL） | - 2 | - ≤100 | - 达标 |
| - 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | - 0.003L | - ≤1.00 | - 达标 |
| - 硝酸盐（以N计）（mg/L） | - 0.486 | - ≤20.0 | - 达标 |
| - 氰化物（mg/L） | - 0.001L | - ≤0.05 | - 达标 |
| - 氟化物（mg/L） | - 0.303 | - ≤1.0 | - 达标 |
| - 碘化物（mg/L） | - 0.002L | - ≤0.08 | - 达标 |
| - 汞（μg/L） | - 0.04L | - ≤1 | - 达标 |
| - 砷（μg/L） | - 0.6 | - ≤10 | - 达标 |
| - 硒（μg/L） | - 0.4L | - ≤10 | - 达标 |
| - 镉（μg/L） | - 0.05L | - ≤5 | - 达标 |
| - 铬（六价）（mg/L） | - 0.004L | - ≤0.05 | - 达标 |
| - 铅（μg/L） | - 0.09L | - ≤10 | - 达标 |
| - 氯仿（μg/L） | - 1.1L | - ≤60 | - 达标 |
| - 四氯化碳（μg/L） | - 0.8L | - ≤2 | - 达标 |
| - 苯（μg/L） | - 0.8L | - ≤10.0 | - 达标 |
| - 甲苯（μg/L） | - 1.0L | - ≤700 | - 达标 |
| - 总α放射性（Bq/L） | - 0.0781 | - ≤0.5 | - 达标 |
| - 总β放射性（Bq/L） | - 0.2042 | - ≤1.0 | - 达标 |
| - 备注：1、L表示未检出； - 2、“-”表示无此项内容 - 3、执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类。 |  |  |  |

内蒙古自治区鄂尔多斯生态环境监测站监测结果数据表

样品类型：地下水

项目名称：查干淖尔饮用水源地、哈头才当集中式、饮用水源地环境质量监督性监测（02月）

采样时间：2022年02月16日

- 监测科室：中心实验室                               测定时间：2021年02月17日-02月19日

| - 分析项目 | - 哈头才当饮用水源地 （点位编号：02） | - 标准值 | - 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 测定值 |  |  |
| - 色度(色)(度) | - 5 | - ≤15 | - 达标 |
| - 臭和味（嗅和味） | - 无 | - 无 | - - |
| - 浊度（浑浊度）（NTU） | - 3L | - ≤3 | - 达标 |
| - 肉眼可见物 | - 无 | - 无 | - - |
| - pH值 | - 7.8 | - 6.5-8.5 | 达标 |
| - 总硬度（mg/L） | - 190 | ≤450 | - 达标 |
| - 溶解性总固体（mg/L） | - 528 | - ≤1000 | - 达标 |
| - 硫酸盐（mg/L） | - 8.18 | - ≤250 | - 达标 |
| - 氯化物（mg/L） | - 12.4 | - ≤250 | - 达标 |
| - 铁（μg/L） | - 23.3 | - ≤300 | - 达标 |
| - 锰（μg/L） | - 261 | - ≤100 | - 超标 |
| - 铜（μg/L） | - 0.08L | - ≤1000 | - 达标 |
| - 锌（μg/L） | - 2.37 | - ≤1000 | - 达标 |
| - 铝（mg/L） | - 0.07L | - ≤0.20 | - 达标 |
| - 挥发酚（mg/L） | - 0.0003L | - ≤0.002 | - 达标 |
| - 阴离子洗涤剂（mg/L） | - 0.05L | - ≤0.3 | - 达标 |
| - 耗氧量（CODmn法，以O2计）（mg/L） | - 1.65 | - ≤3.0 | - 达标 |
| - 氨氮（mg/L） | - 0.309 | - ≤0.50 | - 达标 |
| - 硫化物（mg/L） | - 0.005L | - ≤0.20 | - 达标 |
| - 钠（mg/L） | - 52.4 | - ≤200 | - 达标 |
| - 总大肠菌群(MPN/100mL) | - <1 | - ≤3.0 | - 达标 |
| - 细菌总数（CFU/mL） | - 12 | - ≤100 | - 达标 |
| - 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | - 0.003 | - ≤1.00 | 达标 |
| - 硝酸盐（以N计）（mg/L） | - 0.137 | - ≤20.0 | 达标 |
| - 氰化物（mg/L） | - 0.001L | - ≤0.05 | 达标 |
| - 氟化物（mg/L） | - 0.364 | - ≤1.0 | 达标 |
| - 碘化物（mg/L） | - 0.002L | - ≤0.08 | 达标 |
| - 汞（μg/L） | - 0.04L | - ≤1 | 达标 |
| - 砷（μg/L） | - 1.5 | - ≤10 | - 达标 |
| - 硒（μg/L） | - 0.4L | - ≤10 | - 达标 |
| - 镉（μg/L） | - 0.05L | - ≤5 | - 达标 |
| - 铬（六价）（mg/L） | - 0.004L | - ≤0.05 | - 达标 |
| - 铅（μg/L） | - 0.09L | - ≤10 | - 达标 |
| - 氯仿（μg/L） | - 1.1L | - ≤60 | - 达标 |
| - 四氯化碳（μg/L） | - 0.8L | - ≤2 | - 达标 |
| - 苯（μg/L） | - 0.8L | - ≤10.0 | - 达标 |
| - 甲苯（μg/L） | - 1.0L | - ≤700 | - 达标 |
| - 总α放射性（Bq/L） | - 0.0986 | - ≤0.5 | - 达标 |
| - 总β放射性（Bq/L） | - 0.2992 | - ≤1.0 | - 达标 |
| - 备注：1、L表示未检出； - 2、“-”表示无此项内容 - 3、执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类。 |  |  |  |

分析方法、来源及检出限和仪器设备

| - 分析项目 | - 分析方法及来源 | - 仪器设备名称及编号 | - 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色度 | 《水质 色度的测定 铂钴比色法》（GB11903-89） | —— | 5度 |
| 嗅和味 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 》（GB/T5750.4-2006） | —— | —— |
| 浊度 | 《水质 浊度的测定 分光光度法》(GB13200-91) | TU-1901双光束紫外可见分光光度计EHJ1-111 | 3度 |
| 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标 》（GB/T5750.4-2006） | —— | —— |
| pH值 | 《水质 PH值的测定 电极法》 （HJ 1147-2020） | HQ40d多参数测定仪 EHJ1-97 | —— |
| 总硬度 | 《水质 钙和镁总硬度的测定 EDTA滴定法》 (GB7477-87) | 50毫升酸式滴定管 EHJB-03 | 5mg/L |
| 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》 （8.1溶解性总固体 称量法）(GB/T5750.4-2006) | 电子天平LE204E(EHJ1-79) | —— |
| 硫酸盐 | 《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》(HJ 84-2016) | ICS-5000+离子色谱仪 EHJ1-109 | 0.018mg/L |
| 氯化物 | 《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》(HJ 84-2016) | ICS-5000+离子色谱仪 EHJ1-109 | 0.007mg/L |
| 铁 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 （HJ700-2014） | NexIonTM 350X电感耦合等离子体质谱仪EHJ1-110 | 0.82μg/L |
| 锰 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 （HJ700-2014） | NexIonTM 350X电感耦合等离子体质谱仪EHJ1-110 | 0.12μg/L |
| 铜 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 （HJ700-2014） | NexIonTM 350X电感耦合等离子体质谱仪EHJ1-110 | 0.08μg/L |
| 锌 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 （HJ700-2014） | NexIonTM 350X电感耦合等离子体质谱仪EHJ1-110 | 0.67μg/L |
| 铝 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 （HJ776-2015） | PQ9000电感耦合等离子体发射光谱仪EHJ1-156 | - 0.07mg/L |
| 挥发酚 | - 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法（萃取分光光度法） 》 （HJ 503-2009 ） | TU-1901双光束紫外可见 分光光度计 EHJ1-111 | 0.0003 mg/L |
| 阴离子洗涤剂 | 《水质水中阴离子洗涤剂的测定 流动注射-分光光度法》EHJ-ZYZD-FF-04(2013) | 连续流动分析仪 EHJ1-58 | 0.05 mg/L |
| 耗氧量 | 《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标》（GB/T5750.7-2006）（1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法） | 25ml酸式滴定管 EHJB-2 | 0.05mg/L |
| 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 (HJ 535-2009) | TU-1901双光束紫外可见分光光度计 EHJ1-111 | 0.025 mg/L |

分析方法、来源及检出限和仪器设备

| - 分析项目 | - 分析方法及来源 | - 仪器设备名称及编号 | - 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》 (GB/T16489-1996) | TU-1901双光束紫外可见分光光度计 EHJ1-111 | 0.005 mg/L |
| 钠 | 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 （HJ776-2015） | PQ9000电感耦合等离子体发射光谱仪EHJ1-156 | - 0.12mg/L |
| 总大肠菌群 | 《水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》（HJ1001-2018） | 油电二用恒温培养箱EHJ1-4 | 10MPN/L |
| 细菌总数 | 《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》 （HJ1000-2018） | 油电二用恒温培养箱EHJ1-4 | —— |
| 亚硝酸盐氮 | 《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》(GB7493-87) | TU-1901双光束紫外可见分光光度计 EHJ1-111 | 0.003 mg/L |
| 硝酸盐氮 | 《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》(HJ 84-2016) | ICS-5000+离子色谱仪 EHJ1-109 | 0.016mg/L |
| 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸-巴比妥酸分光光度法）》 (HJ 484-2009) | TU-1901双光束紫外可见分光光度计 EHJ1-111 | 0.001 mg/L |
| 氟化物 | 《水质 无机阴离子的测定 离子色谱法》(HJ 84-2016) | ICS-5000+离子色谱仪 EHJ1-109 | 0.006mg/L |
| 碘化物 | 《水质 碘化物的测定 离子色谱法》（HJ 778-2015） | ICS-5000+离子色谱仪 EHJ1-109 | 0.002 mg/L |
| 汞 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》（HJ694-2014） | 北京吉天AFS-933原子荧光光度计 EHJY-35 | 0.04μg/L |
| 砷 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》（HJ694-2014） | 北京吉天AFS-933原子荧光光度计 EHJY-35 | 0.3μg/L |
| 硒 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》（HJ694-2014） | 北京吉天AFS-933原子荧光光度计 EHJ1-146 | 0.4μg/L |
| 镉 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 （HJ700-2014） | NexIonTM 350X电感耦合等离子体质谱仪EHJ1-110 | 0.05 μg/L |
| 铬（六价） | 《生活饮用水标准检验方法金属指标（10.1 六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法）》 (GB/T5750.6-2006) | TU-1901双光束紫外可见分光光度计EHJY-46 EHJ1-111 | 0.004 mg/L |
| 铅 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 （HJ700-2014） | NexIonTM 350X电感耦合等离子体质谱仪EHJY-110 | 0.09μg/L |
| - 氯仿 | 《水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》（HJ810-2016） | 气质联机EHJY-76 | - 1.1μg/L |
| - 四氯化碳 | 《水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》（HJ810-2016） | 气质联机EHJY-76 | - 0.8μg/L |
| - 苯 | 《水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》（HJ810-2016） | 气质联机EHJY-76 | - 0.8μg/L |
| - 甲苯 | 《水质 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法》（HJ810-2016） | 气质联机EHJY-76 | - 1.0μg/L |
| 总α放射性 | 《水中总α放射性浓度的测定 厚源法》（EJ/T 1075-1998） | BH1227型四路低本底α、β测量仪 EHJ3-3 | —— |
| 总β放射性 | 《水中总β放射性测定 蒸发法》（EJ/T 900-94） | BH1227型四路低本底α、β测量仪 EHJ3-3 | —— |

结束